RK-25-2004-12, př.4upr1

počet stran: 11

Příloha záměru prodeje majetku, převodu práv a závazků                         Školního statku Třebíč

Popis nemovitostí Školního statku Třebíč

I. středisko „Dubinka”, ul.Račerovická č.p. 920, Třebíč, kat. území Podklášteří

Nemovitosti střediska „Dubinka“ se nachází mezi souvisle zastavěným územím města Třebíč a obcí Račerovice.  Jde o samostatný zemědělský areál s přístupem po zpevněné asfaltové komunikaci. Jedná se o rozsáhlý areál zemědělských staveb, který byl převážně postaven v roce 1982.

Terén je rovinatý, poloha dobrá. Středisko je napojeno na vlastní studnu i veřejný rozvod vody a el.energie. Splašková kanalizace je převážně svedena do jímek na vyvážení.  Dešťová kanalizace zaústěna do veřejného kanalizačního vedení. Zemní plyn není do areálu zaveden, probíhá však realizace vedení zemního plynu do obce Račerovice. Negativní účinky okolí se nevyskytují.

Ve středisku „Dubinka se nacházejí tyto nemovitosti:

a) Hlavní stavby

a1) Sušička obilí na p.č.st.1289

a2) Vysoká kolna na p.č.st.1298

a3) Nízká kolna na p.č.st.1297

a4) Kolna údržby na p.č.st.1296

a5) Hala pro chovné prasnice na p.č.st.1292

a6) Hala pro březí prasnice na p.č.st.1295

a7) Porodna prasnic na p.č.st.1294

a8) Odchovna prasniček na p.č.st.1291

a9) Odchovna kanečků na p.č.st.1293

a10) Stáj kanců na p.č.st.1290

a11) Administrativní budova na p.č.st.1729

a12) Odchovna mladého dobytka na p.č.st.1730

a13) Teletník mléčné výživy na p.č.st.1735 (porodna krav)

a14) Kravín na p.č.st.1731,st.1733,st.1737

a15) Dojírna na p.č.st.1732

a16) Hlavní rozvodna na p.č.st.1727

a17) Silážní žlab na p.č.326/16

b) Vedlejší stavby

b1) Malá krytá kolna na p.č.st.1736

b2) Vážní domek na p.č.1745

b3) Přístřešek u porodny krav

c) Studny

c1) Studna

d) Venkovní úpravy

d1) Hnojiště I

d2) Hnojiště II

d3) Mostová váha

d4) Venkovní umělé osvětlení I

d5) Venkovní umělé osvětlení II

d6) Hlavní el. rozvod silnoproudu

d7) El.přípojka k sušičce

d8) Trafostanice

d9) Přípojka VN

d10) Kabelové rozvody I

d11) Kabelové rozvody II

d12) Zpevněná plocha I

d13) Zpevněná plocha II

d14) Zpevněná plocha III

d15) Zpevněná plocha IV

d16) Zpevněná plocha V

d17) Areálový rozvod vody

d18) Vodovodní přípojky I

d19) Vodovodní přípojky II

d20) Ocelové zábrany I

d21) Ocelové zábrany II

d22) Dešťová kanalizace I

d23) Dešťová kanalizace II

d24) Dešťová kanalizace III

d25) Splašková kanalizace I

d26) Splašková kanalizace II

d27) Splašková kanalizace III

d28) Močůvkové jímky

d29) Přečerpávací jímka

d30) Septik

d31) Močůvková jímka u kravínu

d32) Jímka u silážního žlabu

d33) Oplocení I

d34) Oplocení II

d35) Oplocení III

d36) Plotová vrata I

d37) Plotová vrata II

d38) Plotová vrátka

e) Porosty

e1) Trvalé porosty

f) Pozemky

| Parcela č. | výměra v m2 | kultura | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 1290 | 547 | zast. pl. a nádvoří |  |
| st. 1291 | 1473 | zast. pl. a nádvoří |  |
| st. 1733 | 1161 | zast. pl. a nádvoří |  |
| st. 1735 | 796 | zast. pl. a nádvoří |  |
| st. 1736 | 32 | zast. pl. a nádvoří |  |
| st. 1738 | 83 | zast. pl. a nádvoří |  |
| 326/16 | 1347 | ostatní plocha | jiná plocha |
| 326/18 | 458 | ostatní plocha | jiná plocha |
| 342/6 | 195 | ostatní plocha | manipul. plocha |
| 342/7 | 1196 | ostatní plocha | manipul. plocha |
| 306/3 (PK) | 6549 |  |  |
| 306/4 (PK) | 7102 |  |  |
| 325/2 (PK) | 1530 |  |  |
| 326 (PK) | 1911 |  |  |
| 327 (PK) | 4472 |  |  |
| 328 (PK) | 7575 |  |  |
| 329 (PK) | 556 |  |  |

Základní informace k jednotlivým nemovitostem:

a) Hlavní stavby

a1) Sušička obilí na p.č.st.1289

Jedná se o objekt úpravy obilí, který se nachází v zadní části areálu. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, který je napojen na vnitropodnikový el.rozvod NN. Základy provedeny jako betonové patky a betonové pasy. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupy a ocelovými paždíky se zavětrováním. Opláštění haly je provedeno jednostranně z profilovaného hliníkového plechu.  Střecha sedlová z ocelových vazníků s krytinou taktéž z profilovaných plechů. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu kompletní. Vrata plechová na ocelové konstrukci, okna kovová jednoduchého zasklení. Podlahy hrubé betonové. El.instalace světelná i motorová na jističe včetně bleskosvodu.

a2) Vysoká kolna na p.č.st.1298

Jedná se o objekt vysoké kolny pro hospodářské stroje. Základy betonové (patky,pasy).  Svislé konstrukce z lehké ocelové konstrukce typu A15 Z 6/6. Hala je jednolodní, nosné sloupy jsou příčně vetknuté. Modul 6 m. Vazníky jsou trojkloubové, takže konstrukce je soustavou samonosných ocelových sloupů nesoucích vazníky, řešené jako jednoduchý trojkloubový prvek s tuhým táhlem.  Vaznice jsou řešeny jako prosté nosníky z ocelových I profilů. Obvodový plášť a střešní krytinu tvoří hliníkový plech profilu KOB 1004, tl. 0,8 mm. Konstrukce je nezateplená. Pro okna a vrata bylo použito doplňkových konstrukcí typu RD Jeseník. Okna jsou jednoduchého zasklení, vrata kovová.  Podlaha hrubá betonová.

a3) Nízká kolna na p.č.st.1297

Jedná se o objekt nízké kolny pro hospodářské stroje. Jde o přízemní nepodsklepený objekt. Základy betonové (patky, pasy).  Svislé konstrukce z lehké ocelové konstrukce typu A15 Z 4,5/6. Hala je jednolodní, nosné sloupy jsou příčně vetknuté. Modul 6 m.  Vazníky jsou trojkloubové, takže konstrukce je soustavou samonosných ocelových sloupů nesoucích vazníky, řešené jako jednoduchý trojkloubový prvek s tuhým táhlem. Vaznice jsou řešeny jako prosté nosníky z ocelových I profilů. Obvodový plášť a střešní krytinu tvoří hliníkový plech profilu KOB 1004, tl. 0,8 mm. Konstrukce je nezateplená. Pro okna a vrata bylo použito doplňkových konstrukcí typu RD Jeseník. Okna jsou jednoduchého zasklení, vrata kovová.  Podlaha hrubá betonová.

a4) Kolna údržby na p.č.st.1296

Jedná se o objekt údržbářské dílny. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, dílna, soc.zařízení (denní místnost, umývárka,, sprchový kout, WC). Základy betonové (patky, pasy).  Svislé konstrukce z lehké ocelové konstrukce typu A15 Z 4,5/6. Hala je jednolodní, nosné sloupy jsou příčně vetknuté. Modul 6 m.  Vazníky jsou trojkloubové, takže konstrukce je soustavou samonosných ocelových sloupů nesoucích vazníky, řešené jako jednoduchý trojkloubový prvek s tuhým táhlem.  Vaznice jsou řešeny jako prosté nosníky z ocelových I profilů.

Obvodový plášť a střešní krytinu tvoří hliníkový plech profilu KOB 1004, tl. 0,8 mm. Konstrukce je nezateplená. Část sociálního zařízení zděná. Pro okna a vrata bylo použito doplňkových konstrukcí typu RD Jeseník. Okna jsou jednoduchého zasklení, vrata kovová, dveře dřevěné.  Podlaha hrubá betonová. V části objektu je zřízeno topení. Zaveden je el.rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a5) Hala pro chovné prasnice na p.č.st.1292

Jedná se o objekt haly živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, zádveří u vstupů a  soc.zařízení (WC, umyvadlo). Základy betonové. Svislé konstrukce jsou z hluboko vlnitého pozinkovaného plechu. Stěny mají dvojitý plášť z panelů, mezi kterými je čedičová plsť tl. 4 cm jako tepelná izolace. Vnější panely stěn jsou samonosné a k nim je připevněna celá konstrukce střechy. Střecha haly je vyrobena ze stejných materiálů jako stěny. Na stropní ploše je čedičová vata. V bočních stěnách haly jsou zabudovaná okna pro možnost větrání a výběhová dvířka. Vstupy jsou ze štítu dveřmi přes zděné zádveří. Objekt je temperován.  Zaveden je el. rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a6) Hala pro březí prasnice na p.č.st.1295

Jedná se o objekt haly živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, zádveří u vstupů a  soc.zařízení (WC, umyvadlo). Základy betonové. Svislé konstrukce jsou z hluboko vlnitého pozinkovaného plechu. Stěny mají dvojitý plášť z panelů, mezi kterými je čedičová plsť tl. 4 cm jako tepelná izolace. Vnější panely stěn jsou samonosné a k nim je připevněna celá konstrukce střechy. Střecha haly je vyrobena ze stejných materiálů jako stěny. Na stropní ploše je čedičová vata. V bočních stěnách haly jsou zabudovaná okna pro možnost větrání a výběhová dvířka. Vstupy jsou ze štítu dveřmi přes zděné zádveří. Objekt je temperován.  Zaveden je el. rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a7) Porodna prasnic na p.č.st.1294

Jedná se o objekt haly živočišné výroby..  Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, zádveří u vstupů a  soc.zařízení (WC, umyvadlo). Základy betonové. Svislé konstrukce jsou z hluboko vlnitého pozinkovaného plechu. Stěny mají dvojitý plášť z panelů, mezi kterými je čedičová plsť tl. 4 cm jako tepelná izolace. Vnější panely stěn jsou samonosné a k nim je připevněna celá konstrukce střechy. Střecha haly je vyrobena ze stejných materiálů jako stěny. Na stropní ploše je čedičová vata. V bočních stěnách haly jsou zabudovaná okna pro možnost větrání a výběhová dvířka. Vstupy jsou ze štítu dveřmi přes zděné zádveří. Objekt je temperován.  Zaveden je el. rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a8) Odchovna prasniček na p.č.st.1291

Jedná se o objekt haly živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, zádveří u vstupů a  soc.zařízení (WC, umyvadlo). Základy betonové. Svislé konstrukce jsou z hluboko vlnitého pozinkovaného plechu. Stěny mají dvojitý plášť z panelů, mezi kterými je čedičová plsť tl. 4 cm jako tepelná izolace. Vnější panely stěn jsou samonosné a k nim je připevněna celá konstrukce střechy. Střecha haly je vyrobena ze stejných materiálů jako stěny. Na stropní ploše je čedičová vata. V bočních stěnách haly jsou zabudovaná okna pro možnost větrání a výběhová dvířka. Vstupy jsou ze štítu dveřmi přes zděné zádveří. Objekt je temperován.  Zaveden je el. rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a9) Odchovna kanečků na p.č.st.1293

Jedná se o objekt haly živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, zádveří u vstupů a  soc.zařízení (WC, umyvadlo). Základy betonové. Svislé konstrukce jsou z hluboko vlnitého pozinkovaného plechu. Stěny mají dvojitý plášť z panelů, mezi kterými je čedičová plsť tl. 4 cm jako tepelná izolace. Vnější panely stěn jsou samonosné a k nim je připevněna celá konstrukce střechy. Střecha haly je vyrobena ze stejných materiálů jako stěny. Na stropní ploše je čedičová vata. V bočních stěnách haly jsou zabudovaná okna pro možnost větrání a výběhová dvířka. Vstupy jsou ze štítu dveřmi přes zděné zádveří. Objekt je temperován. Zaveden je el. rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a10) Stáj kanců na p.č.st.1290

Jedná se o objekt haly živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, halový prostor, zádveří u vstupů a  soc.zařízení (WC, umyvadlo). Základy betonové. Svislé konstrukce jsou z hluboko vlnitého pozinkovaného plechu. Stěny mají dvojitý plášť z panelů, mezi kterými je čedičová plsť tl. 4 cm jako tepelná izolace. Vnější panely stěn jsou samonosné a k nim je připevněna celá konstrukce střechy. Střecha haly je vyrobena ze stejných materiálů jako stěny. Na stropní ploše je čedičová vata. V bočních stěnách haly jsou zabudovaná okna pro možnost větrání a výběhová dvířka. Vstupy jsou ze štítu dveřmi přes zděné zádveří. Objekt je temperován. Zaveden je el. rozvod NN. Zařizovací předměty standardní.

a11) Administrativní budova na p.č.st.1729

Jedná se o objekt kanceláří a sociálního zázemí, který dříve sloužil jako zařízení staveniště na stavbách dodavatele díla výstavby areálu. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, chodba, kanceláře, soc.zařízení. Základy betonové bez izolací. Svislé konstrukce z ocelových montovaných sloupů mezi nimiž jsou zateplené výplně na bázi dřeva. Střecha plochá krytá plechem. Podlaha krytá PVC.

Proveden je rozvod základních inženýrských sítí, včetně ohřevu vody.  Okna dřevěná zdvojená, dveře dřevěné hladké plné nebo prosklené. Soc.zařízení je částečně zřízeno jako jednoduché plechové přestavitelné. Zařizovací předměty převážně standardní.

a12) Odchovna mladého dobytka na p.č.st.1730

Jedná se o objekt haly živočišné výroby, který dříve sloužil jako sklad zemědělských strojů. V roce 1997 byl tento objekt přestavěn a rekolaudován na odchovnu mladého dobytka, přičemž prvky hlavních nosných konstrukcí zůstaly původní. Jedná se zejména o základy a  nosnou konstrukci stěn a střechy, dispozice kaliště a otevřené krmiště. Základy betonové. Svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy uzavřeného tvaru, které mají v nejnižší části průřez 370 x 160 mm.  Sloupy se směrem nahoru zužují. Opláštění haly je z ocelového vlnitého plechu. Krmiště je otevřené bez opláštění. Konstrukci zastřešení tvoří  otevřené ocelové vazníky. Střešní krytina je z ocelového vlnitého plechu. Podlaha v krmišti převážně ze silničních panelů, v kališti pak betonová.

a13) Teletník mléčné výživy na p.č.st.1735 (porodna krav)

Jedná se o objekt živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepenou stavbu z roku 1988, která v současné době slouží zejména jako porodna krav. Dispozice: strojovna, předsíň, WC, umyvárna, denní místnost, sekce pro telata, vstup, přípravna tekutých krmiv, místnost kompresoru, sklad, příjem telat, elektrorozvodna, sklad sena, sklad slámy, manipulační chodby a zádveří. Základy betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti. Jedná se o ocelovou konstrukci jednolodní stavby systému ZSS Blansko s příhradovými vazníky. Podhled je zateplen. Hlavním nosným prvkem je ocelový příhradový trubkový vazník s vaznicemi z válcovaných profilů a s podhledovými nosníky z lisovaných profilů. Sloupy jsou z válcovaných profilů s rámovým spojením a jsou vetknuté do kalichu. Opláštění střechy a podhledů je provedeno z hliníkových hranatě vlnitých plechů KOB 1004.  Obvodové a nosné zdivo je z bloků CDK na tl.37 cm. Příčky pak z cihel plných pálených. Hlavním nosným prvkem střechy je ocelový příhradový sedlový vazník. Omítky vápenné nebo pálené cementové. Podlahy betonové. Okna kopilitová, dveře dřevěné svlakové. Rozvedeny jsou základní inženýrské sítě.  Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.

a14) Kravín na p.č.st.1731,st.1733,st.1737

Jedná se o objekt živočišné výroby. Jde o přízemní nepodsklepenou stavbu z roku 1992. Dispozice:

průjezdná chodba, krmná chodba, klidová zóna, boxy pro dojnice, krmiště+napájení, krmné boxy. Základy pod nosnou konstrukci jsou tvořeny jako betonové patky z prostého betonu.  Základy pod zdivem pak jako betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti.  Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy průměru 245/12 mm vetknuté do základových patek. Na sloupech jsou uloženy ocelové průvlaky. Podélné a štítové stěny jsou cihelné. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky Bios Sedlčany, které jsou osazeny na výše uvedených ocelových sloupech. Střecha je řešena jako dvouplášťová sedlová. V hřebenu střechy je po celé délce stáje proveden podélný dřevěný oplechovaný světlík. Vnitřní omítky jsou vápenné, v části od podlahy po okna cementové pálené. Vnější omítky břizolitové. Podlahy betonové. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Střešní krytina je z vlnitých azbestocementových desek.  Vrata dřevěná svlaková. Proveden je rozvod základních inženýrských sítí.

a15) Dojírna na p.č.st.1732

Jedná se o objekt sloužící zejména jako dojírna a mléčnice, kde dochází k úpravě a chlazení mléka. Jde tedy o úpravu zemědělského produktu. Objekt je přízemní nepodsklepený z roku 1992, který je spojovací chodbou propojen s objektem kravína. Stavba je rozdělena příčkami. Dispozice: místnost pro rozvaděč, vývěvy, zádveří, denní místnost (šatna), předsíň, WC ženy, WC veterinář, 2 x sprcha, místnost pro veterináře a plemenáře, mléčnice, chodba, kompresory, rekuperace, šatna, sprcha, WC muži, sklad desinfekčních prostředků, místnost pro pračku, prostor dojírny, rezervní sklad, čekárna před dojením, čekárna po dojení, naháněcí chodba, spojovací chodba. Základy pod nosnou konstrukci jsou tvořeny jako betonové patky z prostého betonu. Základy pod zdivem pak jako betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti.  Nosnou konstrukci objektu tvoří převážně vetknuté do základových patek. Na sloupech jsou uloženy ocelové průvlaky. Podélné a štítové stěny mezi sloupy jsou cihelné, stejně tak je provedeno vyzdění spojovací chodby a příček. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky Bios Sedlčany, které jsou osazeny na výše uvedených ocelových sloupech a zdech. Střecha je řešena jako dvouplášťová sedlová. V hřebenu střechy provedeny odvětrávací hlavice. Vnitřní omítky jsou vápenné, v části proveden keramický obklad. Vnější omítky břizolitové. Podlahy betonové nebo dlažba. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Střešní krytina je z vlnitých azbestocementových desek.  Vrata dřevěná svlaková, dveře hladké plné nebo prosklené. Proveden je rozvod základních inženýrských sítí.

a16) Hlavní rozvodna na p.č.st.1727

Jedná se o objekt hlavní rozvodny nacházející se při vstupu do areálu, který slouží pro zemědělskou výrobu. Objekt je přízemní nepodsklepený. Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce zděné. Strop z I nosičů a stropních desek. Střecha plochá krytá plechem. Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní pak převážně břizolitové. Dveře plechové do ocelových zárubní. Podlaha betonová.

a17) Silážní žlab na p.č.326/16

Jedná se o pozemní konstrukci, která je tvořena železobetonovými stojnami ve tvaru písmene „A”. Na těchto stojnách jsou pak osazeny  betonové panely.  Podlaha z asfaltobetonu.

II. středisko „Sokolí”, kat. území Sokolí

Nemovitosti se nachází při souvisle zastavěném území kat. území Sokolí. Jedná se o samostatnou stavbu bývalého kravína, který byl postaven dle předložených dokladů, údajů pamětníků a dle stavu konstrukcí v roce 1958, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav. Přístup je po zpevněné asfaltové komunikaci. Od roku 1995 je objekt užíván jako výkrmna prasat. Přestavba na výkrm prasat nezasáhla do hlavních stavebních konstrukcí.

Místní upravený terén je rovinatý, poloha dobrá. Nemovitost je napojena na základní rozvody inženýrských sítí mimo zemní plyn. Negativní účinky okolí se nevyskytují.

Ve středisku „Sokolí“ se nacházejí tyto nemovitosti:

a) Hlavní stavby

a1) Výkrmna prasat

Jedná se o objekt bývalého kravína, který byl v roce 1995 upraven na výkrmnu prasat. Objekt se nachází při okraji souvisle zastavěného území k.ú. Sokolí na p.č.st.60, která je ve vlastnictví města Třebíč. Stav dřevěných, ocelových a klempířských konstrukcí je zhoršený. Jde o samostatně stojící přízemní nepodsklepený objekt, který je napojen na základní inženýrské sítě mimo zemní plyn. Dispozice: halový prostor, pomocné prostory (přípravna krmiv), přístavky.

Základy provedeny jako betonové pasy prokládané kamenem bez izolací proti zemní vlhkosti nebo izolace již ztrávena. Nosná konstrukce je převážně zděná z tradičních materiálů. Stropy betonové. Střecha sedlová, na přístavcích pak též pultová. Střešní krytina z pálené tašky. Podlaha hrubá betonová.  Pod obvodovým zdivem je proveden kamenný sokl.

Vnitřní i venkovní omítky vápenné hladké. Vrata dřevěná tesařsky zpracovaná. Okna ocelová jednoduchého zasklení. El. instalace standardního provedení včetně bleskosvodu. Proveden je rozvod studené vody.

b) Vedlejší stavby

b1) Přístřešek

c) Venkovní úpravy

c1) Komunikace

III. středisko „Račerovice”, kat. území Račerovice

Nemovitosti se nachází při souvisle zastavěném území kat. území Račerovice. Jde o samostatný menší zemědělský areál určený k příjmu a třídění brambor s přístupem po zpevněné asfaltové komunikaci. Terén je mírně sklonitý, poloha dobrá. Nemovitost je napojena na rozvod el.energie.  Dešťová kanalizace vyústěna na povrch. Zemní plyn není do areálu zaveden, , probíhá však realizace vedení zemního plynu do obce Račerovice. Negativní účinky okolí se nevyskytují.

Jde o menší areál zemědělských staveb, jehož hlavní část (bramborárna+komunikace) byla postavena v roce 1978. V roce 1977 byla postavena trafostanice a v roce 1979 příjem brambor.  Silážní žlaby pocházejí z roku 1960.

Ve středisku „Račerovice“ se nacházejí tyto nemovitosti:

a) Hlavní stavby

a1) Bramborárna na p.č.st.92

a2) Příjem brambor na p.č.st.92

a3) Silážní žlab I na p.č.855/3

a4) Silážní žlab II na p.č.855/3

b) Vedlejší stavby

b1) Vážní domek

c) Venkovní úpravy

c1) Mostová váha

c2) El.přípojka k bramborárně

c3) Trafostanice

c4) Zpevněná plocha I

c5) Zpevněná plocha II

c6) Zpevněná plocha III

c7) Oplocení

c8) Plotová vrata

d) Pozemky

| Parcela č. | výměra v m2 | kultura | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| st. 92 | 2094 | zast. pl. a nádvoří | jiná plocha |
| 855/3 | 7418 | ostatní plocha | jiná plocha |

e) Věcné břemeno

e1) Věcné břemeno

Jedná se o věcné břemeno přístupu a příjezdu po blíže nespecifikované části pozemku p.č.855/3 k pozemku p.č.855/2.

Základní informace k jednotlivým nemovitostem:

a) Hlavní stavby

a1) Bramborárna na p.č.st.92

Jedná se o objekt třídění brambor, který se nachází při okraji souvisle zastavěného území k.ú. Račerovice.  Stav dřevěných, ocelových a klempířských konstrukcí je zhoršený. Jde o přízemní nepodsklepený objekt, který je napojen na vlastní trafostanici. Dispozice: halový prostor, třídění, soc.zařízení. Základy provedeny jako betonové patky a betonové pasy. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy a průvlaky mezi nimiž je provedena zděná vyzdívka v tl. 30 cm. Střecha sedlová z železobetonových vazníků bez podhledu.  Střešní krytina živičná nebo plechová. Vnitřní i venkovní omítky vápenné hladké. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu kompletní. Vrata dřevěná. Okna ocelová jednoduchého zasklení. Podlaha hrubá betonová. El.instalace světelná i motorová na jističe včetně uzemnění.  Soc.zařízení jednoduché.

a2) Příjem brambor na p.č.st.92

Jedná se o objekt příjmu brambor, který stavebně navazuje na objekt bramborárny. Stav ocelových konstrukcí je zhoršený. Klempířské prvky zcela zničené. Jde o přízemní nepodsklepený objekt. Dispozice: halový prostor příjmu brambor. Základy provedeny jako betonové pasy. Nosná konstrukce je tvořena ocelovou konstrukcí, která je opláštěna profilovanými pozinkovanými plechy.  Střecha pultová z ocelový vazníků.  Střešní krytina plechová pozinkovaná.  Vrata plechová. Okna ocelová jednoduchého zasklení. Podlaha hrubá betonová. El. instalace světelná i motorová na jističe včetně uzemnění. Technologie uvnitř haly není součástí ocenění.

a3) Silážní žlab I na p.č.855/3

Jedná se o pozemní jednoduchou konstrukci, která je tvořena z železobetonových panelů osazených do terénu. Podlaha panelová. Stav zhoršený.

a4) Silážní žlab II na p.č.855/3

Jedná se o pozemní jednoduchou konstrukci, která je tvořena z železobetonových panelů osazených do terénu. Podlaha panelová. Stav zhoršený.

Popis movitého majetku Školního statku Třebíč:

a) samostatné movité věci a soubory movitých věcí

# Drtivá většina strojů a mechanizačních prostředků ve správě školního statku vykazuje značné opotřebení a špatný technický stav způsobený vlivem dlouhodobého provozu bez kvalitní údržby 
a  oprav.  Stroje jsou ve velmi zanedbaném stavu, některé díky vysokému stáří nefunkční. Na mnoha dopravních vozidlech chybí SPZ a nemají STK. Pro stanovení ceny těchto položek byl vypracován znalecký posudek.

b) drobný dlouhodobý hmotný majetek

opotřebením odpovídá době pořízení, nejsou mezi ním věci nové nebo nedávno pořízené

c) zvířata

dojnice	162 ks

telata	  28 ks

jalovice do 2 let	  97 ks

vysokobřezí jalovice	  24 ks

skot ve výkrmu		  23 ks

prasnice	109 ks

kanci	    1 ks

selata	310 ks

prasata ve výkrmu	750 ks

chovná prasata	  63 ks

d) nedokončená výroba

se promítá v zemědělských pracích souvisejících s letní sklizní plodin a je vyčíslena v účetní závěrce k 30. 6. 2004. Pro zajištění kontinuity zemědělské výroby bude třeba započíst i osetí ploch a podzimní práce, které zužitkuje už nový majitel.

e) pohledávky

celková výše pohledávek je vyčíslena v účetní závěrce k 30. 6. 2004, a bude doložena soupisem dokladů.

f) zásoby

vzhledem k pohybu materiálu na skladě a výrobků bude vyčísleno v účetních cenách ke dni prodeje orientační cena je vyčíslena z účetní závěrky k 30. 6. 2004

Pronájem pozemků od fyzických a právnických osob

Položkový soupis pronajatých pozemků dle jednotlivých vlastníků (pronajímatelů), předmětu pronájmu, výše ročního nájemného, době pronájmu a výpovědní lhůtě, je součástí samostatného tabulkového přehledu.

## Seznam zaměstnanců k 1. 6. 2004

| Jméno | Pracovní zařazení | Trvání pracovního poměru |
| --- | --- | --- |
| Ing. Josef Holčapek | ředitel | jmenování |
| Ing. Marie Hublová | ekonom | doba neurčitá |
| Ivan Stuchlík | agronom, mechanizátor | doba neurčitá |
| Antonín Veleba | zootechnik | doba neurčitá |
| Hana Urbanová | účetní | doba neurčitá |
| Zdeněk Večeřa | elektrikář, traktorista | doba neurčitá |
| František Bártl | traktorista | doba neurčitá |
| Jindřich Malena | traktorista | doba neurčitá |
| Pavel Nováček | traktorista | doba neurčitá |
| František Klíma | opravář zemědělské mechanizace | doba neurčitá |
| Miroslav Cejpek | traktorista, opravář | doba neurčitá |
| Karel Pejzl | traktorista | doba neurčitá |
| František Říha | opravář zemědělských strojů | doba neurčitá |
| Kamil Komínek | traktorista | doba neurčitá |
| Jiří Nosek | traktorista | doba neurčitá |
| Libor Klíma | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Věra Malenová | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Antonín Hřib | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Lenka Hřibová | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| František Horínek | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Marie Horínková | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Rostislav Šlouf | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Pavla Rymešová | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Zdenka Švaříčková | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá |
| Pavla Treterová | pom. skladník | doba neurčitá (rodičovská dovolená) |
| Jana Procházková | ošetřovatel hosp. zvířat | doba neurčitá (rodičovská dovolená) |
| František Mann | noční hlídač | doba neurčitá |
| Hana Křížová | uklizečka | doba neurčitá XII/2004 nárok na starobní důchod |
| Lukáš Veleba | traktorista, ošetřovatel | doba určitá do 31. 8. 2004 |
| František Kružík | noční hlídač | doba určitá do 31. 12. 2004 (důchodce) |
| Anna Kružíková | ošetřovatelka | doba určitá do 31. 12. 2004 (důchodce) |
| Bedřich Procházka | ošetřovatel | doba určitá do 31. 12. 2004 (důchodce) |