### Tabulka 2.2.5.2d

### Staré ekologické zátěže - okres Pelhřimov

| Lokalita | KÓd OBCE | Místní název | Provozovatel | Riziko-vost | Doporučení dalšího postupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nový Rychnov | 548464 | Na horách | DUP Pelhřimov, v.d. | A – extrémní | Současný stav: #### V letech 1971 až 1983 ukládány galvanické kaly s obsahem Ni, Cu, CN, kalící soli. Galvanické kaly ukládány v tekutém stavu. #### Skládka je umístěna ve II. OP vodního zdroje pro obec Dolní Cerekev. #### V roce 1994 byla skládka rekultivována – překryta fólií a byl vybudován monitorovací systém. Monitoringem prokázána kontaminace podzemních vod Cl-C. Hydrogeologickým průzkumem a analýzou rizik bylo prokázáno ohrožení vodního zdroje Dolní Cerekev. #### Skládka je i po rekultivaci potencionálně velmi nebezpečná. #### Doporučení dalšího postupu: Provést doplňují průzkumné práce, vypracovat projekt sanace a zahájit sanaci skládky. |
| Proseč u Humpolce | 537829 | - | Humpolecké strojírny a.s. | B – vysoká | Současný stav: #### V letech 1975 až 1992 byly ve starém žulovém lomu bez jakéhokoli zabezpečení ukládány odpady s obsahem ropných látek, těžkých kovů, Cl-C, kalící soli, galvanické kaly. V současnosti provoz ukončen. Skládka částečně oplocena. Monitorovací systém vybudován. #### Monitoring kvality podzemních vod prokázal kontaminaci podzemní vody ve vrtech volnou fází ropných látek a těžkými kovy. Po určitou dobu prováděno sanační čerpání. #### Ohrožena vodoteč vzdálená cca 60 m po směru proudění podzemní vody. #### Doporučení dalšího postupu: Zamezení vstupu na skládku a provedení sanace skládky (přemístění odpadů na zabezpečenou skládku) a asanace kontaminovaného území. |
| Vlčetín |  | spalovací plocha Popelín | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | B – vysoká | Současný stav: #### Letech 1980 až 1986 ukládány odpady v těsné blízkosti místní vodoteče bez jakéhokoli zabezpečení. Na skládce v minulosti spalovány polyesterové pryskyřice s kovovými barevnými pigmenty. Popel obsahuje Pb, Co, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr. Monitorovací systém vybudován. Průzkumné práce prokázaly kontaminaci zemin Pb. Projekt sanace kontaminovaného prostoru vypracován, ale sanační práce nebyly doposud zahájeny. #### Ohrožena místní vodoteč, která je přítokem říčky Žirovnice. Doporučení dalšího postupu: Provedení sanace skládky na místě podle již vypracovaného projektu (BIJO s.r.o. Praha, březen 1997) a připomínek OkÚ v Pelhřimově č.j. Ž/(1794/97-249-Nr ze dne 12.6.1997. Provádění monitoringu podzemních a povrchových vod. |
| ## Polesí u Počátek | 561436 | Skládka galvanických kalů Polesí | Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. | B – vysoká | Současný stav: #### V letech 1979 až 1990 na skládku ukládány galvanické kaly (hydroxidy Ni, Cu, Cr3+, Sn, možná i zbytky kyanidů a Cr6+). Odpady byly zavařovány do běžných pytlů. Současně byl na skládku ukládán i popel ze spalovny nebezpečných odpadů. #### Skládka nemá jílové těsnění. Při výstavbě bylo použito škváry a na tuto vrstvu byly položeny silniční panely. Část odpadů byla v roce 1993 odvezena. Zbývající část odpadů byla zatěsněna fólií. Zatěsnění skládky je pouze dočasné. Počítá s s odvozem odpadů z lokality. #### Skládka se jeví jako nedostatečně zajištěná proti úniku škodlivin. Drenážní systém pod skládkou je nefunkční, sběrná jímka se jeví jako netěsná. Vzhledem k množství a složení uložených odpadů je nebezpečnost skládky vysoká. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemních vod prokázal mírné znečištění podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Monitoring kvality podzemních vod. Následná sanace uložených odpadů odvozem k přepracování. |
| Babín |  | Staré Štičí | MěÚ Kamenice nad Lipou | C – střední | Současný stav: V letech 19770 až 1987 ukládán v údolní nivě netříděný komunální odpad a průmyslový odpad, piliny, nelze vyloučit ani nebezpečné odpady. Skládku v minulosti využívalo město a Jihočeské dřevařské závody s.p.. Lokalita je silně podmáčena. Monitorovací systém nebyl vybudován. Lokalita je součástí biokoridoru regionálního významu. Projekt rekultivace nebyl zpracován. Majetkoprávním vztahů nebyla rekultivace zatím provedena. Doporučení dalšího postupu: Vybudování jednoduchého monitorovacího systému podzemních vod (jeden nebo dva vystrojené monitorovací vrty) a provádění pravidelného monitoringu povrchových a podzemních vod. 5.1.2004 Rozhodující část skládky přešla do vlastnictví Jihočeských dřevařských závodů a jako jejich součást byla zprivatizována. (dle údajů MěÚ Kamenice nad Lipou) |
| ## Lukavec u Pacova | 548332 | Na žlábkách I. a II. | Dřevozpracující družstvo v.d. | D - nízká | Současný stav: V letech 1985 až 1995 byl ukládán dřevní odpad z výroby a popel ze spalování dřeva, komunální odpad z obce. Pod tělesem skládky prochází meliorace. Monitoruje se vyústění meliorace pod skládkou. Monitoring nezjistil ovlivnění kvality vody vlivem skládky. Vzhledem ke složení odpadů je rizikovost skládky nízká. V současnosti skládkování ukončeno. Projekt rekultivace zpracován, ale vzhledem k majetkoprávním vztahů nebyla rekultivace zatím provedena. Doporučení dalšího postupu: Provést sanaci a rekultivaci skládky podle vypracovaného projektu. |
| Humpolec | 547999 | Brunka - Peruš | MěÚ Humpolec | D - nízká | Současný stav: V minulosti ukládány komunální odpady, sutě v prostoru pod hrází rybníka. Skládka byla řízená, měla zpracován provozní řád. Skládka je oplocena, uzavřena. Pod tělesem skládky protéká Rápotický potok. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality vod neprokázal kontaminaci podzemních nebo povrchových vod. V současnosti skládkování ukončeno. Skládka technicky rekultivována podle projektu prací. Část pozemku skládky převzala obec Horní Rápotice, která má dokončit rekultivaci skládky. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. Pokračovat v monitoringu podzemních a povrchových vod. |
| Kámen u Pacova | 548103 | V hliníku | OÚ Kámen | D - nízká | ### Současný stav: #### Skládka uzavřena. Rekultivace provedena. Monitorovací systém vybudován. Monitoring prokázal mírné ovlivnění kvality podzemních vod na lokalitě. Doporučení dalšího postupu: Monitoring kvality podzemních vod. |
| Černovice u Tábora | 547760 | Moudrov | Město Černovice | D - nízká | Současný stav: V letech 1960 až 1995 ukládány komunální i průmyslové odpady. Skládka má velkou rozlohu, mocnost odpadů až 6 m. Skládka je oplocena. Skládkování ukončeno, probíhá rekultivace lokality. Monitoring kvality pozemních vod a pramenního vývěru neprokázal ovlivnění kvality vod. Doporučení dalšího postupu: Dokončení rekultivace skládky. Monitoring kvality podzemních vod. |
| Pacov | 548511 | Pod Pacovskými strojírnami | MěÚ Pacov | D - nízká | Současný stav: V letech 1950 až 1990 ukládány průmyslové odpady, včetně kůží.. Skládka navazuje na novou část skládky. Část skládky je rekultivována. Na rekultivaci zbývající části se zpracovává projektová dokumentace a byla podána žádost o podporu na SFŽP ČR. Monitoring kvality podzemních a povrchových vod probíhá v rámci nové řízené skládky. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. |
| Libkova Voda | 598721 | Libkova Voda - pískovna | TSm Pelhřimov | D - nízká | Současný stav: Komunální odpady v minulosti ukládány ve staré pískovně. Skládkování ukončeno, skládka je uzavřena, rekultivována. Vybudován monitorovací systém a šachtice na měření skládkového plynu. Monitoring kvality podzemních vod neprokázal kontaminaci podzemní vody vlivem skládky. Doporučení dalšího postupu: Provádět nadále monitoring podzemních vod a kontrolu tvorby skládkového plynu. |
| Strměchy |  | Skládka Strměchy | DUP Pelhřimov, v.d. | D - nízká | Současný stav: V letech 1973 až 1992 ukládán odpad z výroby kožené galanterie, popel, komunální odpad. V roce 1995 byla skládka rekultivována. V roce 1996 vydáno kolaudační rozhodnutí. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemních vod neprokázal kontaminaci podzemní vody vlivem skládky. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. Vyřadit z evidence. |
| Pelhřimov | 547492 | Za nádražím | Za nádražím | E – žádná | Současný stav: V letech 1976 až 1991 ukládán netříděný komunální odpad a průmyslový odpad různého charakteru. V současnosti je skládka rekultivována. Monitoring kvality podzemních vod neprokázal ovlivnění kvality vlivem skládky. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. Vyřadit z evidence. |
| Humpolec | 547999 | Brunka | MěÚ Humpolec | E - žádná | Současný stav: Skládka je rekultivován, lokalita zalesněna, v terénu není patrná. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších opatření. Vyškrtnout z evidence skládek. |
|  |  | Štičí | MěÚ Kamenice nad Lipou | E - žádná | 5.1.2004 Tato skládka je zrekultivována dle schválené projektové dokumentace a v současné době je provozována jako skládka po uzavření ( monitoring, sečení) . Pozemek má město pronajato od PF ČR. I tento pozemek je součástí regionálního biokoridoru. |

### Zdroj: KKOH,ENVIRO-EKOANALYTIKA (2002), vlastní šetření ISES.

Klasifikace kvalitativního rizika:

- A - extrémní - negativní vlivy skládky jsou extrémně silné, v čase pravidelné nebo se periodicky opakují, přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné

- B - vysoké - negativní působení skládky je silné, časově nepravidelné, dočasné, přijaté riziko je nadprůměrné, jisté

- C - střední - negativní vlivy skládky jsou průměrné, na hranici přípustných limitů, celkové přijaté riziko je průměrné

- D - nízké - negativní vliv skládky je slabý, neškodný, přijaté riziko je průměrné

- E - žádné - vlivy skládky jsou téměř nulové, nedetekovatelné, přijaté riziko je téměř nulové