### Tabulka 2.2.5.2b

### Staré ekologické zátěže - okres Jihlava

| Lokalita | KÓd OBCE | Místní název | Provozovatel | Riziko-vost | Doporučení dalšího postupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brtnice | 586943 | skládka Snaha | SNAHA Jihlava, provozovna Brtnice | B - vysoká | Současný stav: V minulosti ukládány průmyslové odpady – kontaminace Cr z procesu chromočinění kůží, dále znečištění PAU, NEL a chlorované uhlovodíky. Skládkování ukončeno, podnik uspěl v mimo odvolacím řízení, nikomu nejsou uložena nápravná opatření. Doporučení dalšího postupu: Nutno neprodleně zpracovat projekt sanace a následně provést uzavření a likvidaci skládky. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Využití prostoru bývalé skládky jako sportovní areál. Info Magistrát Jihlava. |
| Heroltice u Jihlavy | 586846 | JIDZ Heroltice | Jihlavské dřevařské závody s.p., dnes KRONOSPAN | C- střední | ### Současný stav: #### V minulosti ukládány odpady z dřevařských závodů – mazut, brusný prach, dřevní odpad. #### Skládkování ukončeno, skládka částečně rekultivována přehrnutím, odpady zapouzdřeny. Monitorovací systém vybudován. Vzhledem ke složení uložených odpadů lze skládku považovat za potenciálně nebezpečnou. Doporučení dalšího postupu: Pravidelný monitoring kvality podzemní vody. |
| Kamenná | 587362 | SB Kamenná | Jihlavské sklárny Bohemia a.s. | # C- střední | Současný stav: #### V minulosti ukládány odpady ze sklářského průmyslu. V současnosti probíhá rekultivace za použití inertních materiálů, které jsou na skládku ukládány. Kvalita podzemních vod sledována systémem monitorovacích vrtů. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. Provádět pravidelný monitoring kvality podzemních vod. 5.1.2004 Probíhá technická rekultivace. Info Magistrát Jihlava. |
| ## Henčov | 586846 | skládka TKO Henčov | TSm Jihlava | C- střední | Současný stav: V minulosti ukládány komunální odpady z města Jihlavy a okolí. V současnosti ukládání komunálu ukončeno. Skládka má zpracován provozní řád pro ukládání inertních odpadů. Projekt rekultivace zpracován a schválen. Předpokládá se doskládkování materiálem v souladu s provozním řádem a projektem rekultivace. #### Kvalita podzemních vod sledována systémem monitorovacích vrtů. Nebyla prokázána kontaminace podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Doskládkovat materiálem v souladu s provozním řádem a projektem rekultivace. |
| Polná | 587711 | U Věžnic | MěÚ Polná | D - nízká | Současný stav: Skládka komunálního odpadu. Probíhá rekultivace skládky. Monitoring kvality podzemních je vod prováděn. Vydáno rozhodnutí o následné péči o skládku. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. Provádět pravidelný monitoring kvality podzemních vod. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Telč | 588024 | Cihelna - laguna | TSm Telč | D - nízká | Současný stav: Skládkování ukončeno. Odpady byly v minulosti ukládány na jílovité podloží do vytěženého hliníku. Skládka rekultivována. Doporučení dalšího potupu: Bez dalších doporučení. |
| Dolní Cerekev | 587044 | TDO Dolní Cerekev | OÚDolní Cerekev | D - nízká | Současný stav: #### Technická a biologická rekultivace dokončena. Prováděn monitoring kvality podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Provádět pravidelný monitoring kvality podzemních vod na lokalitě. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Telč | 588024 | Cihelna - TKO | TSm Telč | D - nízká | Současný stav: Skládka rekultivována. Monitoring kvality podzemních vod prováděn. Rozhodnutí o následné péči vydáno. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Třešť | 588032 | Šejby 1 | TSm Třešť | D - nízká | Současný stav: Skládka rekultivována. Monitoring kvality podzemních vod prováděn. Rozhodnutí o následné péči vydáno. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Horní Dubenky | 587168 | U Chadimů | Compag Batelov s.r.o. | D - nízká | Současný stav: Skládka rekultivována. Monitoring kvality podzemních vod prováděn. Rozhodnutí o následné péči vydáno. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Nová Říše | 587591 | Nové Kopaniny - Magdalena | OÚ Nová Říše | D - nízká | Současný stav: Skládka rekultivována. Monitoring kvality podzemních vod prováděn. Rozhodnutí o následné péči vydáno. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Jihlava | 586846 | EKON Jihlava | Družstvo EKON Jihlava | 0 | 5.1.2004 Provedena technická i biologická rekultivace. Info Magistrát Jihlava. |
| Telč | 588024 | Mokrovce | Město Telč | 0 | 5.1.2004 Provedena technická i biologická rekultivace. Info Magistrát Jihlava. |
| Třešť | 588032 |  | Město Třešť | 0 | 5.1.2004 Dokončuje se technická rekultivace. Info Magistrát Jihlava. |
| Jihlava | 586846 |  | Služby města Jihlavy, s.r.o. | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring, po zatěsnění povrchu a provedení technické rekultivace je prostor využíván jako skládka odpadů kategorie „O“. Info Magistrát Jihlava. |
| Dobronín | 587028 | Skládka v Kamenné | Obec Dobronín | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Do 31.12.2003 budou prováděny další terénní úpravy v prostoru skládky k začlenění pozemků mezi pozemky navazující. Info Magistrát Jihlava. |
| Dolní Vilímeč | 587061 |  | Obec Dolní Vilímeč | 0 | 5.1.2004 Projekt nebyl vzhledem ke skladbě a množství odpadů požadován, skládka je zrekultivována. Info Magistrát Jihlava. |
| Dudín | 587087 |  | Obec Dudín | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Dvorce | 506729 |  | Obec Dvorce | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Kamenice | 587346 |  | Obec Kamenice | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, monitoring není požadován, provedena technická a biologická rekultivace skládky. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Kostelní Myslová | 587419 |  | Obec Kostelní Myslová | 0 | 5.1.2004 Projekt ani monitoring nebyl vzhledem ke skladbě a množství odpadů požadován, skládka je zrekultivována Info Magistrát Jihlava. |
| Krahulčí | 587435 |  | Obec Krahulčí | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Pavlov | 587681 |  | Obec Pavlov | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Puklice | 587745 |  | Obec Puklice | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Rohozná | 587796 |  | Obec Rohozná | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Růžená | 587818 |  | Obec Růžená | 0 | 5.1.2004 Skládka zrekultivována v roce 1994, vzhledem ke skladbě a množství odpadů nebyla požadována projektová dokumentace a monitoring. Info Magistrát Jihlava. |
| Řásná | 587834 |  | Obec Řásná | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Střítež | 587958 |  | Obec Střítež | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Stonařov | 587931 |  | Obec Stonařov | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Třeštice | 588041 |  | Obec Třeštice | 0 | 5.1.2004 Skládka zrekultivována. Vzhledem k množství a skladbě odpadů nebyla požadována projektová dokumentace a monitoring. Info Magistrát Jihlava. |
| Větrný Jeníkov | 588121 |  | Obec Větrný Jeníkov | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Vyskytná nad Jihlavou | 588172 |  | Obec Výskytná nad Jihlavou | 0 | 5.1.2004 Skládka zrekultivována, část skládky odtěžena a uložena na zabezpečené skládce v k.ú. Výskytná nad Jihlavou. Vzhledem k množství a skladbě odpadů nebyla požadována projektová dokumentace a monitoring. Info Magistrát Jihlava. |
| Vysoké Studnice | 588181 |  | Obec Vysoké Studnice | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Zbinohy | 588229 |  | Obec Zbinohy | 0 | 5.1.2004 Skládka zrekultivována. Vzhledem k množství a skladbě odpadů nebyla požadována projektová dokumentace a monitoring. Info Magistrát Jihlava. |
| Zhoř | 588253 |  | Obec Zhoř | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Ždírec | 588288 |  | Obec Ždírec | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, probíhá monitoring. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |
| Luka nad Jihlavou | 587478 |  | Obec Luka nad Jihlavou | 0 | 5.1.2004 Zpracována projektová dokumentace skládky, monitoring nebyl požadován vzhledem k množství a skladbě uložených odpadů. Bylo vydáno rozhodnutí o následné péči. Info Magistrát Jihlava. |

### Zdroj: KKOH,ENVIRO-EKOANALYTIKA (2002), vlastní šetření ISES.

Klasifikace kvalitativního rizika:

- A - extrémní - negativní vlivy skládky jsou extrémně silné, v čase pravidelné nebo se periodicky opakují, přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné

- B - vysoké - negativní působení skládky je silné, časově nepravidelné, dočasné, přijaté riziko je nadprůměrné, jisté

- C - střední - negativní vlivy skládky jsou průměrné, na hranici přípustných limitů, celkové přijaté riziko je průměrné

- D - nízké - negativní vliv skládky je slabý, neškodný, přijaté riziko je průměrné

- E - žádné - vlivy skládky jsou téměř nulové, nedetekovatelné, přijaté riziko je téměř nulové

- 0 – neznámé -  lokalita, u které riziko nebylo vyhodnoceno