### Tabulka 2.2.5.2c

### Staré ekologické zátěže - okres Havlíčkův Brod

| Lokalita | KÓd OBCE | Místní název | Provozova-tel | Riziko-vost | Doporučení dalšího postupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horní Hradec |  | Skládka neutralizačních kalů | Kovofiniš a.s. | ### B – vysoká | Současný stav: Na lokalitě ukládány neutralizační kaly z výroby firmy Kovofiniš. Skládka byla rekultivována, zalesněná. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody a povrchové vody probíhá. Výsledky monitoringu prokázaly negativní ovlivnění podzemních vod. Existuje riziko ovlivnění zdrojů pitné vody v okolí skládky. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v pravidelném monitoringu kvality podzemních a povrchových vod. V případě opakovaného zhoršení kvality podzemních vod nutno uvažovat o razantnějším způsobu sanace |
| Ledeč nad Sázavou | 568988 | Ledeč nad Sázavou - Rašovec | TS Ledeč nad Sázavou | B – vysoká | Současný stav: #### Skládka komunálního odpadu. Velká rozsahem i objemem uložených odpadů. V současnosti skládkování komunálních odpadů ukončeno. Na skládce jsou ukládány inertní odpady pro potřeby rekultivace. Skládka je oplocena. #### Monitorovací systém vybudován. Výsledky monitoringu prozatím neprokázaly ohrožení podzemních a povrchových vod. Projekt rekultivace vypracován. Doporučení dalšího postupu: Rekultivovat skládku v souladu s projektem. Monitoring kvality podzemních a povrchových vod. |
| Habry | 568651 | Skládka Habry – Za Nedbalkou | divoká skládka | B - vysoká | Současný stav: #### Divoké ukládání odpadů v hluboké terénní depresi, kterou protéká vodoteč. Je ukládán domovní odpad, sutě biologický odpad. Odpady mají velkou mocnost. Skládka je volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Existuje riziko ohrožení povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Zamezení skládkování, separace problémových a objemných odpadů, zamezení infiltrace srážkových vod. Vypracování projektu rekultivace skládky a skládku rekultivovat. |
| Stříbrné hory | 569534 | Somrův žlíbek | OÚ Stříbrné Hory | # C - střední | Současný stav: #### Divoké ukládání odpadů v hluboké terénní depresi. Je ukládán domovní odpad, sutě biologický odpad. Skládka není oplocena, je volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Existuje riziko ohrožení povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Zamezení divokému skládkování, separace problémových a objemných odpadů. Vypracování projektu rekultivace skládky a skládku rekultivovat. |
| Kožlí | 568902 | U Vápenek | OÚ Kožlí | C - střední | Současný stav: Ukládání komunálních odpadů v terénní depresi. Skládka je podmáčena povrchovým tokem. Odpady nahrnuty až do toku. V současnosti uzavřena. Ukládá se pouze inertní odpad. Monitorovací systém vybudován. Monitoring prozatím neprokázal ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě vlivem skládky. Doporučení dalšího postupu: Vypracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat. |
| Věž | 569691 | skládka Věž | OÚ Věž | C - střední | Současný stav: #### Divoké skládkování ve starém lomě. Skládka je volně přístupná. Ukládán domovní odpad, sutě, biologický odpad. Doporučení dalšího postupu: Zamezení skládkování, separace problémových a objemných odpadů. Vypracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat. |
| Žižkovo pole | 569801 | U Křoví | OÚŽižkovo pole | C - střední | Současný stav: Komunální a inertní odpady ukládány v bývalém malém lomu. Skládka je podmáčena. Asi 50 m pod skládkou protéká vodoteč. Skládka není oplocena, je volně přístupná. Pokračuje divoké ukládání domovního a biologického a inertního odpadu. Monitorovací systém není vybudován. Projekt rekultivace není zpracován. Doporučení dalšího postupu: Ukončit skládkování. Zamezit přístupu na skládku. Vypracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat. |
| Dálčice |  | skládka Vilémov - Rokle | OÚ Vilémov | C - střední | Současný stav: #### Divoké ukládání odpadů v hluboké terénní depresi. Je ukládán domovní odpad, sutě biologický odpad. Skládka není oplocena. Příjezdová cesta rozorána. Monitorovací systém není vybudován. #### Existuje riziko ohrožení povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Zamezení divokému skládkování, separace problémových a objemných odpadů. Vypracování projektu rekultivace skládky a skládku rekultivovat. |
| Světlá nad Sázavou | 569569 | Skládka TKO Rozinov | TBS Světlá nad Sázavou | C - střední | Současný stav: #### Skládka se nachází v areálu provozované řízené skládky odpadů. Stará část skládky je zemědělsky rekultivována. Skládka je oplocena. Monitorovací systém vybudován. Monitoring skládky probíhá v rámci řízené skládky. Výsledky monitoringu prokázaly dílčí ohrožení podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Dodržování provozního řádu na nové skládce. Provádění pravidelného monitoringu. |
| Lipnice nad Sázavou | 569046 | Lipnice nad Sázavou | OÚ Lipnice nad Sázavou | C - střední | Současný stav: Skládkování ukončeno. Skládka není rekultivována. Na části skládky vybudován sběrný dvůr, který nemá zpracován provozní řád. Monitorovací systém vybudován. Výsledky monitoringu prokázaly dílčí ohrožení podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Zpracovat provozní řád sběrného dvora a legalizovat jeho provoz. Vypracovat projekt rekultivace staré skládky a rekultivovat. Provádět monitoring kvality podzemních vod. |
| Sobíňov | 569518 | skládka Sobíňov – V Dolečku | OÚ Sobíňov | C - střední | Současný stav: Skládka komunálního odpadu o velké rozloze a mocnosti. Odpady ukládány v hluboké terénní depresi. Skládka je živá. Ukládán biologický odpad, sutě. Skládka z části oplocena. Monitorovací systém není vybudován Doporučení dalšího postupu: Zamezit dalšímu ukládání odpadů. Vypracovat projekt rekultivace skládku rekultivovat. |
| Březinka u Havlíčkova Brodu |  | Skládka TKO Březinka | TS Havlíčkův Brod | C - střední | Současný stav: Skládka je rekultivována zalesněním. Monitorovací systém vybudován. Výsledky monitoringu prokázaly dílčí ohrožení podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v pravidelném provádění monitoringu. |
| Chotěboř | 568759 | skládka TKO Lapíkov | TS Chotěboř | C - střední | Současný stav: #### Skládka se nachází v areálu provozované řízené skládky odpadů. Stará část skládky je zemědělsky rekultivována. Skládka je oplocena. Monitorovací systém vybudován. Monitoring skládky probíhá v rámci řízené skládky. Výsledky monitoringu ve starší části skládky prokázaly dílčí znečištění podzemních vod. Doporučení dalšího postupu: Dodržování provozního řádu na nové skládce, provádění pravidelného monitoringu. |
| Krucemburk | 568945 | skládka odpadních kalů Krucemburk | A.S.D. Binko Krucemburk | C - střední | Současný stav: Skládka je rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Výsledky monitoringu prokázaly dílčí ohrožení podzemních a povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu, vzhledem k ustáleným výsledkům obsahů rizikových látek lze uvažovat o snížení četnosti analýz. |
| Štoky | 569593 | skládka Štoky – Vápenný vrch | skládka Štoky – Vápenný vrch | D - nízká | Současný stav: #### Bývalá skládka komunálního odpadu. V současnosti na skládku ukládány inertní odpady pro potřeby rekultivace. Skládka není oplocena, je volně přístupná. Na okrajích pokračuje divoké ukládání odpadů. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Zamezení divokému skládkování, separace problémových a objemných odpadů. Vypracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat terénními úpravami. |
| Železné horky |  | Železné horky – obecní skládka | OÚ Havlíčkova Borová | D - nízká | Současný stav: #### Skládka komunálního odpadu. Skládka částečně rekultivována, z poloviny překryta jílovitou zeminou. Skládka není oplocena, je volně přístupná. Na okrajích pokračuje divoké ukládání odpadů. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Zamezení divokému skládkování, separace problémových a objemných odpadů. Dokončit rekultivaci skládky. |
| Chotěboř | 568759 | Čapkovy Domky | TENEZ a.s. | D – nízká | Současný stav: Skládka je rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemních a povrchových vod je prováděn. Výsledky monitoringu neprokázaly ohrožení podzemních a povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v pravidelném provádění monitoringu. |
| Úsobí | 569658 | skládka TKO Úsobí (Pod školou) | OÚ Úsobí | D - nízká | Současný stav: Skládka komunálního odpadu. Částečně rekultivována, odpady vymístěny z koryta potoka, povrch přehrnut. Na skládku nadále ukládány inertní odpady. Skládka je oplocena a uzavřena. Nebyl prokázán vliv skládky na kvalitu povrchové vody. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. |
| Světlá nad Sázavou | 569569 | Bohemia I, II | Sklo Bohemia, a.s. | D - nízká | Současný stav: ###### Skládka je rekultivována podle projektu, zatravněna, v terénu není patrná. Monitorovací systém vybudován. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu kvality podzemních vod. |
| Oudoleň | 569224 | Skládka Oudoleň - Cihelna | OÚ Oudoleň | D - nízká | Současný stav: Skládkování ukončeno. Odpady odtěženy a odvezeny. Skládka není oplocena. Na lokalitě občasně divoce ukládány odpady. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: #### Zamezit ukládání odpadů. |
| Podmoky u Golčova Jeníkova | 548251 | skládka Podmoky – Na skalce | OÚ Podmoky | D - nízká | Současný stav: Skládka komunálních odpadů. Skládka částečně rekultivována přehrnutím. Pokračuje divoké ukládání domovních a biologických odpadů na svahu. Skládka není uzavřena, je volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Zamezit divokému skládkování. Separace problémových a objemných odpadů. Vymístění odpadů, dokončení rekultivace. |
| Havlíčkova Borová | 568660 | skládka Havlíčkova Borová | OÚ Havlíčkova Borová | D - nízká | Současný stav: #### Divoké ukládání odpadů v mělké terénní depresi – bývalý úvoz v délce - asi 150 m. Skládka není oplocena, je volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Zamezení divokému skládkování, separace problémových a objemných odpadů. Vymístění odpadů nebo překrytí inertním materiálem. |
| Římovice |  | skládka Římovice – Mastná bába | MěÚ Golčův Jeníkov | D - nízká | Současný stav: Skládka komunálních odpadů. Monitorovací systém vybudován. Výsledky monitoringu neprokázaly ohrožení podzemních a povrchových vod. Projekt rekultivace vypracován. Obec podala žádost na SFŽP o poskytnutí prostředků. Doporučení dalšího postupu: Rekultivovat skládku dle projektu. Provádět další monitoring podzemních, případně povrchových vod. |
| Ledeč nad Sázavou | 568988 | skládka Ledeč nad Sázavou | TS Ledeč nad Sázavou | D - nízká | Současný stav: Bývalá skládka komunálního odpadu. Skládka je rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemních a povrchových vod je prováděn. Výsledky monitoringu neprokázaly ohrožení podzemních a povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v pravidelném provádění monitoringu. |
| Libice nad Doubravou | 569020 | skládka Libice nad Doubravou | OÚ Libice nad Doubravou | D - nízká | Současný stav: #### Odpady částečně vymístěny. Skládka rekultivována, z poloviny osázena jehličnany. Doporučení dalšího postupu: Doporučujeme provést zalesnění zbytku skládky. |
| Sirákovice |  | skládka Sirákovice - Pivovarka | MÚ Golčův Jeníkov | D - nízká | Současný stav: Skládka komunálních a inertních odpadů. Skládka je zčásti rekultivována. Na polovině pokračuje ukládání biologických a inertních odpadů. Skládka je uzavřena, není volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. |
| Habry | 568651 | skládka Habry – Dolní mlýn | Město Habry | D - nízká | Současný stav: Skládka komunálního a inertního. Skládka je zemědělsky rekultivována. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Zamezit dalšímu ukládání odpadů. |
| Tis u Habrů | 569615 | skládka Tis u Habrů | OÚ Tis | D - nízká | Současný stav: Skládka je zčásti rekultivována. Místy divoké ukládání biologických a inertních odpadů. Skládka není oplocena je volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Zamezit divokému ukládání odpadů. Dokončit rekultivaci skládky. |
| Přibyslav | 569321 | Přibyslav „Za tratí“ | MěÚ Přibyslav | D - nízká | Současný stav: #### Skládka komunálních odpadů. Skládka je rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody a povrchové vody probíhá. Výsledky monitoringu neprokázaly ohrožení podzemních a povrchových vod. Doporučení dalšího postupu: Provádět další monitoring podzemních, případně povrchových vod. |
| Havlíčkův Brod | 568414 | skládka Cihelna (Střelnice) | divoká skládka | D - nízká | Současný stav: Bývalá skládka komunálních a inertních odpadů. Skládka částečně rekultivována. V současnosti ukládány pouze inertní odpady. Skládka není oplocena, je volně přístupná. Doporučení dalšího postupu: Dokončení rekultivace skládky. |
| Petrkov |  | skládka Petrkov | OÚ Lípa | D - nízká | Současný stav: Skládka je zčásti rekultivována. Pokračuje ukládání inertních materiálů. Skládka je uzavřena, není volně přístupná. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci skládky. Doporučení dalšího postupu: Vypracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat |
| Hluboká u Krucemburku |  | skládka Hluboká u Krucemburku | OÚ Krucemburk | E - žádná | Současný stav: #### Skládka je přehrnuta, rekultivována. Doporučení dalšího postupu: Skládku vyškrtnout z evidence. |
| Sobíňov | 569518 | skládka TKO Sobíňov | Slévárna a modelárna Nové Ransko | E - žádná | Současný stav: Skládka je vymístěna, zaniklá, v terénu není patrná. Doporučení dalšího postupu: Vyškrtnout z evidence starých zátěží. |
| Sobíňov | 569518 | skládka Sobíňov - Hlína | OÚ Sobíňov | E - žádná | Současný stav: #### Odpady vymístěny. Skládka neexistuje. Doporučení dalšího postupu: Skládku vyškrtnout z evidence. |
| Přibyslav | 569321 | skládka Hesov - Rokle | neznámý | E - žádná | #### Současný stav: #### Skládka je přehrnuta, zaniklá. Doporučení dalšího postupu: Skládku vyškrtnout z evidence starých zátěží. |
| Světlá nad Sázavou | 569569 | Světlá nad Sázavou - Jaklovka | TBS Světlá nad Sázavou | E - žádná | Současný stav: ###### Odpady částečně vymístěny. Skládka rekultivována zalesněním. Doporučení dalšího postupu: #### Vyškrtnout z evidence starých zátěží. |

### Zdroj: KKOH,ENVIRO-EKOANALYTIKA (2002), vlastní šetření ISES.

Klasifikace kvalitativního rizika:

- A - extrémní - negativní vlivy skládky jsou extrémně silné, v čase pravidelné nebo se periodicky opakují, přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné

- B - vysoké - negativní působení skládky je silné, časově nepravidelné, dočasné, přijaté riziko je nadprůměrné, jisté

- C - střední - negativní vlivy skládky jsou průměrné, na hranici přípustných limitů, celkové přijaté riziko je průměrné

- D - nízké - negativní vliv skládky je slabý, neškodný, přijaté riziko je průměrné

- E - žádné - vlivy skládky jsou téměř nulové, nedetekovatelné, přijaté riziko je téměř nulové