### Tabulka 2.2.5.2f

### Staré ekologické zátěže - okres Žďár nad Sázavou

| Lokalita | KÓd OBCE | Místní název | Provozova-tel | Riziko-vost | Doporučení dalšího postupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svratka | 596868 | U Marsu | OÚ Svratka | A - extrémní | ### Současný stav: V minulosti ukládány komunální a průmyslové odpady ze s.p. Mars v levobřežní údolní nivě řeky Svratky. Skládka má rozlohu cca 8000 m2. Mocnost odpadů je 2 až 3 m. Skládka nemá žádné technické zabezpečení. Těleso skládky je podmáčeno jednak bezejmenným přítokem Svratky, jednak zaústěnou odpadní kanalizací města. Skládka nemá vybudován monitorovací systém. Vzhledem k umístění skládky, množství uložených odpadů, jejich složení a neexistujícímu technickému zabezpečení, se skládka jeví jako vysoce riziková. Doporučení dalšího postupu: Dokončit sanaci skládky. Zabránit černému skládkování. |
| Horní Bobrová |  | Za Maškovy | OÚ Horní Bobrová | B - vysoká | ### Současný stav: Skládka komunálních odpadů, velká rozlohou i mocností. Ukládání odpadů probíhalo na ploše cca 4000 m2, mocnost odpadů 5 až 6 m. Skládka nemá žádné technické zabezpečení. Skládkování v současnosti ukončeno. Monitorovací systém vybudován. Monitoring potvrdil kontaminaci podzemní vody vlivem činnosti skládky – zvýšené obsahy NEL, Cd, NO2, NH4+. Projekt rekultivace vypracován, podána žádost na SFŽP o poskytnutí dotací. Doporučení dalšího postupu: Rekultivace skládky včetně monitoringu kvality podzemních vod. |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | 596221 | Lom Daříkovec | TS Nové Město na Moravě | B - vysoká | ### Současný stav: #### Skládka komunálního odpadu. Odpady ukládány v bývalém lomu. Velká rozlohou i mocností. Skládka nemá žádné technické zabezpečení. Skládkování v současnosti ukončeno. Monitorovací systém vybudován. Monitoring potvrdil kontaminaci podzemní vody vlivem činnosti skládky. Zpracován projekt rekultivace, podána žádost na SFŽP o poskytnutí dotací. Doporučení dalšího postupu: Sanace a rekultivace skládky. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Nová Ves u Heřmanova | 596213 | - | OÚ Nová Ves u Heřmanova | C - střední | ### Současný stav: #### Odpady ukládán v údolní nivě potoka. Skládka je velká rozsahem i mocností odpadů. Ukládán komunální odpad, sutě a biologický odpad z obce a okolí. Čelo skládky je podmáčeno. Skládka neměla žádné technické zabezpečení. Monitorovací systém je vybudován. Monitoring potvrdil mírné ovlivnění povrchových vod vlivem činnosti skládky. Projekt rekultivace vypracován, podána žádost na SFŽP o poskytnutí dotací. Doporučení dalšího postupu: Rekultivace skládky. Monitoring kvality podzemních vod. |
| Dolní Rožínka | 595535 | Starý lom | OÚ Dolní Rožínka | C - střední | ### Současný stav: #### Skládka komunálního odpadu v bývalém lomu. Ukládán komunální odpad z obce Dolní Rožínka a okolí. Skládka neměla žádné technické zabezpečení. Monitorovací systém je vybudován. Monitoring potvrdil kontaminaci povrchových vod vlivem činnosti skládky. Projekt rekultivace není zpracován. Doporučení dalšího postupu: Zpracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Radešínská Svratka | 596531 | Obecnice | OÚ Radešínská Svratka | C - střední | ### Současný stav: Odpady byly ukládány v mírné terénní depresi. Ukládány komunální a biologické odpady z obce a okolí. Monitorovací systém není vybudován. Část skládky přehrnuta zeminou a zalesněna. #### Projekt rekultivace není vypracován. Doporučení dalšího postupu: #### Vypracovat projekt rekultivace a zbylý úsek skládky rekultivovat. |
| Vídeň | 597058 | V lomě | OÚ Vídeň | C - střední | Současný stav: #### Skládka komunálního odpadu. Odpady ukládány v bývalém lomu. Skládka neměla žádné technické zabezpečení. Skládkování v současnosti ukončeno. Monitorovací systém vybudován. Monitoring potvrdil mírné ovlivnění podzemní vody vlivem činnosti skládky. Zpracován projekt rekultivace, podána žádost na SFŽP o poskytnutí dotací. Doporučení dalšího postupu: Sanace a rekultivace skládky. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Černá | 595438 | V úvoze | OÚ Černá | C - střední | ### Současný stav: #### Skládka komunálního odpadu. Odpady ukládány v morfologicky významné prohlubni. Skládka neměla žádné technické zabezpečení. Skládkování v současnosti ukončeno. Monitorovací systém není vybudován. Zpracován projekt rekultivace, podána žádost na SFŽP o poskytnutí dotací. Doporučení dalšího postupu: Sanace a rekultivace skládky. |
| Doubravník | 595551 | Propadlí | OÚ Doubravník | C - střední | ### Současný stav: V minulosti řízená skládka komunálního odpadu, bez technického zabezpečení. Monitorovací systém vybudován. Monitoring prokázal částečné ovlivnění kvality podzemních vod vlivem skládky. V současnosti skládka uzavřena, probíhá rekultivace skládky dle schváleného projekt. Doporučení dalšího postupu: Dokončit sanaci a rekultivaci skládky. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Radkov | 549924 | - | OÚ Radkov | C - střední | ### Současný stav: Odpady byly ukládány v mírné terénní depresi údolní nivě potoka. Ukládány komunální a biologické odpady z obce a okolí. Skládka je podmáčena. Skládka uzavřena. Monitorovací systém vybudován. Monitoring prozatím neprokázal ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod. Projekt rekultivace není zpracován. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu kvality podzemních a povrchových vod. Vypracovat projekt rekultivace a skládku rekultivovat. |
| Horní Loučky | 595667 | Horní Loučky | OÚ Horní Loučky | C - střední | Současný stav: Skládka komunálních odpadů, velká rozlohou i mocností. Ukládání odpadů probíhalo na ploše cca 8000 m2, mocnost odpadů 5 až 6 m. Skládkování ukončeno, probíhá rekultivace skládky překrytím inertem. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody neprokázal ovlivnění kvality vlivem činností skládky. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Velké Meziříčí | 597007 | U vysokého mostu | TS Velké Meziříčí | C - střední | ### Současný stav: Skládka komunálního odpadu. Odpady ukládány v hluboké terénní depresi. V současnosti stará část skládky uzavřena a rekultivována. Stará část skládky je zatěsněna folií a na ni ukládány nově komunální odpady. Nová skládka je provozována jako řízená, má zpracován provozní řád. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemních a povrchových vod probíhá. v rámci nové skládky. Bylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody vlivem provozu skládky. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Věchnov | 596965 | Železinka | TS Bystřice nad Pernštejnem | C - střední | ### Současný stav: Odpady byly ukládány ve starém lomě bez technického zabezpečení. Ukládán komunální odpad z města Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Skládka má povolení k ukládání, má schválený provozní řád. Projekt rekultivace zpracován a schválen. Předpokládá se doskládkování materiálem v souladu s provozním řádem a projektem rekultivace. Monitorovací systém vybudován. Monitoring prokázal ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod vlivem skládky. Doporučení dalšího postupu: Doskládkovat materiálem v souladu s provozním řádem a projektem rekultivace. |
| Sněžné na Moravě | 596787 | Perka | OÚ Sněžné na Moravě | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, probíhá rekultivace skládky překrytím inertem. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody neprokázal ovlivnění kvality vlivem činností skládky. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Vojnův Městec | 597091 | U košínovské cesty | OÚ Vojnův Městec | D - nízká | ### Současný stav: ### Skládka komunálních odpadů. Skládkování ukončeno, probíhá rekultivace skládky – úprava terénu přehrnutím inertním materiálem. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: ## Dokončení rekultivace. |
| Velké Meziříčí | 597007 | Mýto | TS Velké Meziříčí | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování komunálních odpadů ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Měřín | 596116 | U cihelny | OÚ Měřín | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Sázava u Žďáru nad Sázavou | 596701 | Klinary | OÚ Sázava u Žďáru nad Sázavou | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitorování skládky. |
| Bohdalov | 595292 | U cihelny, Spáleniště | Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Daňkovice | 595462 | U cihelny | OÚ Daňkovice | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Rudolec | 596671 | Pískoviště | OÚ Rudolec | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Hamry nad Sázavou | 595586 | Weigertův lom | OÚ Hamry nad Sázavou | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Nové Veselí | 596256 | U Lanžovského rybníka | OÚ Nové Veselí | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Ořechov u Křižanova | 596329 | Za obcí | OÚ Ořechov u Křižanova | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Velká Bíteš | 596973 | Na spravedlnosti | MěÚ Velká Bíteš | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| ## Osová Bítýška | 596345 | Pod hřištěm | OÚ Osová Bítýška | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Rovečné | 596612 | Obecní skládka | OÚ Rovečné | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Strážek | 596825 | U černého lesa | OÚ Strážek | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Stržanov |  | Stržanov | ODAS, Žďár nad Sázavou | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Český Herálec |  | U hřiště | OÚ Český Herálec | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Křižanov | 595926 | Za hřbitovem | OÚ Křižanov | D - nízká | ### Současný stav: Skládka komunálních odpadů. Skládkování ukončeno, probíhá rekultivace skládky – úprava terénu – přehrnutí inertním materiálem. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody neprokázal ovlivnění kvality vlivem činností skládky. Doporučení dalšího postupu: Dokončit rekultivaci. Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Radostín nad Oslavou | 596574 | V borovinách | OÚ Radostín nad Oslavou | D – nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Bystřice nad Pernštejnem | 595411 | U Lesoňovic | MěÚ Bystřice nad Pernštejnem | D - nízká | ### Současný stav: Odpady byly ukládány ve starém lomě bez technického zabezpečení. Ukládán komunální odpad z města Bystřice nad Pernštejnem a okolí. V současnosti skládka uzavřena. Přehrnuta zeminou a zalesněna. Monitorovací systém není vybudován. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. |
| Vepřová | 597015 | Jorkův Žlab | OÚ Vepřová | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Monitorovací systém vybudován. Monitoring kvality podzemní vody probíhá. Nebylo zjištěno ovlivnění kvality podzemní vody po ukončení rekultivace. Doporučení dalšího postupu: Pokračovat v monitoringu skládky. |
| Nové Dvory u Velké Losenice | 587974 | Podevsí | OÚ Nové Dvory u Velké Losenice | D - nízká | ### Současný stav: Skládkování ukončeno, skládka uzavřena a rekultivována. Doporučení dalšího postupu: Bez dalších doporučení. |

### Zdroj: KKOH,ENVIRO-EKOANALYTIKA (2002), vlastní šetření ISES.

Klasifikace kvalitativního rizika:

- A - extrémní - negativní vlivy skládky jsou extrémně silné, v čase pravidelné nebo se periodicky opakují, přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné

- B - vysoké - negativní působení skládky je silné, časově nepravidelné, dočasné, přijaté riziko je nadprůměrné, jisté

- C - střední - negativní vlivy skládky jsou průměrné, na hranici přípustných limitů, celkové přijaté riziko je průměrné

- D - nízké - negativní vliv skládky je slabý, neškodný, přijaté riziko je průměrné

- E - žádné - vlivy skládky jsou téměř nulové, nedetekovatelné, přijaté riziko je téměř nulové