PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA 2004 ISES, s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6

Identifikace nositele projektu

Název			: 	Kraj Vysočina

Adresa			: 	Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Statutární zástupce	: 	František Dohnal – hejtman kraje

Sídlo			: 	Žižkova 57, 587 33  Jihlava

IČ				: 	70 89 07 49

DIČ			:  	–

Bank. spoj.		: 	Volksbank CZ, a.s. Jihlava, č.ú.: 4050005000/6800

Tel., fax 		: 	564 602 111, 564 602 100, 564 602 420

E-mail 		: 	posta@kr-vysocina.cz

Identifikace zpracovatele projektu

Název firmy 		:	ISES, s.r.o.

Adresa 		:	M.J.Lermontova 25, 160 00  Praha 6

Statutární zástupce	:	Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Právní forma 		:	společnost s ručením omezeným

Sídlo 			:	M.J.Lermontova 25, 160 00  Praha 6

IČ 			:	64583988

DIČ 			:	006 - 64 58 39 88

Bank. spoj.		:	ČSOB Praha 1

č.ú.: 700021603/0300

Tel., fax 		:	233 339 718, 233 338 259

E-mail 		:	ises@ises.cz

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

KRAJE VYSOČINA

OBSAH

| Kapitola | ### Název kapitoly | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1 | ÚVOD | 6 |
| 1.1 | Cíle a postupy zpracování | 6 |
| 1.2 | Struktura dokumentu | 7 |
| 1.3 | Souhrn Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina | 8 |
| 2 | ANALYTICKÁ ČÁST | 9 |
| 2.1 | Všeobecné informace | 9 |
| 2.2 | Základní údaje o nakládání s odpady | 10 |
| 2.2.1 | # Produkce odpadů | 10 |
| 2.2.1.1 | Celková produkce odpadů | 10 |
| 2.2.1.2 | Produkce komunálního odpadu | 15 |
| 2.2.2 | # Nakládání s odpady | 16 |
| 2.2.2.1 | Způsoby nakládání s odpady | 16 |
| 2.2.2.2 | Nakládání s komunálním odpadem | 17 |
| 2.2.3 | # Zařízení pro nakládání s odpady | 20 |
| 2.2.3.1 | Zařízení pro nakládání s odpady na území kraje Vysočina | 20 |
| 2.2.3.2 | Vyhodnocení dostatečnosti technické vybavenosti území | 25 |
| 2.2.4 | # Zabezpečení odpadového hospodářství | 26 |
| 2.2.4.1 | # Oprávněné osoby | 26 |
| 2.2.4.2 | # Informační zabezpečení výkonu veřejné správy | 26 |
| 2.2.4.3 | Náklady na odpadové hospodářství | 27 |
| 2.2.5 | # Regionální specifika | 27 |
| 2.2.5.1 | # Vztah ke koncepčním a rozvojovým dokumentům kraje | 27 |
| 2.2.5.2 | # Staré zátěže | 28 |
| 2.2.6 | # Souhrn kapitoly | 31 |
| 2.2.6.1 | Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství | 31 |
| 2.2.6.2 | Klíčové problémy odpadového hospodářství kraje Vysočina | 31 |
| 2.2.6.3 | Vyhodnocení souladu OH kraje se závaznou částí POH ČR | 32 |
| 3. | # NÁVRHOVÁ ČÁST | 34 |
| 3.1 | Závazná část řešení | 34 |
| 3.1.1 | Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů | 34 |
| 3.1.2 | Zásady pro nakládání s komunálními odpady | 37 |
| 3.1.3 | Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | 41 |
| 3.1.4 | Zásady pro nakládání s vybranými odpady | 43 |
| 3.1.4.1 | Odpady s obsahem PCB | 43 |
| 3.1.4.2 | Odpadní oleje | 45 |
| 3.1.4.3 | Odpadní baterie a akumulátory | 47 |
| 3.1.4.4 | Kaly z čistíren odpadních vod | 50 |
| 3.1.4.5 | Odpady z výroby oxidu titaničitého | 51 |
| 3.1.4.6 | Odpady azbestu | 51 |
| 3.1.4.7 | Autovraky | 52 |
| 3.1.4.8 | Stavební a demoliční odpady | 55 |
| 3.1.4.9 | Zářivky | 56 |
| 3.1.4.10 | Pneumatiky | 57 |
| 3.1.4.11 | Elektrošrot | 58 |
| 3.1.4.12 | Zdravotnické odpady | 61 |
| 3.1.5 | Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | 62 |
| 3.1.6 | Podíl využívaných odpadů | 64 |
| 3.1.7 | Podíl odpadů ukládaných na skládku | 66 |
| 3.1.8. | Staré zátěže území a odpadové hospodářství kraje Vysočina v mimořádných situacích | 68 |
| 3.1.9 | Souhrn kapitoly | 70 |
| 3.2 | Směrná část řešení | 74 |
| 3.2.1 | Základní nástroje Plánu odpadového hospodářství kraje | 74 |
| 3.2.1.1 | Technická a technologická opatření | 74 |
| 3.2.1.2 | Technicko-organizační opatření | 104 |
| 3.2.1.3 | Administrativní opatření | 107 |
| 3.2.1.4 | Evidence odpadů a informační systém | 109 |
| 3.2.1.5 | Využívání ekonomických nástrojů | 111 |
| 3.2.1.6 | Způsoby a zdroje financování | 113 |
| 3.2.1.7 | Posouzení rentability investic z hlediska zajištění závazné části POH ČR | 116 |
| 3.2.1.8 | Podpůrné aktivity pro omezování vzniku odpadů na území kraje Vysočina | 117 |
| 3.2.1.9 | Osvěta a práce s veřejností | 118 |
| 3.2.1.10 | Schválené zásady spolupráce orgánů kraje s dalšími orgány veřejné správy a veřejností | 120 |
| 3.2.1.11 | Dohody orgánů kraje s původci odpadů a dalšími subjekty | 121 |
| 3.2.2 | Pilotní projekty | 123 |
| 3.2.2.1 | Přehled projektů | 123 |
| 3.2.2.2 | Aktualizace projektů | 124 |
| 3.2.3 | Cíle a podmínky | 125 |
| 3.2.3.1 | Operativní cíle | 125 |
| 3.2.3.2 | Krátkodobé cíle | 128 |
| 3.2.3.3 | Střednědobé cíle | 129 |
| 3.2.3.4 | Dlouhodobé cíle | 129 |
| 3.2.3.5 | Způsoby provádění opatření a korekcí plánu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto plánu | 130 |
| 3.3 | # Management odpadového hospodářství | 131 |
| 3.3.1 | Řízení změn v odpadovém hospodářství | 132 |
| 3.3.2 | Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství | 133 |
| 3.3.3 | Výsledky veřejného projednávání | 136 |
| 3.4 | Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina | 137 |
| 4. | DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM KRAJE VYSOČINA |  |
| 5. | #### MAPOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST |  |
|  | Geografické informační systémy (GIS) |  |
| 6. | # PŘÍLOHY |  |
| 6.1 | Tabulková část | volná příloha |
| 6.2 | Pilotní projekty (6.2.1 – 6.2.17) | volná příloha |
| 6.3 | Dokumentace postupu | příloha |
| 6.4 | Informační zdroje | příloha |
| 6.5 | Seznam zkratek | příloha |
| 6.6 | Seznam tabulek | příloha |
| 6.7 | Seznam grafů | příloha |
| 6.8 | Seznam obrázků | příloha |

© ISES, 2004

1.	ÚVOD

1.1	Cíle a postupy zpracování

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen POH KV) byl zpracován na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území.

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR), který byl vyhlášen Nařízením vlády č. 197/2003 Sb.

Účelem plánu odpadového hospodářství kraje je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území kraje Vysočina a s tím spojené ekonomické dopady.

Plánovací proces v oblasti odpadového hospodářství v ČR tvořený osou: 
Plán odpadového hospodářství ČR, Plány odpadového hospodářství krajů, Plány odpadového hospodářství původců odpadů, odpovídá zásadám 6. Akčního programu EU pro oblast životního prostředí a je v souladu s tvorbou základních rozvojových dokumentů území.

Významným znakem tvorby Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina je transparentní postup (komunikační strategie viz příloha 1) s účastí všech relevantních subjektů odpadového hospodářství za řízení Krajského úřadu kraje Vysočina.

POH KV obsahuje závaznou a směrnou část řešení. Závazná část řešení plánu řeší především opatření k předcházení a vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zásady pro nakládání s komunálními, nebezpečnými a vybranými odpady, zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady a také podíly odpadů recyklovaných a ukládaných na skládku.

Finančně je POH KV zajištěn samotným krajem Vysočina a zpětně je čerpána podpora Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR). Nositelem zakázky je kraj Vysočina, který ve veřejném výběrovém řízení dal důvěru inženýrské a poradenské organizaci ISES, s.r.o. Praha, která je zpracovatelem zakázky.

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina není jen plánem kraje, ale všech subjektů odpadového hospodářství působících na území (dokonce i mimo území) kraje Vysočina.

1.2	STRUKTURA DOKUMENTU

Plán odpadového hospodářství obsahuje 6 kapitol. K základním patří analýza současného stavu odpadového hospodářství v  kraji Vysočina se stanovením klíčových problémů, závazná část prezentující základní požadavky na budoucí systém odpadového hospodářství v  kraji Vysočina v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, právními předpisy ČR, směrnicemi EU a schválenou Koncepcí odpadového hospodářství kraje Vysočina. Směrná část popisuje a hodnotí způsoby dosažení požadavků ze závazné části a to jak v technické vybavenosti území, tak ostatních oblastech odpadového hospodářství kraje. Obsahem kapitoly management odpadového hospodářství je postup realizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

S ohledem na fakt, že POH KV je rozsáhlý dokument, se kterým se budou seznamovat pracovníci jednotlivých organizací s různou úrovní zájmu a s různými časovými možnostmi, je prezentace POH KV koncipována do dvou úrovní:

- Základní část, kapitoly 1.- 4.

      - Úvod – cíle, postupy, struktura dokumentu, souhrn POH KV

      - Analytická část – všeobecné informace, základní údaje o nakládání s odpady

      - Návrhová část – závazná část řešení, směrná část řešení, management odpadového hospodářství, souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POH KV

      - Doložka o schválení POH KV zastupitelstvem kraje)

- Přílohová část, kapitola 5

      - Volné přílohy – Mapová a grafická část - Geografické informační systémy (GIS)

- Přílohová část, kapitola 6

      - Volné přílohy - Tabulková část, Pilotní projekty, dokumentace postupu, informační zdroje, seznam zkratek, tabulek, grafů a obrázků.

1.3	SOUHRN PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA

TABULKA 1.3a  Potřeba doplnění technické vybavenosti území

| Název zařízení | Počet /ks/ | Investiční náklady /mil. Kč/ | Nová pracovní místa | Termín provozu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Překládací stanice směsného KO | 4 | 20 | 20 | 2012 |
| Kontejnery pro separovaný sběr druhotných surovin | 14 100 | 141 | 0 | 2004 - 2013 |
| Sběrné dvory | 34 | 118 | 170 | od 2006 |
| Domácí kompostéry | 90 000 | 180 | 0 | do 2010 |
| Středisko pro zpracování odpadů | 1 | 50* | 20 | 2010 |
| Zařízení na demontáž autovraků | 1 | 30 | 60 | od 2006 |
| Recyklační střediska stavebních a demoličních odpadů | 6 | 30 | 12 | 2005 |
| Zařízení na demontáž elektrošrotu | 5 | 50 | 25 | 2005 |
| Zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů | 1 | 30 | 0 | 2005 |
| CELKEM |  | 649 | 307 | - |

*  bez nákladů na koncové zpracovatelské zařízení

TABULKA 1.3b  Organizační opatření

| Název opatření | Náklady /mil. Kč/ | Nová pracovní místa | Termín provozu |
| --- | --- | --- | --- |
| Regionální odpadové centrum | 2,5 | 3 | od 2005 |
| Krajský informační systém o odpadech | 1 | 0,5 | od 2005 |
| Krajský projekt čistší produkce | 2 | 0 | 2005 |
| Informační kampaň ODPADY 2010 a ekologické vzdělávání, výchova a osvěta | 25 | 20 | od 2005 |
| Uzavření a správa dobrovolných dohod | 2 | 0 | od 2005 |
| CELKEM | 32,5 | 23,5 | - |

Realizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina bude znamenat bezpochyby zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství a zvýšení ochrany životního prostředí na standard obvyklý v zemích EU.

Současně to bude znamenat zvýšení nároků na každého občana i podnik kraje jednak v oblasti finanční (v přepočtu na obyvatele o 200-300 Kč/obyv.rok)*, jednak v oblasti změny chování. V kraj  proto bude  připravena dlouhodobá informační a osvětová kampaň - pracovní název ODPADY 2010 - zaměřená na seznámení s novým systémem odpadového hospodářství, který je obsahem Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

*  Jsou započteny investiční i provozní náklady. Významná část investičních nákladů bude čerpána z fondů EU a státních fondů.

2.	ANALYTICKÁ ČÁST

2.1 	VŠEOBECNÉ INFORMACE

Senát parlamentu České republiky schválil 3. prosince 1997 ústavní zákon                    č. 347/1997Sb. o zřízení vyšších územně samosprávných celků. Mezi čtrnácti novými kraji se objevil i kraj Vysočina, který tvoří  území okresů Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Kraj Vysočina tvoří 729 samosprávných obcí. Největší Jihlava má 50 377 obyvatel. Celkem 33 obcí má statut města. Počet měst je v rámci ČR vzhledem k velikosti kraje mírně podprůměrný a mírně podprůměrný je i podíl obyvatel žijících ve městech.

Základní charakteristika kraje Vysočina:

Rozloha: 				6 925 km2 (5. místo mezi 14 kraji)

Počet obyvatel:			517 630 k 31.12.2002 (11. místo)

Hustota obyvatel: 			75 obyv./ km2 (3. nejmenší, ČR - 129 obyvatel/km2)

Podíl městského obyvatelstva: 	56,6 % (2. nejmenší podíl v ČR)

Počet obcí: 				729 (2. místo za Středočeským krajem)

Demografické ukazatele kraje Vysočina:

Podíl obyvatelstva ve věku 0-14 let: 					18,2 %

Podíl obyvatelstva ve věku 15-59 let: 				63,7 %

Podíl obyvatelstva ve věku 60 a více: 				18,1 %

Podíl obyvatel s nedokončeným základním vzděláním: 		0,3 %

Podíl obyvatel se základním vzděláním: 				35,2 %

Podíl obyvatel se středoškolským vzděláním (vč. učňovského): 	59,3 %

Podíl obyvatel s vyšším vzděláním: 					0,1 %

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním: 			5,1 %

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva k počtu obyvatel kraje:	48,6 %

V ČR hraničí kraj Vysočina se  čtyřmi dalšími kraji (Jihomoravským, Jihočeským, Středočeský a Pardubickým).

K 1. 1. 2002 z celkové výměry kraje Vysočina – 6 925 km2, připadá 420254 ha, což je 60,7% na zemědělskou půdu (v ČR průměrně 54% EU uvádí 59%), z toho tvoří 77,4% půda orná; nezemědělská půda tvoří 39,3% celkové plochy kraje, z toho lesní pozemky pokrývají 77,2%..

K 1. 1. 2003 v kraji bylo 153 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci.

2.2 	Základní údaje o nakládání s odpady

Používané názvosloví odpovídá § 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za hlavní informační zdroj byl zvolen ISO (informační systém o odpadech) od roku 2002 ISOH Centra pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. (dále jen CeHO VÚV T.G.M.), který byl doplněn evidencí o produkci odpadů za rok 2002 získanou z obcí s rozšířenou působností, vlastními výpočty (produkce komunálního odpadu) a vlastními šetřeními. Preferována je především ta skutečnost, že ISOH (ISO) vzniká na základě zákonné povinnosti původců (v závislosti na produkci odpadů) a shromážděná data jsou následně verifikována CeHO VÚV T.G.M.

2.2.1	Produkce odpadů

2.2.1.1	 Celková produkce odpadů

Přehled o produkci a pohybu odpadů na území kraje Vysočina, s přihlédnutím k problémovým komoditám, je předložen dle členění – Produkce vybraných odpadů, OKEČ, OECD, celková produkce a produkce podle měrných hodnot. Informace jsou poskytovány v tabulkové podobě.

Tabulka 2.2.1.1a  Produkce vybraných odpadů v kraji Vysočina, srovnání kraje s ČR  (1999-2002)

| ## Kód odpadu | ## kraj Vysočina (t) |  |  |  | ČR (t) |  |  |  | Podíl kraje na ČR (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Nebezpečné průmyslové odpady | 59 455 | 109370 | 57 259 | 37728 | 3010814 | 2959884 | 3047625 |  | 2,0 | 3,7 | 1,9 |  |
| Odpady z primární zeměd. produkce | 907177 | 940571 | 677548 | 472488 | 6867631 | 6855145 | 5401876 |  | 13,2 | 13,7 | 12,5 |  |
| Odpady s obsahem ropných látek | 2370 | 2914 | 4418 | 3656 | 238042 | 175717 | 142019 |  | 1,0 | 1,7 | 3,1 |  |
| Odpady z anorganických chemických výrob | 958 | 756 | 502 | 261 | 154843 | 86303 | 86111 |  | 0,6 | 0,9 | 0,6 |  |
| Odpady azbestu | 5,5 | 2,4 | 5,8 | 119 | 123,10 | 624 | 607 |  | 4,5 | 0,4 | 1,0 |  |
| Odpady z organických chemických výrob | 17379 | 61209 | 190 | 841 | 62411 | 132323 | 41375 |  | 27,8 | 46,3 | 0,5 |  |
| Odpady nátěrových hmot | 843 | 719 | 812 | 580 | 20696 | 79617 | 23640 |  | 4,1 | 0,9 | 3,4 |  |
| Anorganické odpady s obsahem kovů | 3627 | 3807 | 3221 | 2618 | 97028 | 98520 | 118958 |  | 3,7 | 3,9 | 2,7 |  |
| Odpadní oleje | 6856 | 4774 | 6829 | 5631 | 76205 | 87053 | 76738 |  | 9,0 | 5,5 | 8,9 |  |
| Odpady PCB | 2,9 | 8 | 13,45 | 14 | 292 | 318 | 352 |  | 1,0 | 2,5 | 3,8 |  |
| Odpady rozpouštědel | 314 | 310 | 304 | 732 | 7337 | 5957 | 10096 |  | 4,3 | 5,2 | 3,0 |  |
| Pneumatiky | 1901 | 1378 | 1227 | 1189 | 47985 | 39821 | 28666 |  | 4,0 | 3,5 | 4,3 |  |
| Autovraky | 22,,6 | 125 | 177 | 5 | 2545 | 7485 | 3499 |  | 0,9 | 1,7 | 5,1 |  |
| Elektrošrot | 2176 | 1078 | 1907 | 602 | 13339 | 29154 | 17113 |  | 16,3 | 3,7 | 11,1 |  |
| Odpady jinde neuvedené | 12 | 21,89 | 20,7 | 17 | 2366 | 2631 | 3392 |  | 0,5 | 0,8 | 0,6 |  |
| Baterie a akumulátory | 1262 | 863 | 633 | 989 | 28386 | 17621 | 13856 |  | 4,4 | 4,9 | 4,6 |  |
| Stavební a demoliční odpady | 91208 | 149425 | 153582 | 155453 | 8266410 | 9545895 | 8699220 |  | 1,1 | 1,6 | 1,8 |  |
| Odpady z humánní a veterinární medicíny | 682 | 3079 | 915 | 978 | 32263 | 35096 | 32131 |  | 2,1 | 8,8 | 2,8 |  |
| Kaly ČOV a ze septiků | 16863 | 38898 | 47882 | 48909 | 845728 | 832257 | 775714 |  | 2,0 | 4,7 | 6,2 |  |
| Separovaný sběr | 18647 | 37444 | 25323 | 26457 | 401472 | 436260 | 495649 |  | 4,6 | 8,6 | 5,1 |  |
| Zářivky a výbojky | 42 | 48 | 54 | 542 | 1949 | 2250 | 863 |  | 2,2 | 2,1 | 6,3 |  |
| Směsný komunální odpad | 105747 | 171608 | 177040 | 97669 | 2776216 | 2768921 | 2679147 |  | 3,8 | 6,2 | 6,6 |  |

Zdroj: ISOH, ISES - vlastní analýza dat poskytnutých obcemi s rozšířenou působností (2002)

Podrobnější údaje o produkci jednotlivých vybraných odpadů na území bývalých okresů jsou uvedeny v Tabulkové části v tabulkách 2.2.1.1b (2002), 2.2.1.1c (2001), 2.2.1.1d (2000), 2.2.1.1e (1999).

V celorepublikovém srovnání je kraj Vysočina nadprůměrný v produkci  pouze několika druhů odpadů. Patří k nim především odpady z primární zemědělské produkce (020100), dále pak elektrotechnický odpad především v okrese Žďár nad Sázavou kde je zpracovatelská linka na elektrošrot, která má vytvořenou vlastní nasávací oblast a tím značně zvyšuje účinnost sběru. Kraj je také na poměrně dobré úrovni v produkci, respektive v zavedení separovaného sběru, což svědčí o ochotě občanů podílet se na ekologickém nakládání s odpady.

V produkci ostatních odpadů je kraj podprůměrný, což je dáno absencí rozvinutého  středního a těžkého průmyslu.

TABULKA 2.2.1.1f	Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OKEČ na území

kraje Vysočina v letech 1999, 2000 a 2001

| rok | kraj |  |  | ČR |  |  | Podíl kraje na produkci ČR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | N | O | celkem | N | O | celk. | N | O |
| 1999 | 1 507 180 | 57 621 | 1 449 559 | 34 576 796 | 2 727 895 | 31 848 900 | 4,36 | 2,11 | 4,55 |
| 2000 | 1 804 432 | 109 933 | 1 694 499 | 40 609 668 | 3 083 450 | 37 526 218 | 4,44 | 3,57 | 4,52 |
| 2001 | 1 539 005 | 59 643 | 1 479 362 | 36 293 652 | 3 136 321 | 33 157 331 | 4,24 | 1,90 | 4,46 |

Zdroj: ISOH

Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OKEČ na území kraje Vysočina v letech 1999, 2000 a 2001 je podrobně popsána v Tabulkové části v tabulce 2.2.1.1g a z časového hlediska kopíruje produkci odpadů v ČR.

V porovnání jednotlivých odvětví patří k nejvýznamnějším evidovaným producentům odpadů na území kraje zemědělství, myslivost a související činnosti, výroba potravin a nápojů, veřejná správa a obrana, průmysl dřevařský a korkařský a výroba strojů a zařízení.

TABULKA 2.2.1.1h	Stručný přehled produkce odpadů z hlediska původu podle třídění

OECD na území kraje Vysočina v letech 1999, 2000 a 2001

( t )

| Odpady | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| odpad ze zemědělství a lesnictví | 6 055 | 6 091 | 687 745 |
| odpad z dolování a těžby | 643 | 1 378 | 2 738 |
| průmyslový odpad | 299 942 | 322 690 | 397 650 |
| odpad z energetiky (mimo radioakt.) | 2 874 | 2 409 | 1 998 |
| komunální odpad | 169 353 | 267 951 | 268 660 |
| jiný odpad | 1 028 313 | 1 203 913 | 180 214 |
| CELKEM | 1 507 180 | 1 804 432 | 1 539 005 |

Zdroj: ISOH

Podrobněji je uvedena produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD na území kraje Vysočina v letech 1999, 2000 a 2001 v členění podle okresů v Tabulkové části v tabulce 2.2.1.1i.

Ve srovnání s ČR je kraj Vysočina ve všech sledovaných letech průměrným „původcem“ pouze u průmyslového odpadu a u komunálního odpadu a podprůměrným u odpadu z dolování a těžby a odpadu z energetiky. Podle výrazného (skokového) nárůstu odpadu ze zemědělství a lesnictví vzhledem k úbytku jiných odpadů v letech 2000 a 2001 je zřejmé, že došlo k výraznému zlepšení evidenční disciplíny producentů odpadů. Toto zlepšení se výrazně projevuje v okresech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Tabulka 2.2.1.1j Celková produkce odpadů na území kraje Vysočina v letech 1999, 2000, 2001 v  tunách

| Okres | 1999 |  |  | 2000 |  |  | 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | N | KO | celkem | N | KO | celkem | N | KO |
| Jihlava | 463 823 | 8 003 | 30 963 | 597 396 | 8 337 | 37 894 | 437 480 | 13 105 | 70 280 |
| Havlíčkův Brod | 164 433 | 5 608 | 51 380 | 138 963 | 3 366 | 46 432 | 170 117 | 7 841 | 35 935 |
| Pelhřimov | 86 058 | 4 747 | 22 082 | 85 526 | 6 481 | 24 362 | 121 247 | 5 272 | 22 895 |
| Třebíč | 510 822 | 7 754 | 35 518 | 485 457 | 15 042 | 110 202 | 338 817 | 9 334 | 52 128 |
| Žďár nad Sázavou | 286 246 | 33 625 | 31 495 | 497 044 | 76 703 | 49 015 | 471 343 | 24 091 | 87 419 |
| Celkem | 1 511 385 | 59 737 | 171 440 | 1 804 388 | 109 929 | 267 906 | 1 539 006 | 59 643 | 268 660 |

Zdroj: ISOH

Celková produkce odpadů a produkce nebezpečných odpadů, závisí především na množství a typu průmyslové a zemědělské výroby. Produkce komunálních odpadů je však samostatnou kapitolou, kterou výrazně ovlivňují následující faktory: typ zástavby a způsob vytápění (člověk žijící v rodinném domě vytápěném tuhými palivy, produkuje ročně o 50 kg více odpadů než člověk žijící v centrálně vytápěném městském bytě), různá produkce odpadů zemin uváděných pod kódem 200202 (výrazně nadprůměrná produkce (15 000 t)  v letech 1999 a 2000 v Havlíčkově Brodu), produkce kalů ze septiků a žump uváděných pod kódem 200304 (ve Žďáru nad Sázavou v letech 2000 (14 000 t) a 2001 (34 000 t) a v neposlední řadě také výrazné evidenční nepřesnosti a chyby (Třebíč v roce 2000, 2001 a Jihlava v roce 2001).

Tabulka 2.2.1.1k  Měrné hodnoty produkce odpadů na území kraje Vysočina (2001)

| # Ukazatel | Okres |  |  |  |  | Kraj | ČR | EU 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jihlava | Havl. Brod | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou |  |  |  |
| ## ODPADY CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkce (t/obyv. rok) | 4,041 | 1,792 | 1,668 | 2,888 | 3,766 | 2,973 | 3,791 | 3,500 |
| ## Z TOHO ODPADY NEBEZPEČNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkce (t/obyv. rok) | 0,121 | 0,082 | 0,072 | 0,0795 | 0,195 | 0,115 | 0,307 | 0,090 |
| ## Z TOHO ODPAD KOMUNÁLNÍ (skupina 20 katalogu odpadů) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkce (t/obyv. rok) | 0,649 | 0,387 | 0,315 | 0,444 | 0,698 | 0,519 | 0,416 | 0,443 |

Zdroj: ISOH, POH ČR, , Statistická ročenka životního prostředí České republiky, MŽP ČR, 2001

Vysvětlivky: 1) 2000

Měrné ukazatele evidované celkové produkce odpadů na jednoho obyvatele za rok ukazují, že ve srovnání s ČR vykazuje kraj Vysočina nižší hodnoty u produkce veškerých a nebezpečných odpadů, ale v produkci komunálních odpadů přesahuje republikový průměr o 100 kg/obyvatele za rok (viz tab. 2.2.1.1j). Nižší hodnota u nebezpečný odpadů je způsobena nízkou průmyslovostí kraje a nižší hodnota u odpadů celkem je způsobena tím, že produkci ČR výrazně zvyšuje množství odpadů produkovaných energetickým průmyslem.

Tabulka 2.2.1.1m  Produkce odpadů na jednotku HDP v období 2000 - 2002

| Kraj | Produkce odpadů na jednotku HDP (kg/1000 EUR HDP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 20021) |
| Hl. m. Praha | 259 | 158 | 836 |
| Středočeský kraj | 1 057 | 1 163 | 819 |
| Jihočeský kraj | 622 | 510 | 798 |
| Plzeňský kraj | 706 | 499 | 737 |
| Karlovarský kraj | 625 | 528 | 558 |
| Ústecký kraj | 1 659 | 1 385 | 1 502 |
| Liberecký kraj | 325 | 310 | 356 |
| Královéhradecký kraj | 282 | 250 | 445 |
| Pardubický kraj | 742 | 416 | 545 |
| Vysočina | 568 | 571 | 922 |
| Jihomoravský kraj | 548 | 421 | 576 |
| Olomoucký kraj | 770 | 612 | 646 |
| Moravskoslezský kraj | 1 843 | 1 240 | 1 289 |
| Zlínský kraj | 730 | 436 | 437 |

Zdroj: POH ČR

Vysvětlivky: 1) předběžné hodnoty

Výrazné zvýšení produkce odpadů na jednotku HDP v roce 2002 je způsobeno především zvýšenou produkcí odpadu 020702 (odpad z destilace lihovin) firmou ERMAR, s.r.o.  – 500 000 t a odpadu 030105 (ostatní piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod kódem 030104 firmou Holzindustrie Schweighofer ŽD – 422 416 t, které tyto odpady z větší části materiálově využívají.

2.2.1.2	 Produkce komunálního odpadu

TABULKA 2.2.1.2a  Produkce komunálního odpadu v  kraji Vysočina

(t /rok)

| Okres |  | Produkce dle ISOH v roce 2001 |  | Produkce 2002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dotazníkové šetření, evidence 2002 |  | Výpočet podle VaV 720/2/00a) |
| Havlíčkův Brod | 35 935,96 |  | 36 624,57 |  | 15 418 |  |
| Jihlava | 70 280,14 |  | 27 642,76 |  | 17 272 |  |
| Pelhřimov | 22 895,55 |  | 22 421,63 |  | 11 784 |  |
| Třebíč | 52 128,68 |  | 26 422,72 |  | 18 740 |  |
| Žďár nad Sázavou | 87 419,95 |  | 47 391,17 |  | 19 992 |  |
| CELKEM | 268 660,30 |  | 160 502,85 |  | 83 206 |  |

Zdroj: ISOH, vlastní šetření ISES,

a)  směsný komunální odpad a jemu podobný (20 03 01)

Produkce komunálního odpadu na území kraje Vysočina v roce 2002, podle údajů evidence odpadů poskytnutých pověřenými obcemi, je podrobně popsána v Tabulkové části v tabulce 2.2.1.2b. Evidovaná produkce komunálního odpadu byla konfrontována s výsledky vlastních výpočtů.

Vlastní výpočet se skládal z následujících kroků. Na základě údajů o počtech obyvatel (SLDB 2001) a způsobech vytápění (podklady StČE a VČE, VČP, JČP a JMP) bylo obyvatelstvo procentuálně rozděleno podle způsobu vytápění do dvou skupin. První skupina zahrnuje obyvatelstvo žijící v městské, smíšené a vesnické zástavbě, která není vytápěna tuhými palivy a druhá  obyvatele žijící ve vesnické zástavbě vytápěné tuhými palivy. V dalším kroku byly použity údaje z Programu VaV MŽP 720/2/00 (Intenzifikace sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu, 2002), který stanovuje měrné hodnoty produkce komunálního odpadu na obyvatele podle způsobů vytápění bytů. Pro první skupinu je produkce odpadů stanovena na 147 kg/obyvatele za rok a pro druhou 198 kg/obyvatele za rok. Po propočtení byly získány výsledky téměř shodné s evidovanou produkcí (evidovaná produkce směsného komunálního odpadu v roce 2002 – 97 669 t/rok). Vypočtená produkce včetně produkce odpadů od živnostníků (+20%) činí 83 206 + 20% = 99 847 t/rok.

Při detailnějším pohledu do tabulky 2.2.1.2b je zřejmé, že podle údajů evidence bylo v roce 2002 vyseparováno z komunálního odpadu přibližně 12% odpadů vhodných k recyklaci (papír, plasty, sklo, kovy).

2.2.2	Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je první kapitolou analytické části, která vedle oficiálních statistických údajů prezentuje také specifické lokální informace o reálné situaci v nakládání s odpady. Základní informace o způsobech nakládání s odpady na území kraje Vysočina byly zpracovány na základě databáze Informačního systému o odpadech CeHO VÚV T.G.M. a jsou poskytnuty v následujících tabulkách.

2.2.2.1	 Způsoby nakládání s odpady

TABULKA 2.2.2.1a  Způsoby nakládání s odpady

(t/rok)

| Způsob nakládání | kraj Vysočina |  |  | ČR |  |  | Podíl kraje na ČR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Fyzikálně chemické postupy | 7 821 | 14 129 | 89 324 | 1 980 747 | 1 882 470 | 1 916 059 | 0,39 | 0,75 | 4,66 |
| Třídění | 770 | 5 131 | 1 393 | 476 758 | 625 128 | 559 349 | 0,16 | 0,82 | 0,25 |
| Recyklace, získání složek, | 1 090 | 586 | 53 205 | 1 199 398 | 1 604 815 | 1 624 443 | 0,09 | 0,04 | 3,28 |
| Regenerace | 13 | 59 | 119 | 1 689 | 15 294 | 10 585 | 0,76 | 0,38 | 1,13 |
| Solidifikace, vitrifikace, | 0 | 0 | 1 | 215 720 | 71 343 | 159 107 | – | 0,00 | 0,00 |
| Chemická úprava | 3 873 | 68 644 | 4 650 | 182 168 | 244 299 | 170 208 | 2,13 | 28,10 | 2,73 |
| Biologické metody | 67 901 | 110 527 | 61 340 | 2 083 531 | 2 527 205 | 1 519 811 | 3,26 | 4,37 | 4,04 |
| Kompostování | 184 032 | 258 864 | 160 288 | 1 168 316 | 1 886 679 | 1 374 922 | 15,8 | 13,72 | 11,66 |
| Biologická dekontaminace | 531 | 1 923 | 3 206 | 605 043 | 695 433 | 794 208 | 0,09 | 0,28 | 0,40 |
| Anaerobní rozklad | 96 705 | 37 357 | 58 683 | 728 364 | 426 803 | 536 805 | 13,3 | 8,75 | 10,93 |
| Zneškodnění | 10 079 | 5 356 | 1 912 | 46 286 | 52 117 | 16 553 | 21,8 | 10,28 | 11,55 |
| Spalování | 4 340 | 3 037 | 2 268 | 147 966 | 112 227 | 122 157 | 2,93 | 2,71 | 1,86 |
| Spalování s využitím tepla | 15 192 | 12 053 | 8 257 | 681 400 | 611 956 | 704 411 | 2,23 | 1,97 | 1,17 |
| Skládkování | 170 468 | 126 179 | 403 919 | 10 801 079 | 10 390850 | 10 439282 | 1,58 | 1,21 | 3,87 |
| Ukládání do podzem. prost. | 50 | 435 | 400 | 6 102 | 3 236 | 45 491 | 0,82 | 13,45 | 0,88 |
| Skladování | 24 152 | 57 859 | 139 905 | 1 560 373 | 1 239 894 | 1 786 275 | 1,55 | 4,67 | 7,83 |
| Využití jako druhotná surov. | 551 970 | 509 816 | 611 083 | 9 090 930 | 11 718267 | 13 059984 | 6,07 | 4,35 | 4,68 |
| Dovoz | 272 | 26 | – | 73 044 | 87 230 | 235 062 | 0,37 | 0,03 | – |
| Vývoz | 5 255 | 4 983 | 3 235 | 329 096 | 489 770 | 636 642 | 1,60 | 1,02 | 0,51 |
| Celkem | 1 144 513 | 1 216 962 | 1 603 187 | 31 378 010 | 34 685 017 | 35 711 354 | 3,69 | 3,51 | 4,49 |

Zdroj: ISOH

# Způsoby nakládání s odpady podle kategorií v letech 1999, 2000, 2001 jsou podrobně popsány v Tabulkové části v tabulce 2.2.2.1b.

Dominantním způsobem nakládání s odpady na území kraje Vysočina ve všech uváděných letech bylo využití jako druhotná surovina. V letech 1999 a 2000 druhé místo zaujímalo kompostování a hned za ním skládkování odpadů, v následujícím roce 2001 se skládkování zvýšilo téměř trojnásobně a předstihlo kompostování téměř 2,5 krát.

V případě nakládání s nebezpečnými odpady na území kraje Vysočina v roce 1999 převládalo skladování, v následujícím roce 2000 to byla chemická úprava a v roce 2001 úprava a využití fyzikálními postupy.

2.2.2.2	 Nakládání s komunálním odpadem

# TABULKA 2.2.2.2a Způsoby nakládání s komunálním odpadem na území kraje Vysočina

(%)

| Způsob nakládání | Kraj |  |  | ČR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ### Recyklace a jiné mat. využití | 19,1 | 20,3 | 56,2 | 7,3 | 10,5 | 14,0 |
| Kompostování, anaerobní rozklad | 5,5 | 16,6 | 7,1 | 9,4 | 10,2 | 10,7 |
| Spalování a energetické využití | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,4 | 8,8 | 9,0 |
| Skládkování, skladování | 75,4 | 63,1 | 36,6 | 72,8 | 68,5 | 62,9 |
| Dovoz+vývoz* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 3,4 |
| Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

*přeshraniční pohyb odpadů

Zdroj: ISOH

Způsoby nakládání s komunálním odpadem na území kraje Vysočina jsou podrobně popsány v Tabulkové části v tabulce 2.2.2.2b.

Dominantním způsobem nakládání s komunálním odpadem na území kraje Vysočina  v letech 1999 a 2000 bylo skládkování.  Podle údajů CeHO se v roce 2001 stala dominantním způsobem nakládání s komunálním odpadem recyklace (materiálové využití). Po podrobné konzultaci s pracovníky CeHO bylo konstatováno, že tento údaj pro rok 2001 musí být chybný, ale ani po podrobném zkoumání se zatím pracovníkům CeHO nepodařilo chybu odhalit. Proto budou údaje pro rok 2001 vypočteny z údajů předchozích let a z porovnání s dalšími kraji (Pardubickým a Královéhradeckým).

TABULKA 2.2.2.2c Způsoby nakládání s komunálním odpadem na území Pardubického a   Královéhradeckého kraje 						(%)

| Způsob nakládání | Pardubický kraj |  |  | Královéhradécký kraj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ### Recyklace a jiné mat. využití | 2,46 | 4,17 | 3,51 | 5,2 | 5,7 | 7,3 |
| Kompostování, anaerobní rozklad | 4,61 | 8,76 | 10,92 | 8,6 | 8,7 | 14,5 |
| Spalování a energetické využití | 0,18 | 0,60 | 0,42 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Skládkování, skladování | 90,12 | 82,09 | 81,12 | 82,6 | 82,2 | 76,3 |
| Dovoz+vývoz * | 2,63 | 4,38 | 4,66 | 3,1 | 2,9 | 1,5 |

*přeshraniční pohyb odpadů

Zdroj: POH PK, POH KH

Z předchozí tabulky je pro rok 2000 v Pardubickém a Královéhradeckém kraji zřejmý mírný nárůst u způsobu nakládání recyklace a jiné materiálové využití a také u kompostování, dále je patrný pokles skládkování, ostatní způsoby nakládání zůstávají bez výrazných změn. V roce 2001 nedošlo v kraji Vysočina k žádným významným změnám ve způsobech nakládání s komunálním odpadem. Z toho je zřejmé, že situace v roce 2001 ve způsobech nakládání s komunálním odpadem na území kraje Vysočina byla následující:

# TABULKA 2.2.2.2d Způsoby nakládání s komunálním odpadem na území kraje Vysočina – po úpravě

(%)

| Způsob nakládání | Kraj |  |  | ČR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ### Recyklace a jiné mat. využití | 19,1 | 20,3 | 21,0 | 7,3 | 10,5 | 14,0 |
| Kompostování, anaerobní rozklad | 5,5 | 16,6 | 18,0 | 9,4 | 10,2 | 10,7 |
| Spalování a energetické využití | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,4 | 8,8 | 9,0 |
| Skládkování, skladování | 75,4 | 63,1 | 60,9 | 72,8 | 68,5 | 62,9 |
| Dovoz+vývoz* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,0 | 3,4 |
| Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

*přeshraniční pohyb odpadů

Zdroj: ISOH, POH ČR, vlastní odhad ISES,

GRAF 2.2.2.2a  Grafické  srovnání způsobů nakládání s komunálním odpadem na území

Kraje Vysočina, srovnání kraje s EU v roce 2001.

GRAF 2.2.2.2b Grafické srovnání spalování komunálního odpadu na území Kraje    Vysočina, ČR a některých Evropských států v roce 2001.

GRAF 2.2.2.2c Grafické srovnání skládkování komunálního odpadu na území Kraje    Vysočina, ČR a některých Evropských států v roce 2001.

Ve srovnání s ČR je kraj Vysočina průměrný ve skládkování a nadprůměrný v materiálovém využití komunálních odpadů. Spalování, případně energetické využívání odpadů bylo ve sledovaných letech v kraji Vysočina téměř nulové.

Ve srovnání s EU je kraj nadprůměrný v celkovém materiálovém využívání komunálních odpadů, dále je patrné prakticky zanedbatelné energetické využívání a srovnatelný podíl skládkování. Je však třeba dodat, že ani v rámci zemí EU nejsou způsoby nakládání s komunálním odpadem ve všech členských státech podobné (viz. Itálie), i když trend k materiálovému a energetickému využití komunálního odpadu je v zemích EU velmi silný.

2.2.3	Zařízení pro nakládání s odpady

Kapitola poskytuje základní informace o systémech nakládání s vybranými odpady na území kraje Vysočina. Informace získané prostřednictvím KrÚ, ObÚ, vlastním šetření, popř. z dalších zdrojů jsou poskytovány v tabulkové podobě. Později budou také zpracovány jako výstup geografického informačního systému.

      - Zařízení pro nakládání s odpady na území kraje Vysočina

# TABULKA 2.2.3.1a  Přehled zařízení na území kraje Vysočina –Tabulka dle metodiky MŽP

| Zařízení k úpravě, využití a odstranění odpadů | ## Kraj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet | Kapacita (t.r-1) |
| Úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy |  |  |
| – třídění | 6 | - |
| – recyklace, získávání složek | - | - |
| – regenerace (kyselin, zásad apod.) | 2 | 1 150 |
| – solidifikace, vitrifikace | - | - |
| – chemická úprava | 1 | 80 000 |
| Úprava a/nebo využití biologickými metodami |  |  |
| – kompostování | 13 | 24 500 |
| – biologická dekontaminace | 4 | 16 300 |
| – anaerobní rozklad | - | - |
| Zneškodnění |  |  |
| Spalovny | - | - |
| Spalovny s využitím tepla | 3 | 1 474 |
| Ostatní zařízení pro spalování | - | - |
| Cementářské pece | - | - |
| ## Skládky | Počet | Kapacita (m3) |
| Skládky celkem |  |  |
| Z toho: skupina S I | - | - |
| skupina S II | - | - |
| skupina S III | - | - |
| skupina S IV | - | - |
| skupina S I + II | - | - |
| skupina S I + II + III | - | - |
| skupina S II + S III | - | - |
| skupina S III + IV | - | - |
| odkaliště | - | - |

Zdroj: vlastní šetření ISES z údajů poskytnutých KrÚ, OÚ, původci odpadů a zpracovateli odpadů

TABULKA 2.2.3.1b  Zařízení pro nakládání s odpady na území kraje Vysočina

| Technická vybavenost území | Typ zařízení | Počet | Celková kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| Biologicky rozložitelné a spalitelné odpady | Energetické využití komunálního odpadu | 0 | 0 |
|  | Průmyslová kompostárna / bioplynová stanice | 12 | 24 500 |
|  | Energetické využití spalitelných (průmyslových, ne-nebezpečných) odpadů | 0 | 0 |
| Objemné odpady a použité výrobky | Stabilní sběrný dvůr | 44 | - |
|  | Stabilní integrovaný sběrný dvůr | - | - |
| Nebezpečné odpady | Stabilní integrovaný sběrný dvůr | - | - |
|  | Stabilní sběrný dvůr | 44 | - |
|  | Recyklace odpadních olejů | - | - |
|  | Fyzikálně-chemická úprava NO | 3 | 80 152 |
|  | Termické využití NO | 3 | 1 474 |
| # Druhotné suroviny | Stabilní integrovaný sběrný dvůr | - | - |
|  | Stabilní sběrný dvůr | 44 | - |
|  | Sběrny a výkupny | 68 | - |
|  | sběrné suroviny |  |  |
|  | Kovošrot - drcení kovového odpadu |  |  |
|  | Recyklace odpadního skla | - | - |
|  | Recyklace odpadních plastů | - | - |
|  | Zařízení pro dotřiďování a lisování odpadních plastů, papíru, textilie aj. | 5 | - |
| PCB | Dekontaminační zařízení | - | - |
| Zpětný odběr výrobků | Autoservisy | 96 | - |
|  | Čerpací stanice | 83 | - |
|  | Stabilní sběrný dvůr | 44 | - |
| Elektrošrot, chladicí zařízení | Zpětný odběr v prodejní/servisní jednotce | - | - |
|  | Stabilní sběrný dvůr | 44 | - |
|  | Demontážní středisko | 1 | 15 000 ks/rok t/rok |
| Autovraky | Sběrná místa | - | - |
|  | Demontážní středisko | 1 | ??? ks/rok |
| Zdravotnické odpady | Lékárny – zpětný odběr | 116 | - |
|  | Spalovací zařízení | 1 | 200 t/rok |
|  | Skládky NO | - | - |
| Stavební a demoliční odpady | Sběrné místo | - | - |
|  | Stabilní lokální a integrované sběrné dvory | 44 | - |
|  | Recyklační linka | 2 | - |
|  | Fyzikálně-chemická úprava | - | - |
| # Překládací stanice | Překládací stanice | 3 - KO | - |
| Skládky | S-OO | 11 | 2 231 000 |
|  | S-IO | 13 | 527 800 |
|  | S-NO | - | - |

Zdroj: vlastní šetření ISES z údajů poskytnutých KrÚ, OÚ, původci odpadů a zpracovateli odpadů

TABULKA 2.2.3.1c  Skládky komunálního odpadu na území kraje Vysočina

| Okres | Název, provozovatel | Kapacita (m3) celková | Kapacita (m3) zbývající | Rok ukončení skládky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JI | Henčov - Služby města Jihlava, s.r.o. | 320 000 | 250 000 | 2020 |
|  | Vyskytná - A.S.A. Dačice s.r.o. | 120 000 | 44 000 | 2010 |
| HB | Kobylí Hlava - Město Golčův Jeníkov | 120 000 | 42 000 | 2020 |
|  | Ovčín – Město Přibyslav | 997 219 | 700 000 | 2020 |
|  | Rosinov – Technické a bytové služby Světlá nad Sázavou | 194 000 | 159 000 | 2020 |
|  | Lapíkov – TS Chotěboř | 334 000 | 234 000 | 2015 |
| PE | Hrádek – SOMPO, a.s. | 389 650 | 200 000 | 2016 |
| TR | Petrůvky – ESKO – T, s.r.o. | 600 000 | 150 000 | 2012 |
| ZR | Bukov – DIAMO. s.p. Odštěpný závod GEAM – Dolní Rožínka | 266 000 | 110 000 | 2015 |
|  | Vlkovská – Město Velká Bíteš | 120 000 | 90 000 | 2006 |
|  | U Vysokého mostu – TS Velké Meziříčí, s.r.o. | 417 000 | 252 000 | 2015 |

Zdroj: vlastní šetření ISES z údajů poskytnutých KrÚ, OÚ, původci odpadů a zpracovateli odpadů

TABULKA 2.2.3.1d  Skládky inertního odpadu ( S – IO) na území kraje Vysočina

| Okres | Název, provozovatel | Kapacita(m3) zbývající | Rok ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| JI | Henčov - Služby města Jihlava, s.r.o. | 290 000 | 2020 |
|  | *Skalničky – Obec Sedlejov | 600 | 2010 |
| PE | *Skládka „U ČOV“ – Vodotechnické služby s.r.o., Počátky | 1 500 | 2008 |
|  | *Božejov – Obec Božejov | 2 000 | 2008 |
|  | *U lihovaru – Obec Horní Ves | 200 | 2008 |
|  | *Olší – Obec Kejžlice | 3 500 | 2008 |
|  | *U Špícharu – Obec Nová Cerekev | 2 000 | 2008 |
|  | *Nový Rychnov – Obec Nový Rychnov | 6 000 | 2008 |
|  | *K Sýrovu – Obec Senožaty | 1 500 | 2008 |
|  | *Bezemky – Obec Zajíčkov | 500 | 2008 |
|  | *Častrov – Obec Častrov | 1 500 | 2008 |
|  | Za Nábytkem – TS města Pelhřimova, p.o. | 70 000 | 2006 |
| ZR | Železinka - TS města a.s. Bystřice nad Perštějnem | 90 000 | 2008 |

Zdroj: vlastní šetření ISES z údajů poskytnutých KrÚ, OÚ, původci odpadů a zpracovateli odpadů

Poznámka: * Zařízení bez souhlasu KÚ – ukončení činnosti v rámci rekultivačních úprav.

TABULKA 2.2.3.1e  Ostatní provozovaná zařízení

| Okres | Organizace, provozovna | Technologie | Kapacita (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| # JI | SETRA s.r.o., Jihlava | Recyklace stavebních odpadů | - |
|  | *Motorpal, a.s., Jihlava, Strojírenská 9 | Spalovna - Termické zneškodnění HOVAL GG-24 | 410 |
|  | Motorpal, a.s., - Jihlava - Závod 01 | Regenerace odp. benzínu | 150 |
|  | MikroChem LKT spol. s r.o. - Jihlava | Neutralizace, deemulgace, srážení | 32 500 |
|  | Agrostav a.s. - Jihlava | Deponie stavebních odpadů | - |
|  | Služby města Jihlavy s.r.o., Jihlava | Kompostárna – ve výstavbě | 5 000 |
|  | *TS Třešť, Třešť | Kompostárna | - |
|  | *SNAHA, Kožedělné družstvo Jihlava | Spalovna - Hoval MULTRON GG-14 | 200 |
| HB | TS Havlíčkův Brod | Třídící linka, drtič plastů | 150 |
|  | DEKONTA Kladno,a.s. | Dekontaminační plocha | 1 000 |
|  | SITA Bohemia a.s - „Drtírna odpadů Habry“ | Drtič odpadů | 3 500 |
|  | SITA Bohemia a.s - Havlíčkův Brod | průmyslová kompostárna | 10 000 |
|  | Naturamyl, a.s. - Hamry | Kompostování zeminy z výroby brambor | 26 000 m3 |
|  | Baufeld-ekologické služby - Šlapanov | úprava NO – ropné látky | - |
|  | Čepro, a.s. - Šlapanov | Čištění odpadních zaolejovaných vod | - |
|  | Město Ždírec nad Doubravou | Kompostárna | 200 |
| # PE | Agrostroj Pelhřimov, a.s. | Deemulgační stanice | 14 400 |
|  | *Humpolecké stroj. Humpolec, a.s. | Deemulgační stanice | 875 |
|  | DH Dekor spol. s r.o. - Humpolec | Drtící zařízení odřezků desek | - |
|  | SOMPO a.s. - Hrádek u Pacova | Třídírna - papír, plasty | - |
|  | SOMPO a.s. - Humpolec | Překladiště TKO | 5 000 |
|  | SOMPO a.s. - Počátky | Překladiště TKO | 5 000 |
|  | TS - Pelhřimov | Překladiště TKO |  |
|  | TS - Pelhřimov | Kompostárna | 350 |
|  | Škrobárny Pelhřimov, a.s. | Kompostárna | 2 500 |
|  | *G – servis Praha, spol. s r. o. | Dekontaminační a recyklační plocha | - |
|  | SAKER spol. s r.o. - Humpolec | Linka na drcení a odstředění kov. třísek | - |
|  | Mikropron s.r.o.–Kamenice nad Lipou | Gravitační odlučovač a absorbér | - |
|  | *Město Kamenice nad Lipou | Kompostárna | 500 |
| # TR | TS Moravské Budějovice | Třídící linka TKO | - |
|  | TS Moravské Budějovice | Kompostárna | 250 |
|  | Lineo spol. s r.o. - Čikov | Úpravna odpadů – zem., stav. od., kaly | 1 000 |
|  | CE WOOD, a. s. | Kompostárna | 3 500 |
|  | ESKO – T, s.r.o. | Třídící linka | 6 000 |
|  | Město Třebíč - Vladislav | Kompostárna | 900 |
|  | EKO-BIO VYSOČINA, spol. s r. o - Heřmanice u Rouchovan | Kompostárna | 3 500 |
| ZR | DIAMO, Odštěpný záv. GEAM Dolní Rožínka - Chem. úpravna | Detoxikační linka | 80 000 |
|  | ENVIREX HOLDING, a.s. - Nové Město na Moravě | regenerační plocha | 1 000 |
|  | Hosp. obchodní družstvo Vidonín | Demontáž ol. a vzduch. transformátorů | 80 ks |
|  | Miroslav Odvárka - ODAS | Dotřiďovací linka papíru | 2 000 |
|  | Miroslav Odvárka - ODAS | Linka na demontáž TV přijímačů a domácích elektrospotřebičů | 15 000 ks |
|  | Miroslav Odvárka - ODAS | Kompostárna | 1 215 |
|  | SPORTEN a.s., Nové M. na Moravě | Spalovna odpadů | 864 |
|  | SPORTEN a.s., Nové M. na Moravě | Regenerace chemikálií | 2 |
|  | TS města a.s. Bystřice n. Perštějnem | úpravna zářivek | 250 000ks |
|  | TS města a.s. Bystřice n. Perštějnem | Aerobní kompostárna | 1 000 |
|  | TS města a.s. Bystřice n. Perštějnem | Štěpkovač dřevní hmoty | - |
|  | TS Nové Město na Moravě | Recyklace stavebních odpadů | 10 000 |
|  | Vodárenská akciová společnost, a.s. – Zátoky | Kompostárna | 3 500 |
|  | *Lesní společnost Nové M. na M., a.s. | Kompostárna | 3 000 |

* Zařízení bez souhlasu KÚ

Zdroj: vlastní šetření ISES z údajů poskytnutých KrÚ, OÚ, původci odpadů a zpracovateli odpadů

Poznámka:  nejsou uvedeny Sběrné dvory, mobilní zařízení, a zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

# Zařízení provozovaná na území kraje s novým souhlasem KÚ jsou podrobně popsána v Tabulkové části v tabulce 2.2.4.1a  a ostatní v tabulce 2.2.3.1f.

2.2.3.2 Vyhodnocení dostatečnosti technické vybavenosti území

# TABULKA 2.2.3.2a  Vyhodnocení dostatečnosti technické vybavenosti území

| Technická vybavenost území | Jednotka | Současný stav | Cílový stav | Termín | Index vybavenosti území a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontejnery pro separovaný sběr druhotných surovin | /ks/ | 3 000 | 17 100 | 2013 | 0,8 |
| Třídicí linky separovaného sběru | /ks/ | 6 | 5 | 2005 | -0,2 |
| Sběrné dvory | /ks/ | 44 | 64 | 2006 | 0,4 |
| Překládací stanice | /ks/ | 3 | 7 | 2012 | 0,6 |
| Zařízení pro využití směsného komunálního odpadu | /ks/ | 0 | 1 | 2010 | 1 |
| Skládky komunálního odpadu | /m3/ | 2 231 000 | 950 000 | 2009 | -1,35 |
| Skládky nebezpečného odpadu | /m3/ | 0 c) | 0 c) | 2010 | - |
| Spalovny a zařízení pro energetické využití nebezpečných odpadů | /ks/ | 3 b) | 1 | 2004 | 1 |
| Zařízení pro zpracování autovraků | /ks/ | 1 b) | 1 | 2006 | 1 |
| Recyklační střediska stavebních a demoličních odpadů | /ks/ | 2 | 8 | 2005 | 0,75 |
| Zařízení pro zpracování elektrošrotu | /ks/ | 1 b) | 5 | 2005 | 1 |
| Spalovny a zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů | /ks/ | 1 b) | 1 | 2004 | 1 |

- cílový stav-současný stav/cílový stav; hodnoty v intervalu:1-chybějící vybavenost, 0-současný stav=cílový stav, záporná hodnota-rezervy vybavenosti

- po technologické a kapacitní stránce neodpovídá budoucí potřebě

- řešeno mezikrajovou spoluprácí

Z hlediska budoucích požadavků na technickou vybavenost území pro nakládání s odpady jsou z krajského hlediska kapacitně „vyřešené“ pouze skládky komunálních odpadů, přičemž je nutno do budoucna počítat s jejich nerovnoměrným rozložením. Dalším pozitivem je provozování linky na zpracování elektrošrotu a několik dotříďovacích linek separovaných plastů a papíru.

2.2.4	ZabezpeČení odpadového hospodářství

2.2.4.1	 Oprávněné osoby

# Podle zákona 185/2001 Sb., O odpadech je původce odpadů povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. V Tabulkové části v tabulce 2.2.4.1a  jsou uvedeny všechny oprávněné osoby se souhlasem krajského úřadu k nakládání s odpady na území kraje Vysočina.

      - Informační zabezpečení výkonu veřejné správy

Informační zabezpečení výkonu veřejné správy tvoří:

a)	faktografické databáze (údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání): 
- informační systém o odpadovém hospodářství (ISOH, CeHO),

- informační systém o obalech (EKO-KOM),
- výběrová statistická šetření (ČSÚ),
- statistické údaje o dovozu a vývozu odpadů (MŽP),

- dokumentografické informace:
- odborné databáze (středisko informačních služeb CeHO, knihovna MŽP, VŠ),
- odborná literatura, odborné akce,
- programy výzkumu a vývoje MŽP,

- účelová výběrová šetření:
- specifická zjišťování a průzkumy (publikované, nebo dostupné u zadavatelů).

      - Náklady na odpadové hospodářství

TABULKA 2.2.4.3a  Náklady na odpadové hospodářství (2001)

| Odpady |  | Náklady |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | měrné | celkové |
|  |  | (Kč/ obyv. rok),(Kč/t) | (mil. Kč/rok) |
| Komunální odpad (KO) | Občané | 380 | 197 |
|  | Obce | 60 | 31 |
|  | Celkem | 440 | 228 |
| Ostatní odpady (mimo KO) | Recyklace | 1500 | 1 000 |
|  | Spalování | 1000 | 10 |
|  | Skládkování | 700 | 280 |
|  | Celkem | - | 1290 |
| Nebezpečné odpady | Dekontaminace | 3000 | 228 |
|  | Spalování | 6000 | 2 |
|  | Skládkování | 3000 | 10 |
|  | Celkem | - | 240 |
| Celkem |  | - | 1 758 |

Roční objem finančních prostředků spojených s nakládáním s odpady na území kraje se v roce 2001 pohyboval přibližně kolem 1,7 mld. Kč, ( pro srovnání, v Pardubickém kraji 1,9 mld. Kč a v Královéhradeckém 1 mld. Kč), přičemž hlavní podíl nákladů představuje recyklace a znovuvyužití ostatních odpadů. Přímo na  občany připadá částka 197 mil. Kč, kterou platí v poplatcích za likvidaci KO. Zbývající a hlavní tíže nákladů připadá na podnikatelské subjekty.

2.2.5	Regionální specifika

      - Vztah ke koncepčním a rozvojovým dokumentům kraje

TABULKA 2.2.5.1a Vztah ke koncepčním a rozvojovým dokumentům kraje

| Dokument | Odpovídající část pro POH KV | Odpovídající část POH KV pro dokument |
| --- | --- | --- |
| Program rozvoje kraje | kap. 1.2 Obyv. a sídelní struktura, kap. 1.6 Hospodářství kap. 1.9 Životní prostředí | kap. 3.1 Závazná část řešení |
| Územní plán VÚC kraje | zpracovává se – před dokončením | kap.3.1.5 Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady |
| Územní energetická koncepce a Koncepce snižování emisí a imisí | zpracovává se | kap 3.1.3 Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady kap. 3.1.4.12 Zdravotnické odpady |
| EVVO – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta | Vzájemné propojení dokumentů EVVO a POH KV je v oblastech prevence, separace – osvěta, informace, programy podporující zavádění systémů šetrných vůči ŽP, BAT. |  |

Zdroj:vlastní šetření ISES

      - Staré zátěže

Pod pojmem staré zátěže jsou do zpracování zahrnuty staré skládky odpadů, bez ohledu na skutečnost, zda byly provozovány legálně na základě rozhodnutí orgánů státní správy nebo nelegálně jako černé skládky, a kontaminovaných průmyslových objektů. Staré zátěže jsou členěny podle míry jejich závažnosti. Informace získané prostřednictvím MŽP ČR (úkol PPŽP 530/2/98, Regionální seznam priorit pro odstraňování starých ekologických škod) budou zpracovány v obrazové podobě jako výstup geografického informačního systému Staré ekologické zátěže (SEZ).

TABULKA 2.2.5.2a  Priority pro odstraňování starých ekologických škod

| Lokalita | Nabyvatel | Status firmy | Sana-ce | Priorita 2002 | Okres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nový Rychnov – skládka DUP | (původně DUP Pelhřimov) | ? | ne | 9,20 | PE |
| Svratka | MARS | a.s. | ano | 7,95 | ZR |
| Velká Bíteš | První brněnská strojírna | a.s | ano | 5,15 | ZR |
| Stařeč | Správa a údržba silnic | s.p. | ne | 5,05 | TR |
| Brtnice – skládka sb. surovin | Brněnské papírny | s.p. | ne | 4,95 | JI |
| Brtnice – skládka Snaha | (původně Snaha Brtnice a Snaha Jihlava) | družstvo | ne | 4,95 | JI |
| Pozďátky skládka odpadů | DE - POZ | s.r.o. | ne | 4,80 | TR |
| Žďár nad Sázavou | TOKOZ | a.s. | ne | 4,7 | ZR |
| Předín | Sklárny Bohemia, skládka | a.s. | ne | 4,65 | TR |
| Mrzkovice – obchodní sklad | FOXTRADE s.r.o. | s.r.o. | ano | 4,55 | HB |
| Třebíč | PaČ | s.p. | ne | 4,30 | TR |
| Náměšť n. Oslav., voj základna | ARMÁDA ČR | AČR | ano | 4,00 | TR |
| Třebíč | Uniplet | a.s. | ano | 3,90 | TR |
| Proseč – Polesí, skládka kalů | (původně Humpol. strojírny s.p.) | s.p. | ne | 3,65 | HB |
| Ledeč nad Sázavou – Horní Hradec, skládka | KOVOFINIŠ, s.p. | s.p. | ne | 3,65 | HB |
| Třebíč | TRADO a.s. | a.s. | ano | 3,65 | TR |
| Křeč | STS Pacov - skládka | s.p. | ano | 3,55 | PE |
| Velké Meziříčí | Ing. Miroslav Vojkovský (GALLI) | fyz.os. | ne | 3,40 | ZR |
| Velké Meziříčí | Jelínek Přerov (GALA) | s.r.o. | ne | 3,35 | ZR |
| Ždírec nad Sázavou | Nádraží – část K.S.Š. – Speciální práce, spol. s r.o. | s.r.o. | ne | 3,35 | HB |
| Velké Meziříčí | Lisovna plastů | s.r.o. | ne | 3,30 | ZR |
| Bystřice nad Perštejnem | Sagras, a.s. | a.s. | ano | 3,25 | ZR |
| Jihlava, Znojemská ul. | JIHLAVAN, a.s.. | a.s. | ne | 3,15 | JI |
| Velké Meziříčí | AGROMOTOR | a.s. | ano | 3,15 | ZR |
| Chotěboř | Autogen GCE | s.r.o. | ano | 3,15 | HB |
| Chotěboř (Čapkovy Domky) | původně Chotěbořské strojírny s.p. | s.p. | ano | 3,10 | HB |
| Mrzkovice | AIM a.s. Pardubice | a.s. | ano | 3,10 | HB |
| Náměšť nad Oslavou | Velamos Sobotín | a.s. | ne | 3,05 | TR |
| Jihlava | Jihom. plynárenská, a.s. | a.s. | ne | 3,00 | JI |
| Jihlava – nádraží ČD | ČD s.o. a PSJ s.r.o. | s.o. a.s.r.o. | částeč. | 2,85 | JI |
| Pelhřimov | Kovošrot Praha, a.s. - sklad | a.s. | ne | 2,85 | PE |
| Ptáčov u Třebíče | TANEX | a.s. | monit. | 2,8 | TR |
| Velké Meziříčí | AGROPODNIK | a.s. | monit. | 2,80 | ZR |
| Žďár nad Sázavou | ZDAR | a.s. | ano | 2,75 | ZR |
| Světlá nad sázavou | APS, Světlá nad Sázavou a.s. | a.s. | ne | 2,75 | HB |
| Humpolec – šrotiště „Na stuplíku“ | Ing. Petr Průša, Svépravice 34, 39301 Pelhřimov | ? | ne | 2,70 | PE |
| Velké Meziříčí | MOTORPAL | a.s. | monit. | 2,60 | ZR |
| Humpolec – hala montáže | Kongregace sester premonstrátek (pozemek), Auto racek Humpolec - haly | ? | ne | 2,55 | PE |
| Popelín, spalovací plocha | Knoflíkářský prům. Žirovnice | a.s. | ne | 2,55 | PE |
| Jaroměřice nad Rokytnou | TRADO | s.r.o. | ano | 2,50 | TR |
| Moravské Budějovice | TRADO | s.r.o. | ano | 2,45 | TR |
| Náměšť nad Oslavou | TRADO | s.r.o. | monit. | 2,40 | TR |
| Pelhřimov | Alfatex – holding spol. s r.o. | s.r.o. | ano | 2,40 | PE |
| Pelhřimov | (původně OSEVA s.p.) | ? | ne | 2,20 | PE |
| Velká Bíteš | Bítešská dopravní | s.r.o. | ano | 2,20 | ZR |
| Havlíčkův Brod | ELEKTROM HB s.r.o. | s.r.o. | ne | 2,20 | HB |
| Krucemburk – skládka Koželužny | Koželužna Krucemburk, s.r.o. | s.r.o. | ano | 2,20 | HB |
| Čelistná - ČS | PF ČR | ? | ne | 2,15 | PE |
| Havlíčkův Brod | ZETOR a.s. | a.s. | ne | 2,05 | HB |
| Třebíč | BOPO | a.s. | ano | 2,05 | TR |
| Pelhřimov – ČS Pražská | ČEPRO | a.s. | ano | 2,00 | PE |
| Černovice, čerpací stanice | BENZINA | s.p. | ne | 1,85 | PE |
| Žirovnice | BENZINA – čerpací stanice | s.p. | ne | 1,80 | PE |
| Josefodol | Caesar Crystal Bohemiae | a.s. | ano | 1,75 | HB |
| Světlá nad Sázavou – skládka skláren | SKLO BOHEMIA, a.s. | a.s. | monit. | 1,55 | HB |
| Kamenná – skládka skláren | Jihlavské sklárny BOHEMIA, a.s. | a.s. | monit. | 1,45 | JI |
| Pelhřimov | Agrospol Pelhřimov s.r.o. | s.r.o. | ? | 1,40 | PE |
| Havlíčkův Brod | BENZINA – ČS Pražská | a.s. | ukonč. | 1,00 | HB |
| Humpolec - rybník | JiVak České Budějovice | s.p. | ano | 1,00 | PE |
| Jihlava | Motorpal | a.s. | ano | 1,00 | JI |
| Nová Cerekev – spal. prostor | (původně Spojené kartáčovny s.p.) | ? | ne | 1,00 | PE |
| Obrataň - ČS | BENZINA | s.p. | ano | 1,00 | PE |
| Pacov – skládka „Pod Pacovskými strojírnami“ | Město Pacov | MÚ | ne | 1,00 | PE |
| Radějov - skládky | (původně Českomoravský len s.p.) | ? | ne | 1,00 | PE |
| Vlásenice | Spojené kartáčovny, skládka | ? | ne | 1,00 | PE |
| Havlíčkův Brod | MOTORPAL a.s. | a.s. | ne |  | HB |
| Křížová, provoz | Toma | a.s. | ano |  | HB |
| Moravské Budějovice | Auto – TREND v likvidaci | s.r.o. | ne |  | TR |
| Počátky | ČSAD Pelhřimov | s.p. | ne |  | PE |

Zdroj: Regionální seznam priorit pro odstraňování starých ekologických škod, MŽP ČR, 2003,

Vysvětlivky:

A - není známo

Kritéria pro hodnocení jednotlivých priorit:

1. Prokázané nebo pravděpodobné ohrožení zdroje pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva.

2. Prokázané nebo pravděpodobné ohrožení zdroje pitné vody pro lokální zásobování obyvatel.

3. Nebezpečnost kontaminace - chemický typ znečištění.

4. Rozsah kontaminovaného území, počet zasažených podniků, hromadné znečištění areálů či průmyslových zón.

5. Migrovatelnost - geologické a hydrogeologické podmínky na lokalitě.

Na území kraje se nacházejí staré ekologické zátěže a devastace charakteru starých skládek (podrobněji níže) a kontaminovaných průmyslových objektů. Nejvážnější situace se týká starých zátěží v okresech Pelhřimov a Třebíč, které navíc nebyly dosud sanovány. Řada ekologických zátěží zůstává neřešena především tam, kde náklady na sanaci přesahují cenu vlastních nemovitostí nebo nejsou vyjasněna vlastnická práva.

TABULKA 2.2.5.2g	Přehled ekologických zátěží - skládek na území kraje Vysočina v členění dle okresů a rizik

| Okres | Celkový počet starých zátěží (skládek) | Počet starých zátěží – skládek dle celkového stupně rizikovosti |  |  |  |  |  | Podíl extrémně a vysoce rizikových skládek na celkovém počtu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalifikace |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (%) |
| JI | 37 | 26 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3% |
| HB | 37 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 6 | 8% |
| PE | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 26% |
| TR | 68 | 0 | 1 | 5 | 23 | 14 | 15 | 9% |
| ZR | 35 | 0 | 1 | 2 | 10 | 22 | 0 | 9% |
| Celkem | 192 | 26 | 3 | 14 | 48 | 77 | 24 | 9% |

Zdroj: KKOH,ENVIRO-EKOANALYTIKA (2002), vlastní šetření ISES.

Klasifikace kvalitativního rizika:

- 1 - extrémní - negativní vlivy skládky jsou extrémně silné, v čase pravidelné nebo se periodicky opakují, přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné

- 2 - vysoké - negativní působení skládky je silné, časově nepravidelné, dočasné, přijaté riziko je nadprůměrné, jisté

- 3 - střední - negativní vlivy skládky jsou průměrné, na hranici přípustných limitů, celkové přijaté riziko je průměrné

- 4 - nízké - negativní vliv skládky je slabý, neškodný, přijaté riziko je průměrné

- 5 - žádné - vlivy skládky jsou téměř nulové, nedetekovatelné, přijaté riziko je téměř nulové

- 0 – neznámé – lokalita, u které riziko nebylo vyhodnoceno

Podrobnější popis starých ekologických zátěží - skládek na území kraje Vysočina je uveden v Tabulkové části v tabulkách 2.2.5.2b (okres Jihlava), 2.2.5.2c (okres Havlíčkův Brod), 2.2.5.2d (okres Pelhřimov), 2.2.5.2e (okres Třebíč) , 2.2.5.2f (okres Žďár nad Sázavou).

2.2.6	Souhrn kapitoly

      - Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství

Dominantním způsobem nakládání s odpady na území kraje bylo v letech 1999 až 2001 využití jako druhotná surovina, skládkování a kompostování, což je dáno především původem odpadů v zemědělství a lesnictví; v případě komunálních odpadů bylo v posledních letech nejvíce odpadů skládkováno. Ve srovnání s ČR je produkce odpadů v kraji Vysočina kromě zemědělských a lesnických (dřevařských) výrob velmi nízká, což je dáno nízkým počtem velkých průmyslových podniků.

Z hlediska budoucích požadavků na technickou vybavenost území pro nakládání s odpady jsou „vyřešenou“ oblastí v současné době pouze skládky komunálních odpadů; významný je deficit zařízení především v oblasti separace komunálního odpadu, nakládání s objemnými odpady a zařízení pro demontáž autovraků.

Na území kraje působí několik silných sdružení obcí a dalších oprávněných osob schopných zvládnout budoucí požadavky na moderní odpadové hospodářství.

Dostupnost a úplnost informací o odpadech je na odpovídající úrovni; problémem je věrohodnost dat.

Roční objem finančních prostředků spojených s nakládáním s odpady na území kraje se v roce 2001 pohyboval přibližně kolem 1,7 mld. Kč.

Na území kraje se nacházejí staré ekologické zátěže a devastace charakteru starých skládek a kontaminovaných průmyslových objektů, přičemž nejvážnější situace se týká starých zátěží v okresech Pelhřimov a Třebíč, které navíc nebyly dosud sanovány.

      - Klíčové problémy odpadového hospodářství kraje Vysočina

Za hlavní problémové oblasti současného systému nakládání s odpady na území kraje Vysočina ve vztahu k očekávaným požadavkům lze označit:

- chybějící technická vybavenost území (s výjimkou skládek komunálního odpadu),

- chybějící nástroje kraje (administrativní, ekonomické) k podstatnému ovlivnění systému nakládání s odpady na svém území,

- disproporce mezi požadavky ze strany státu v oblasti materiálového využití komunálního odpadu a možnostmi (především finančními) obcí a občanů,

- absence věrohodných dat o produkci a způsobech nakládání s odpady.

      - Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství kraje se závaznou částí POH ČR

Tabulka 2.2.6.3.a  Soulad odpadového hospodářství kraje se závaznou částí Plánu

odpadového hospodářství ČR

| Č. | Název kapitoly | Stav v kraji | Míra shody /%/ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností | 50% původců odpadů provádí opatření, z toho 20% uplatňuje skutečný prevenční přístup; lepší situace u větších původců odpadů a u původců s ISO 9000/14000 | 30% | Dotazníkové šetření u původců a zpracovatelů odpadů |
| 2. | Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | účinnost sběru nebezpečných složek komunálního odpadu – 0,3 kg/obyv.rok, tj. 30% výskytu v komunálním odpadu | 30% | Dotazníkové šetření u obcí; nebezpečné složky komunálního odpadu bez zařízení |
| 3. | Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech |  |  |  |
| 3.1 | Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující | stav inventarizace neznámý | XXX | CeHO neposkytlo relevantní informace |
| 3.2 | Odpadní oleje | účinnost sběru odpadních olejů cca 15% z množství uvedených na trh | 40% | Údaj z členských organizací ČAPPO a) pro ČR |
| 3.3 | Baterie a akumulátory | účinnost sběru olověných akumulátorů 80%; Ni-Cd akumulátorů 90%; přenosných zdrojů proudu (PZP) 2,5% | Pb- 95% Ni-Cd- 90% PZP– 5% | Údaje za ČR |
| 3.4 | Kaly z čistíren odpadních vod | Cca 2/3 vznikajících kalů ČOV se přímo, nebo po úpravě využívá na zem. půdách | 66% | Dotazníkové šetření v ČOV |
| 3.5 | Odpady z výroby oxidu titaničitého | netýká se kraje Vysočina |  |  |
| 3.6 | Odpady z azbestu | stav nakládání není známý | XXX | Dotazníkové šetření u stavebních organizací |
| 3.7 | Autovraky | demontovány stovky autovraků/rok | 5% | Dotazníkové šetření u autovrakovišť |
| 4. | Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | integrace existujících zařízení do jednotné krajské sítě chybí | 50% | Na základě průzkum současné technické vybavenosti území kraje |
| 5. | Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů | netýká se úrovně krajů |  |  |
| 6. | Podíl recyklovaných odpadů | využití odpadů 60%; materiálové využití komunálních odpadů (KO) 12% | využití odpadů: 60% Materiálové využití KO: (splněno z 24%) | Požadavek zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 je prakticky realizovatelný pouze statististicky |
| 7. | Cíle závislé na realizaci cílů 1. až 6. |  |  |  |
| 7.1 | Podíl odpadů ukládaných na skládky | skládkování odpadů snížit o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 | snížení podílu skládk. odpadů (2001): -312% b) | Při splnění všech požadavků na využití odpadů |
| 7.2 | Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek | podíl organické složky komunálního odpadu ve hmotě ukládané do skládek – 41% | snížení podílu na 75% - ??? | Nelze dosáhnout bez energetického využití komunálního odpadu |

- ČAPPO – Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (členové zastupují cca 85% trhu mazacích olejů v ČR)

- v roce 2000 bylo na území kraje skládkováno 126 179 t odpadů, v roce 2001 už 403 919 t, do roku 2010 se má skládkování snížit o 20% ve srovnání s rokem 2000.