ZK-01-2004-32, př. 4

počet stran: 10

## OBSAH

### INVESTIČNÍHO  ZÁMĚRU

### STUDIE

1.   Umístění objektu

- Charakteristika objektu

- Parametry objektu

- Bilance potřeb a zdrojů financování stavby v tis.Kč

- Specifikace stavebních objektů, provozních souborů a zařízení nezahrnutých do provozních souborů

- Řešení stavby

- Příprava území pro stavbu

- Zabezpečení budoucího provozu

- Průkaz nezbytnosti výstavby

1.         IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A  INVESTORA

Název akce             :   JUSTIČNÍ  AREÁL V  JIHLAVĚ

Místo                       :   Areál Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59

Jihlava

Okres                      :    3707 Jihlava

Katastrální území   :    659673 Jihlava

List vlastnictví         :    1622

Čísla parcel dotčených výstavbou  :    3007/1, 3007/2, 3007/3,3007/5, 3005,

3020/1

- UMÍSTĚNÍ OBJEKTU

Záměrem investora je vybudovat v Jihlavě důstojné sídlo pro Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Jihlavě, pro pobočky Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Brně a Probační a mediační službu, a to odpovídající významu uvedených institucí. Tomuto záměru naprosto vyhovují vybrané objekty nacházející se  v areálu  staré nemocnice v Jihlavě.

Nemocniční areál je situován v blízkosti městského centra, v dostupné vzdálenosti od městské hromadné dopravy a s dostatečnými parkovacími plochami pro veřejnost. Nemocnice ukončila svůj provoz na jaře roku 2003 a jednotlivé nemocniční objekty a pozemky  jsou  odprodávány případným zájemcům.

V bezprostřední blízkosti hlavního vstupu do areálu je situována  šestipodlažní budova, která dříve sloužila jako chirurgický pavilon. Na budovu navazuje spojovací dvoupodlažní krček, který vytváří pěší krytý koridor do sousedního objektu.

Pro uvažovaný účel bude odkoupen stávající šestipodlažní objekt bývalé chirurgie včetně spojovacího krčku, přilehlých přízemních objektů a komunikací (hranice pozemků vyplývá z geometrického plánu č. 183/2003 ze dne 6.12.2003, který je přílohou). V takto vymezeném prostoru bude vybudován důstojný  justiční areál s vlastní technickou infrastrukturou, parkovacími a provozními plochami.

S ohledem na to, že v budoucnu může dojít k politickému rozhodnutí o zřízení Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Jihlavě s působností pro okresní soudy v hranicích Kraje Vysočina, uvažuje investor s výstavbou dalšího objektu pro potřeby justice v Jihlavě na pozemcích bezprostředně navazujících na nyní uvažovaný prostor pro využití justičními složkami. Tyto pozemky jsou vymezeny geometrickým plánem č. …….. ze dne ………….., který je přílohou tohoto investičního záměru. Alternativou k tomuto řešení umístění dalších justičních složek (v případě, že budou zřízeny Krajský soud a Krajské státní zastupitelství v Jihlavě) je jejich umístění v objektu bývalé urologie, který je zakreslen jako objekt č. 1 v situačním plánu, který je rovněž přílohou tohoto investičního záměru.

V rámci realizace akce je nutné rekonstruovat budovu bývalé chirurgie. Dále je nutno v  prostoru stávajícího spojovacího krčku, který bude v rámci stavebních prací zbourán,  realizovat novou  vícepodlažní přístavbu administrativního charakteru (Okresní státní zastupitelství, pobočka Krajského státního zastupitelství, Probační a mediační služba). Přízemní objekty ve dvorním traktu budou opraveny a budou sloužit jako krytá garážová stání pro služební vozidla a dílny údržby. Nová parkovací stání vzniknou na hranici pozemku a od okolní zástavby budou odcloněna vzrostlou zelení.

Budova bývalé chirurgie pro potřeby justice, po především vnitřních úpravách, zcela vyhovuje. Důstojný výraz fasády a  dominantní vstup srozumitelně  podtrhne význam budovy, která je navíc osazena do uklidňujícího, ozeleněného parkového prostoru. Vzhledem k jasně definovanému dispozičnímu uspořádání vnitřních prostor budou  stavební zásahy do objektu minimální. Deficit kancelářských ploch je řešen novou přístavbou, které svojí polohou logicky uzavře provozní zázemí justičního celku.

3.      CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Ve stávajícím objektu budou umístěny následující skupiny subjektů :

Rekonstruovaný objekt  (bývalá chirurgie):

- Okresní soud v Jihlavě

- Pobočka krajského soudu v Brně

Přístavba objektu

- Okresní státní zastupitelství v Jihlavě

- Pobočka krajského státního zastupitelství v Brně

-    Probační a mediační složka

Ve studii je variantně řešena úprava stávajícího objektu a přístavby, v případě zřízení Krajského soudu v Jihlavě.  Úpravy se  dotýkají především 3.NP. Zde by došlo k ekonomicky  i časově nenáročným stavebním úpravám. Jedná se především o přemístění lehce demontovatelných  sádrokartonových příček s ohledem na  aktuální potřeby KS v Jihlavě.  Jedná se např. o požadavky na zvýšení počtu jednacích síní a počtu pracoven soudců. S minimálními úpravami lze pro potřeby nově zřízeného KS v Jihlavě využít i kancelářské prostory ve 2.NP nové přístavby.

Jako velice vhodné se jeví (z provozního hlediska) propojení obou budov spojovacím krčkem v úrovni 2.NP, případně 3.NP. Propojení obou budov zabezpečí bezkontaktní  přístup soudců z  pracoven do jednacích síní.  Spojovací krček bude navržen z lehké, prosklené, ocelové konstrukce s využitím jednoduchého závěsného systému.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná  pouze o objemovou studii, zbývá dostatečný časový prostor (v dalších stupních projektové dokumentace) na případné dispoziční a provozní úpravy uvnitř i vně objektu. Tato studie  slouží především k prokázání vhodnosti objektu k uvažovanému využití.

Rekonstruovaný objekt

Stávající budova  vykazuje veškeré předpoklady  k zamýšlenému využití tj. významné státní instituce.

Objekt  byl postaven ve třicátých letech minulého století a vykazuje funkcionalistické a kubistické architektonicko-stavební prvky a není zásadně dotčen pozdějšími stavebními úpravami. Významnějším negativním prvkem je pouze přístavba výtahu ve dvorní části, která bude v rámci rekonstrukce  zbourána. Stávající budova má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Střešní konstrukce je jednoplášťová s plechovou krytinou. Z hlediska stavebně-technického,  je objekt velmi zachovalý bez zjevných statických poruch. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou železobetonové, monolitické.

Rekonstrukce objektu spočívá především v celkové opravě a modernizaci objektu včetně  vybavením objektu současnou technickou infrastrukturou.  Zamýšlené dispoziční úpravy  vycházejí z nového využití objektu a dotýkají se především stávajících nenosných konstrukcí.

Vlastní stavební práce jsou standardního rozsahu vyplývající z celkové obnovy stávajícího objektu tj. výměna okenních a dveřních výplní, nášlapných vrstev podlah, střešní krytiny atd. Větším stavebním zásahem je pouze realizace vnitřní vertikální dopravy tj. výtahů.

Přístavba

Přístavba objektu je koncipována jako tvarově jednoduchá stavba s výrazově moderními prvky, které  podtrhují význam budovy a logicky doplňuje stávající zástavbu.

Stavebně konstrukčním systémem je skeletový trojtrakt s plochou střechou.

Stávající objekt a  přístavba je vzájemně propojena na úrovni podzemního podlaží.

Budova má čtyři nadzemní podlaží  a jedno podlaží podzemní.

Venkovní úpravy a ostatní objekty

Venkovní úpravy řeší parkovací stání  pro zaměstnance, venkovní  komunikační systém a ozelenění okolních ploch.

Stávající jednopodlažní objekt ve dvorním traktu bude využit  pro kryté pakování pracovníků  a dílny údržby.

- PARAMETRY OBJEKTU

Rekonstruovaný objekt

VARIANTA 1		VARIANTA 2

- obestavěný prostor				24.600  m3    		24.600  m3

- jednací síně malé do 40 m2			0 ks / 0 m2		0 ks / 0 m2

- jednací síně střední 40 – 70 m2		5 ks / 300 m2		5 ks / 290 m2

- jednací síně velké nad 70 m2		6 ks / 550 m2		7 ks / 635 m2

aukční síň					1 ks / 90 m2		1 ks / 90 m2

- kanceláře a pracovny				60 ks / 1050 m2	57 ks / 964 m2

- sklady a archívy				11ks / 255 m2	11ks / 255 m2

Novostavba

-  obestavěný prostor				9.050 m3 		9.118 m3

-  kanceláře a pracovny			39 / 760 m2		40 / 784 m2

-  sklady a archívy				11 ks/ 520 m2	10 ks/ 496 m2

-  jednací místnost				1 ks / 60 m2		1 ks / 60 m2

VARIANTA 2 - V případě zřízení KS v Jihlavě

- BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ STAVBY

V TIS.KČ

| rok | ID investice | SD investice | SD neinvestice |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | - | 4,2 | - |
| 2005 | 39,45 | 0,55 | 6,3 |
| 2006 | 78,05 | 7,75 | 6,3 |

- SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, PROVOZNÍCH    SOUBORŮ A ZAŘÍZENÍ NEZAHRNUTÝCH DO  PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Stavební objekty :

SO 001    Rekonstrukce objektu

SO 002   Přístavba objektu

SO 003   Bourací práce

SO 004   Kácení zeleně

SO 005   HTÚ

SO 006   Venkovní a sadové úpravy

SO 007   Venkovní zpevněné plochy

SO 008   Venkovní přeložky inženýrských sítí

SO 009   Venkovní přípojky inženýrských sítí

Provozní soubory

PS 001    Vertikální doprava

PS 002    Technologické vybavení

PS 003    Interiéry

- ŘEŠENÍ STAVBY

  - Architektonické řešení

Architektonické řešení  vychází z obnovy staré budovy a novodobé přístavby objektu.

Předpokládá se citlivá rekonstrukce stávajícího objektu, která zajistí potřebné prostorové nároky. Uvažuje se s použitím kvalitních leč neokázalých materiálů, zdůrazňujících význam a funkci budovy, při zachování ekonomických hledisek, sledujících účelnost vynaložených nákladů.

Novostavba je soudobá a zároveň si dělá ambice v tom smyslu, že chce být vnímána jako citlivá a kontextuální. Přístavba nenásilnou formou navazuje na stávající objekt. Členěním fasád, ztvárněním vstupu a  použitými materiály   přiznává  stavba svou současnost a zároveň se přizpůsobuje okolní zástavbě  v takové míře, aby nedominovala.

Výsledný tvar představuje jistou rovnováhu mezi starým a novým.

  - Vytápění objektů, klimatizace

Vytápění a ohřev TUV půdní vestavby bude řešeno vlastním systémem. Zdrojem tepla bude kondenzační teplovodní agregát pro spalování zemního plynu. Agregát bude zajišťovat i ohřev TUV pro potřeby sociálních zařízení. Vybrané prostory budou vybaveny klimatizací,  která  zajišťuje tepelnou pohodu i v letních měsících.

  - Vnitřní rozvody

Trasy rozvodů vody, TUV a kanalizace budou určeny projektovou dokumentací.

Rozvody NN (230 V) budou zpracovány v projektu s tím, že pro počítače a pro aktivní prvky počítačové sítě bude vybudován vlastní rozvod stabilizovaného NN (230V).

Strukturovaná kabeláž bude realizována architekturou standardu komplexního továrního systému tak,  aby bylo možno co nejvíce zachovat flexibilitu systému reflektující  na měnící a narůstající potřeby uživatelů  a jimi definovanou výši komfortu. Bude použit kabelážní systém na bázi UTP kabeláže. Tento kabel musí podporovat přenos veškerých dat a hlasu. Vedle klasického internetu i signály MaR, CCTV a dalších signalizací bez vzájemného ovlivňování . V technické místnosti v podkroví bude instalován hlavní datový rozvaděč MDF. Počty pracovních oblastí (informačních zásuvek) budou vycházet z konkrétních potřeb uživatele budovy.V prostoru podkroví je uvažován rozvod v podlahovém kanálu s následným umístěním pracovních oblastí (datových dvojzásuvek) na instalační sloupky, spolu se silovými zásuvkami (samostatný okruh pro PC s jističem a ostatní spotřebiče) a reproduktorem ozvučovacího systému. Datové systémy budou odpovídat ustanovením vyhl.č.56/99 Sb.

  - Telefonní ústředna

V objektu bude v technické místnosti  umístěna nová digitální pobočková telefonní ústředna. Ústředna musí odpovídat všem současným trendům. Předpokládá se primární připojení ISDN. Dodávka bude kompletní včetně analogových a digitálních telefonních přístrojů, základnových stanic DECT, přenosných telefonů DECT, pracoviště spojovatelky, GSM brány a tarifikace. Uvažováno je se zavedením IP – Telefonie.

6.5     Zabezpečení objektu

Vnitřní vazby v objektu soudu budou řešeny tak, že pohyb veřejnosti bude omezen na nezbytnou míru, a to pouze v prostorách k tomu určených.

Vstupy do prostoru  budou střeženy a ovládány přístupovým systémem. Čtecí systém bude navržen jako bezkontaktní. Konfigurační a monitorovací PC bude umístěné v technické místnosti  spolu s ostatními slaboproudými zařízeními. Obslužný program bude dovolovat konfigurovat systém, zadávat, editovat a mazat uživatele systému. Zařízení bude dále sloužit ke stahování dat o průchodech a činnosti řídících jednotek a jejich ukládání do souboru historie pro možnost budoucí analýzy. Při výpadku síťového napájení bude nutno zálohovat systém, aby nedošlo k výpadku funkce. Každá řídící jednotka bude zálohována malou baterií. U běžných kanceláří budou instalovány zámky systému „generálního klíče“.

Elektrické zabezpečovací systém bude zajišťovat pokrytí celé budovy. Veškeré zabezpečovací systémy budou odpovídat ustanovením vyhl.č.148/98 Sb., č.258/Sb. a č.12/99 Sb.

  - Protipožární ochrana objektů

Objekt je členěn na samostatné požární úseky,  které  budou vybaveny systémem EPS.

Předpokládá se nutnost zabezpečení objektu požární vodou. V celém objektu v prostoru nových požárních úseků budou v požadovaném počtu instalovány přenosné hasící přístroje.

6.7   Civilní ochrana

Bez nároků.

- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO STAVBU

  - Stavební parcela

Stavební parcela včetně objektů na nich stojících je ve vlastnictví Kraje Vysočina, od kterého je ji třeba odkoupit do vlastnictví ČR – okresního soudu v Jihlavě.

7.2     Inženýrské sítě

Navrhovaná rekonstrukce a přístavba objektu  si vyžádá opravu stávajících nebo nové přípojky kanalizace a NN kabelů atd.

  - Průzkumy

Před  provedením stavby bude nutno inovovat mapový podklad a ověřit aktuální technický stav stávajících objektů.

7.4   Doprava

Silniční doprava

Areál je napojen na městskou komunikaci s příjezdem k autobusovému a vlakovému nádraží.

Městská hromadná doprava

Areál se nachází v blízkosti MHD.

Parkování

Před vlastním areálem nemocnice se nachází dostatek parkovacích stání. Na vlastním pozemku budou zabezpečena parkovací stání pro zaměstnance.

7.5  Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Neobsahuje technologie a provozy ohrožující životní prostředí. Naopak po rekonstrukci stávajících budov bude vylepšen vzhled centrální části města.

- ZABEZPEČENÍ BUDOUCÍHO PROVOZU

Počty pracovníků

Okresní soud v Jihlavě

- správa objektu, administrativa……………………… …….56

- soudci …………………………………………………..       14

- celkem…………………………………………………..       70

Pobočka krajského soudu v Brně

- administrativa…………………………………………..      21

- soudci …………………………………………………..      11

- celkem…………………………………………………..      32

Okresní státní zastupitelství v Jihlavě

- správa, administrativa…………………………………        9

- zástupci..………………………………………………..        7

- celkem…………………………………………………..      16

Pobočka krajského státního zastupitelství v Brně

- správa, administrativa…………………………………        7

- zástupci..………………………………………………..        5

- celkem…………………………………………………..      12

Probační a mediační služba……………………………        8

Pomocný personál………………………………………       12

Celkový počet pracovníků……………………………..      150

9.   PRŮKAZ NEZBYTNOSTI VÝSTAVBY

Realizací navrhovaného investičního záměru bude vyřešen kritický stav v umístění  Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, současně budou zajištěny prostory pro práci poboček Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Brně v Jihlavě umístěných a pro práci Probační a mediační služby.

Současný stav

Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Jihlavě v současnosti sídlí v části objektu Policie ČR, která svojí kapacitou naprosto nevyhovuje současným potřebám obou institucí. Okresní soud v Jihlavě dále využívá prostory v nájmu u soukromé osoby (garáž).  Policie ČR má sama nedostatek prostor pro práci svých složek a nemůže tedy ve svém objektu uvolnit již další prostory pro uvedené instituce a zejména pak prostory pro zřízení poboček Krajských justičních složek.

.

V Brně dne 28.1.2004                  Kolektiv pracovníků a spolupracovníků

PROJECT building s.r.o.

atelier : Erbenova 8, 602 00, Brno

Za správnost :  Ing. Marie Blažkeová

Ing. arch. Petr Stojan

Ing. arch. Hana Kuberová

JUDr. Vladimír Sova, předseda Okresního soudu v Jihlavě