RK-34-2003-07, př. 1

počet stran: 4

Název stavby: 	Heroltice – Pávov (I/38)

Zpracovaná dokumentace:   investiční záměr

Investor:		Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor majetkový

Žižkova 1882/57

587 33  Jihlava

Obsah:            A)  Identifikační údaje projektu

B)  Údaje o stavbě

- Popis současného stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace akce

- Požadavky na technické řešení

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a zařízení

- Související úpravy

- Odhad stavebních nákladů

- Přílohy: -	  Dopravně inženýrské podklady

- Přehledná situace

- Situace 1 : 5 000

Vypracoval:		Pragoprojekt, a.s.

Ateliér Jihlava

Seifertova 43

586 01  Jihlava

Zpracovatelský tým:  		Ing. František Kavina – vedoucí týmu

Ing. Pavel Borovička

Ing. Martina Kopalová

Ing. Zdeněk Trávníček

V Jihlavě 30.9.2003

# Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor majetkový

Žižkova 1882/57

587 33  Jihlava

INVESTIČNÍ  ZÁMĚR

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 40 ze dne 19. ledna 2001,

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,

na projekt (akci) Heroltice – Pávov (I/38)

A)   Identifikační údaje projektu (akce):

Správce investice:		Kraj Vysočina, KÚ kraje Vysočina

Název akce:			Heroltice – Pávov (I/38)

Kraj:  				Vysočina

Okres:				Jihlava

Katastrální území:		Bedřichov u Jihlavy

Heroltice

Pávov

Předpokládané celkové investiční náklady: 220 000 tis. Kč (vč. DPH) v cen. úrovni r. 2003

B)   Údaje o stavbě:

- Popis současného stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace akce:

Místní komunikace spojuje silnici I.třídy I/38 se silnicí II.třídy II/352 severně od města Jihlavy v kraji Vysočina. Tato komunikace je vedena východním směrem v souběhu s dálnicí D1 a prochází městskou částí Jihlava – Bedřichov v blízkosti průmyslových podniků Bosch a Automotive Lighting.

Záměrem rekonstruovat místní komunikaci v  úseku od napojení na    
komunikaci I/38 do obce Heroltice a na komunikaci II.třídy II/352 je především napojení tzv.“Průmyslového parku“ na silnici I.třídy I/38 a vychází z platného Územního plánu města Jihlavy (r.2003). Silnice I.třídy I/38 je napojena na Dálnici D1 dálniční křižovatkou cca 1 km severovýchodně od městské části Pávov.

V dnešní době jsou na propojení Průmyslového parku a ostatních průmyslových podniků, které se v této městské části nacházejí, se silnicí I.třídy I/38 využívány místní komunikace v obci Pávov a městské části Jihlava – Bedřichov, které nevyhovují stále narůstajícímu objemu těžké nákladní dopravy a mají nepříznivý vliv také na životní prostředí. Ulice Heroltická je navíc ve špatném technickém stavu, protože šíře vozovky je cca 5,0 m a míjení nákladních vozidel je značně komplikované.

- Požadavky na technické řešení:

Navrhovaná komunikace mezi Herolticemi a ulicí Pávovská jako sběrná komunikace kategorie MS 9/60 propojí stávající silnici II/352 s ulicí Pávovská a dále se silnicí I/38 a umožní připojení tzv.“Průmyslového parku“ (mezi městskými částmi Hruškovy Dvory a Bedřichov). Realizace této komunikace si vyžádá částečné přeložky venkovních vedení elektrické energie VN 22 kV č.333, 396, 61, částečnou přeložku VTL plynovodu DN 200 mm a částečnou přeložku vodoteče (potoka). Délka této komunikace bude cca 3170 m.

Okružní křižovatka v ulici Pávovská je navržena pro křížení s komunikací Heroltická a pro další připojení nákladního terminálu. Její vnější průměr by měl být alespoň        40 m. Realizace této okružní křižovatky si vyžádá přeložky podzemních vedení (kabelů …).

V místě připojení tzv.“Průmyslového parku“ na stávající a navrhovanou ulici Heroltická se navrhuje okružní křižovatka obdobných parametrů jako v ulici Pávovská.

Napojení na silnici I/38 se navrhuje mimoúrovňovou křižovatkou trubkovitého tvaru se současným mimoúrovňovým křížením železniční tratě č.240 Jihlava – Havlíčkův Brod a souběžné vlečky. V průběhu zpracování byly předloženy 4 alternativy umístění křižovatky a byla doporučena alternativa č.3. Na silnici I/38 se navrhují odbočovací     a připojovací pruhy v délkách dle ČSN 73 61 02. Realizace tohoto napojení si vyžádá částečnou přeložku VTL plynovodu DN 300 mm, částečnou přeložku venkovního vedení elektrické energie VN 22 kV č. 775  a další přeložky podzemních vedení (vodovod, kabely …).

Pro napojení z ulice Pávovská na silnici I/38 s větvemi ve směru na Havlíčkův Brod    a od Jihlavy a s mimoúrovňovým křížením železniční trati byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem ke sklonovým poměrům navržené trasy, umístění křižovatky na Pávovské ulici a navrhované nové komunikaci Heroltická byla doporučena změna spočívající ve sloučení obou úrovňových křižovatek na Pávovské ulici. Tím došlo k vyloučení průsečné křižovatky ve sklonu    6 %, k prodloužení trasy mezi ulicí Pávovskou a přemostěním železniční trati a ke snížení podélného sklonu na cca 4.5 %

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a zařízení (aktualizace pasportu)

Staničení úseku                     Popis

0,000	Okružní křižovatka v ulici Pávovská

1,032	Připojení na komunikaci I/38

0,000	Okružní křižovatka v ulici Pávovská

1,190	Okružní křižovatka v ul.Heroltická a připojení „Průmyslového parku“ (Heroltická 1.část)

3,170	Okraj obce Heroltice (Heroltická 2.část)

- Související úpravy

Do souvisejících úprav pro dopravní napojení „Průmyslového parku“ na silnici I/38 je nutno zahrnout řešení přeložek tras stávajících inženýrských sítí s ohledem na jejich případné další rozšiřování pro budované areály, včetně budování nových tras a jejich posílení.

- Odhad stavebních nákladů

Jsou propočteny na základě navrženého napojení „Průmyslového parku“ na silnici I/38 Jihlava – Bedřichov a na silnici II/352

### Heroltická 1.část - komunikace mezi ul. Pávovská a křižovatkou na ul.Heroltická

Komunikace								     23 800 tis. Kč

Přeložka VN 22 kV							          560 tis. Kč

Přeložka VTL plynovodu DN 200 mm				          390 tis. Kč

Ostatní přeložky								50 tis. Kč

Celkem								     24 800 tis. Kč

### Heroltická 2.část - komunikace mezi křižovatkou na ul.Heroltická a silnicí II/352

Komunikace								     39 500 tis. Kč

#### Okružní křižovatka							       2.600 tis. Kč

Celkem								     42 100 tis. Kč

## Okružní křižovatka v ul.Pávovská

## Křižovatka vč. Podzemních vedení 					       8 000 tis. Kč

Celkem								       8 000 tis. Kč

## Napojeni komunikace od ul.Pávovská na silnici I/38 ve směru na Havlíčkův Brod a od Jihlavy

## Komunikace vč. mostu nad železniční dráhou č. 240, opěr.zdí a přeložek							 					      60 000 tis. Kč

Celkem								      60 000 tis. Kč

Napojení komunikace od ul. Pávovská na silnici I/38 ve směru na Jihlavu a od Havlíčkova Brodu

## Komunikace vč.mostu nad silnicí I/38 a přeložek			      59 000 tis. Kč

Celkem								      59 000 tis. Kč

Stavební náklady včetně DPH	                                                   193 900 tis. Kč

Odhad nákladů je uveden jako odhad nákladů na stavební objekty. Neobsahuje náklady na výkupy pozemků, odvody za odnětí pozemků ze ZPF, náklady na projektové a průzkumné práce, vedlejší a ostatní náklady na přípravu staveb      a t.p.. Včetně těchto výše uvedených nákladů mohou dosáhnout celkové náklady cca 220 000 tis. Kč.

V Jihlavě 30.9.2003

Ing. František Kavina