#### RK-29-2002-04

Žádost o provedení rozpočtového opatření

počet stran: 2

počet příloh: 0

pro: jednání rady kraje 29/2002 dne 3. 9. 2002

zpracovala: I. Ševecová

předkládá: Z. Šálek

Popis problému:

Na základě žádosti Města Třebíč o podíl na příspěvku pro rekonstrukci silnice II/360 v Třebíči ulice Brněnská, žádá odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým o poskytnutí 1 000 tis. Kč Správě a údržbě silnic Třebíč na rekonstrukci výše uvedené silnice. Jedná se o podkladní vrstvy a části asfaltobetonového povrchu  silnice, která je v majetku kraje Vysočina.

Popis stavu:

V rámci rekonstrukce inženýrských sítí a zpevněných ploch na silnici II/360 ulice Brněnská v Třebíči je navržena i rekonstrukce komunikace a navazujících chodníků v dotčeném úseku. Po provedení rekonstrukce kanalizace, která je v havarijním stavu, vodovodu a veřejného osvětlení bude provedeno obnovení vozovky komunikace a přilehlých ploch. Vzhledem k rozsahu zemních prací při rekonstrukci inženýrských sítí a nevyhovujícímu současnému stavu ploch, bezprostředně navazujících na komunikaci, bude provedena kompletní rekonstrukce komunikace včetně spodní skladby. Stavba navazuje na úpravy na začátku ulice, realizované v rámci akce „Silnice II/360, Rafaelova“. Součástí návrhu komunikace je i řešení odvedení dešťových vod do nově navržených uličních vpustí. Jednotlivé části stavby nelze realizovat věcně ani časově samostatně.

Technický návrh vychází z dříve posuzovaných a projednávaných dílčích dokumentací, generelu kanalizace města, závěrů a stanovisek vznesených na výrobním výboru k předložené akci a závazných podmínek investora.

Směrový návrh zohledňuje stávající vedení trasy komunikace a požadavky na zřízení podélných parkovacích stání. Komunikace byla parametrově navržena jako směrově nerozdělená místní obslužná s neomezeným přístupem v kategorii MO8/40 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,50 metru. Na začátku trasy komunikace navazuje na již provedenou úpravu. Povrchové vody z komunikací budou zachyceny do navržených uličních dešťových vpustí opatřených kalovou prohlubní, které budou napojeny do rekonstruované dešťové kanalizace.

Podkladní vrstvy jsou složeny ze štěrkodrtě tloušťky 25 cm a kameniva zpevněného cementem tloušťky 12 cm, obalovaného kameniva OKI 6 cm. Na tuto vrstvu bude položen asfaltový beton velmi hrubý ABVH II o tloušťce 8 cm a asfaltový koberec mastixový hrubozrnný AKMHI tloušťky 4 cm.

Investor				Město Třebíč

Zhotovitel				AG STAV Třebíč a. s.

Délka úpravy 				0,284 km

Druh povrchu vozovky		asfaltový koberec

Předpokládané náklady celkem	9 873 tis. Kč

z toho: komunikace		3 297 tis. Kč (1 000 tis. Kč SÚS, 2 300 tis. Kč ŘSD)

chodníky		   866 tis. Kč

inženýrské sítě	5 710 tis. Kč

Příspěvek Ředitelství silnic a dálnic na opravu komunikace v rámci objízdných tras při výstavbě silnice II/360 Třebíč – Rafaelova ulice činí 2 300 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě výše uvedených skutečností předkládá odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým návrh řešení rekonstrukce stavu silnice II/360 tak, aby rekonstrukce silnice plynně navazovala na rekonstrukce inženýrských sítí a chodníků, jejichž investorem je Město Třebíč. Financování je navrhováno uvolněním prostředků formou schválení následujícího rozpočtového opatření radou kraje:

schválit povýšení rozpočtu položky dotace na technická zhodnocení v kapitole Doprava (Orj. 80, 10, § 2212 Silnice) o 1 000 tis. Kč, snížením položky na podporu technických dokumentací a předprojektovou a projektovou přípravu v rámci modernizace komunikací, případně souvislé opravy komunikací 2. a 3. tříd v kapitole Doprava (Orj. 80, § 2212 Silnice), na rekonstrukci silnice II/360 ulice Brněnská v Třebíči.

Stanovisko:

Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem rozpočtového opatření.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- povýšení položky dotace na technická zhodnocení  v kapitole Doprava (Orj. 80, 10, § 2212 Silnice) schváleného rozpočtu kraje o 1 000 tis. Kč, snížením položky na podporu technických dokumentací a předprojektovou a projektovou přípravu v rámci modernizace komunikací, případně souvislé opravy komunikací 2. a 3. tříd v kapitole Doprava (Orj. 80, § 2212 Silnice) schváleného rozpočtu kraje na rekonstrukci silnice II/360 ulice Brněnská v Třebíči;

- zvýšení závazného ukazatele investiční dotace vůči Správě a údržbě silnic Třebíč o 1 000 tis. Kč na rekonstrukci silnice II/360 ulice Brněnská v Třebíči.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: do 15. 9. 2002