RK-16-2002-16, př. 1

počet stran: 1

P R O T O K O L

o stavebně technickém stavu objektu Vnitřní 139, Pelhřimov, ve správě Základní umělecké školy, Pod Kalvárií 850, Pelhřimov ( výtvarný obor)

Při seznamování se s jednotlivými objekty po stavebně technické stránce začátkem  roku 2002 referentem oddělení správy realit  pí Javůrkovou, byl shledán stav výše uvedeného objektu jako velice špatný.

Na základě tohoto zjištění bylo zadáno firmě Projektování-Fejt, Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov vypracování  posouzení stávajícího stavu, statické posouzení a návrh na případné stavební úpravy.

Firmou bylo zjištěno, že objekt naprosto nevyhovuje po stavebně technické stránce současnému využívání zejména:

- východní stěna objektu, zde jsou ve venkovní zdi praskliny takového rázu, že je vidět i čelo kolejnice stropní desky

- soklové kamenné zdivo je vyzděno na hliněnou maltu, kameny se uvolňují a vypadávají

- současný stav základů východní stěny je zřejmě příčinou praskání objektu

- stropy nad 1. NP nejsou únosné – nelze užívat 2.NP, klenba na požadované zatížení je nevyhovující (profil I 125 mm) atd.

Objekt dříve sloužil jako staveništní zařízení při výstavbě budovy Gymnázia v těsném sousedství. Následně ho škola využívala jako kůlnu na nářadí. Potom zde proběhly stavební úpravy, nástavba jednoho patra a objekt byl užíván, jako mateřská škola.

V současné době je využíván ZUŠ v Pelhřimově pro výuku výtvarného oboru a to 2x v týdnu.

Po vypracování dokumentace a statického posouzení byl zaslán dopis vedení ZUŠ v Pelhřimově s doporučením tento objekt nevyužívat, odpojit veškeré energie a počkat do rozhodnutí orgánu kraje Vysočina o dalším využití tohoto objektu.

Příloha: posouzení  stávajícího stavu objektu

vč. jeho statického posouzení a propočtu

nákladů na jeho rekonstrukci

Vypracovala: Javůrková

V Jihlavě dne 24. 4. 2002