Název :	Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina

Zpráva z analytické části

Odpovědný zpracovatel:	Ing.Zdeněk Horsák

Ing.Pavel Novák

Spolupráce:	Alexandra Císařová

Název společnosti:			Dekont Umwelttechnik, spol. s r.o.

Letná 2086, 760 01 Zlín

Statutární zástupce:		Ing. Zdeněk Horsák, ředitel společnosti

Obsah

1	Úvod a východiska	3

1.1	Účel a rozsah koncepce	3

1.2	Základní principy	4

1.3	Politický a právní rámec	7

1.3.1	Strategie pro odpadové hospodářství	7

1.3.2	Legislativa a její prosazování	10

1.3.3	Stávající koncepční materiály a záměry	12

1.3.4	Mezinárodní trendy v odpadovém hospodářství, země EU	17

2	Odpadové hospodářství a jeho řízení – současný stav	22

2.1	Zeměpisné podmínky	22

2.2	Demografické podmínky	23

2.3	Odpady	29

2.4	Odpadové hospodářství	39

2.5	Zpracovatelská zařízení	40

2.6	Staré zátěže	49

2.7	Trh	52

2.8	Organizace	52

2.9	Finanční / smluvní uspořádání	55

2.10	Vnímání a postoje veřejnosti	56

2.10.1	ZPůSOB REALIZACE PRůzkumu	56

2.10.2	Vyhodnocení průzkumu	57

2.10.3	Porovnání trendů v jednotlivých cílových skupinách	59

2.11	Problémy a omezení	63

2.11.1	Analýza SWOT	63

2.11.2	Okrajové podmínky	68

2.11.3	Potřeba změn	72

2.11.4	Potřeba nových kapacit	72

3	Cíle a ukazatele, krajská politika v odpadovém hospodářství	74

3.1	Strategické problémy a omezení	74

3.2	Vize, krajská politika OH	76

3.3	Cíle a ukazatele	76

- Úvod a východiska

Základním cílem krajského systému hospodaření s odpady je minimalizovat celkové nepříznivé dopady a nebezpečí odpadů způsobem efektivním vzhledem k vynaloženým nákladům a udržitelným. Hlavním kritériem splnění cíle minimalizace nepříznivých vlivů je splnění požadavků navrhované české legislativy pro odpady, která nabude při včasném schválení návrhu zákona o odpadech a návrhu zákona o obalech a obalových odpadech platnost od počátku roku 2002. Termín "efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům" vyjadřuje cíl minimalizovat využití zdrojů na hospodaření s odpady pro dosažení  určených environmentálních cílů.

  - Účel a rozsah koncepce

Účelem koncepce odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen “Koncepce”) je přiblížit poznání situace v hospodaření s odpady v kraji Vysočina potřebám nového právního rámce pro odpady, vytvořeného požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem o obalech a obalových odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Na základě tohoto poznání bude možné vyhodnotit cesty pro rozvoj odpadového hospodářství kraje a přijmout rozhodnutí o tom, jaké směry rozvoje bude kraj podporovat svojí politikou a praktickými kroky.

Současně je Koncepce přípravou na plán odpadového hospodářství kraje, který bude hlavním strategickým dokumentem pro rozvoj odpadového hospodářství v příštích deseti i více letech. Koncepce zároveň umožní orgánům kraje a dalším institucím účinně se podílet na procesu přípravy plánu odpadového hospodářství České republiky (dále jen „Plán“), který doplní právní rámec pro odpady v ČR mimo jiné právě o požadavky na součinnost krajů při dosahování celostátních cílů na úseku odpadového hospodářství. Tyto cíle namnoze souvisí s přípravou na vstup do Evropské unie a se závazky ČR, které přijmeme se vstupem do EU.

Hlavními cílovými skupinami Koncepce jsou:

- Orgány kraje a státní instituce s kompetencemi v odpadovém hospodářství, působící na území kraje

- Obce a další významní původci odpadů, jak jsou vymezeni zákonem o odpadech.

- Poskytovatelé služeb pro odpadové hospodářství.

- Veřejnost

- Ministerstvo životního prostředí a další centrální orgány státní správy

- Instituce Evropská unie.

Koncepce se týká všech odpadů definovaných v působnosti zákonem o odpadech, avšak 
z praktických důvodů je v návrhové části zaměřena na ty skupiny odpadů, u nichž analýza problémů zjistila potřebu podstatných změn v nakládání a pro něž jsou definovány strategické cíle. Zejména jsou pokryty odpady komunální, nebezpečné jako celek, vybrané odpady a výrobky jmenované zákonem o odpadech. Dále se Koncepce zabývá odpady, nakládání s nimiž má pro kraj Vysočina specifický význam s ohledem na celokrajské aspekty ochrany životního prostředí a využívání odpadů. Netýká se nakládání s radioaktivními odpady.

  - Základní principy

Existuje celá řada základních principů, které jsou brány v úvahu při stanovení a provádění koncepce odpadového hospodářství kraje. Jedná se o následující principy:

- Udržitelný rozvoj

- Zásada blízkosti a soběstačnosti

- Zásada prevence

- Zásada „kdo znečišťuje, platí“

- Hierarchie odpadového hospodářství

- Environmentálně nejlepší proveditelná metoda

- Odpovědnost výrobce

- 1.2.1	Udržitelný rozvoj

- Termín udržitelný rozvoj je obecně chápán jako rozvoj, který probíhá způsobem, který při plnění současných potřeb neohrožuje schopnost příštích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Státní politika životního prostředí doporučuje, aby by při řešení rozvojových programů byla brána v úvahu čtyři základní kritéria udržitelnosti:

- minimalizace nároků na čerpání neobnovitelných a šetrné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, surovin, energie a minimálního záboru území;

- minimalizace negativních vlivů na prostředí, emisí do ovzduší a vod, kontaminace půdy, produkce odpadů i hlukové zátěže a minimalizace potenciálních rizik a havárií;

- důsledná ochrana, případně zmnožení a zkvalitnění základního přírodního a lidského kapitálu;

- prosazování ekonomické výhodnosti postupů šetrných k životnímu prostředí.

- S přihlédnutím k těmto kritériím udržitelné odpadové hospodářství kraje znamená především efektivnější využívání zdrojů, snížení objemu produkovaných odpadů a pokud jsou odpady produkovány, nakládání s nimi způsobem, který pomůže dosáhnout cíle udržitelného rozvoje.

- 1.2.2	Zásada blízkosti a soběstačnosti

- Zásada blízkosti znamená, že odpad by měl být zpracován nebo odstraněn co nejblíže k místu, kde vznikl. Obce by si měly být vědomy toho, že nakládání s odpady, které produkují, je problémem který musejí řešit. Místní / regionální úřady a podniky by měly mít zásadu blízkosti na paměti, když zvažují požadavky na kapacitu a umístění zařízení pro zpracování odpadů. Cílem této zásady je vyhnout se negativním dopadům na životní prostředí v důsledku nepotřebné dopravy. Avšak dopady takové dopravy na životní prostředí závisejí na zvoleném způsobu dopravy. Například delší cesta vlakem může být z hlediska dopadů na životní prostředí přijatelnější, než kratší trasa po silnici.

- Uplatnění tohoto principu se bude tedy lišit podle toho, o jaký odpad se jedná, podle objemu 
a možných dopadů na životní prostředí s ohledem na způsob odstranění odpadu a způsob dopravy. Musí také existovat rovnováha mezi zásadou blízkosti a snižováním nákladů na základě zvyšování objemů. V některých případech může snižování nákladů v důsledku zvyšování objemů znamenat, že některé speciální úpravy, regenerace nebo zneškodnění mohou být prováděny daleko od místa vzniku odpadů, a to i mimo území kraje.

- Celkovým cílem zásady blízkosti je zajistit co nejvyšší soběstačnost z hlediska udržitelného odpadového hospodářství na krajské úrovni.

- 1.2.3	Zásada předběžné opatrnosti

- Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Deklaraci z Ria (1992) definovala zásadu předběžné opatrnosti následovně: „tam, kde existuje hrozba vážného nebo nevratného poškození, nedostatek úplných vědeckých informací nesmí být použit jako důvod k odložení nákladově efektivních opatření k předcházení zhoršování životního prostředí. Zásada předpokládá přijímání opatření v současnosti s cílem předcházet možných škodám na životním prostředí nebo hrozbám pro lidské zdraví v budoucnosti a to i přes to, že vědecké podklady pro přijetí takových preventivních opatření nejsou zcela průkazné.

- Tato zásada bude uplatňována důsledně při rozhodování o krajských systémech pro nakládání s odpady a souvisejících investicích, zejména prostřednictvím procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.

- 1.2.4	Zásada: platí znečišťovatel (původce odpadů)

- Zásada „platí znečišťovatel“ znamená, že původce znečištění by měl hradit v plné výši náklady, vyplývající z jeho činností. Možné náklady na ochranu životního prostředí a lidského zdraví na produkci, nakládání a odstranění odpadů by se proto měly odrazit v ceně výrobků a v poplatcích, spojených s nakládáním s odpady.

- Náklady na nakládání s odpady musí být v plné výši pokryty platbami za odpady a to i v případě domovních odpadů. Výše plateb musí přinášet těm, kdo odpady produkují pravdivou informaci o nákladech na nakládání s nimi. Na občany nebudou přenášeny náklady na nakládání s vybranými výrobky a obalovým odpadem, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru pro výrobce a dovozce.

- 1.2.5	Hierarchie nakládání s odpady

- Krajská koncepce odpadového hospodářství  respektuje hierarchii odpadového hospodářství, která stanoví preferovanou posloupnost priorit při výběru a rozhodování o postupech při dalším nakládání s odpady. Ty zahrnují:

- 1.	Předcházení vzniku odpadů /snižování jejich objemu – minimalizace používání zdrojů a snižování množství anebo nebezpečných vlastností odpadů.

- 2.	Opětovné využívání – opětovné využití výrobků nebo jejich částí za stejným nebo jiným účelem.

- 3.	Recyklace - opětovné zpracování odpadových materiálů tak, aby je bylo možno použít jako surovinu při výrobě stejného nebo jiného výrobku.

- 4.	Využití – zhodnocení odpadů kompostováním, získáním energie nebo použitím jiných technologií.

- 5.	Odstranění – zneškodnění odpadu jeho uložením na skládku nebo spálením ve spalovně bez využití energie.

- Tyto zásady je nutno posuzovat ve vztahu k dalším principům, obzvláště pak k zásadě environmentálně nejlepší proveditelné metody.

- Environmentálně nejlepší proveditelná metoda

- Environmentálně nejlepší proveditelná metoda je výsledkem procesu systematického 
a konzultativního rozhodování, které klade důraz na ochranu a uchování životního prostředí ve složkách půda, ovzduší a voda. Postup environmentálně nejlepší proveditelné metody stanoví možné řešení (nebo kombinaci několika řešení) pro soubor daných cílů, které poskytuje největší přínos nebo vede k nejmenším škodám na životním prostředí jako celku při přijatelných nákladech v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu. Krajská koncepce bude pragmaticky používat přijatelnost nákladů jako kritérium, které při praktickém rozhodování omezuje možnost uplatnění technik nakládání s odpady, které podporují výše postavené priority.

- 1.2.6	Odpovědnost výrobce

- Zásada odpovědnosti výrobce (těch, kdo uvádějí na trh výrobky) znamená, že výrobci, dovozci, distributoři a prodejci výrobků, kteří produkují odpady, by měli převzít společnou odpovědnost za environmentálně bezpečné využití nebo odstranění odpadů spíše, než očekávat, že náklady na organizaci sběru, zpracování a odstranění odpadů ponese širší společnost.

- Význam pojmu „výrobce„ v tomto kontextu je mnohem širší než je jeho normální význam. S ohledem na cyklus životnosti výrobku od jeho výroby až po konec životnosti, to není pouze výrobce, kdo má vliv na produkci odpadů a charakter odpadů. I další osoby zde hrají významnou roli. Avšak je to výrobce, kdo má dominantní úlohu, protože je to on, kdo přijímá klíčové rozhodnutí, týkající se technického řešení produktu, které z velké části určuje jeho potenciál z hlediska produkce odpadů a jeho charakteristiky.

- Tato zásada proto předpokládá, že původci odpadů by měli převzít odpovědnost za:

- Minimalizaci produkce svých odpadů

- Technické řešení a vývoj takových výrobků, které jsou ze své vlastní podstaty recyklovatelné a neobsahují materiály, které představují zbytečné riziko nebo zátěž pro životní prostředí.

- Rozvoj trhů pro opětovné využití a recyklaci výrobků, které vyrábějí.

- Stejně jako uplatnění výše uvedených zásad při zpracování a prosazování této koncepce do praxe, je třeba podporovat:

- Postupy vedoucí k dosažení efektivní rovnováhy mezi ekonomickým rozvojem a ochranou životního prostředí.

- Udržování a podporu otevřených a pružných trhů služeb nakládání s odpady a příslušných zařízení.

- Zasahování do takových trhů pouze v nezbytných případech za účelem dosažení strategických cílů z hlediska odpadového hospodářství kraje.

Všude tam, kde je to možné, využívat ekonomické nástroje před legislativními nástroji za účelem navození nebo podpory změn při sledování strategických cílů kraje.

  - Politický a právní rámec

    - Strategie pro odpadové hospodářství

- Příprava České republiky na vstup do Evropské unie vyžaduje převzetí požadavků právních předpisů EU do českého právního řádu. To se samozřejmě týká i oblasti odpadového hospodářství. Koncepce odpadového hospodářství kraje musí být ve shodě nejen s právní úpravou odpadového hospodářství, ale i  se základními strategickými dokumenty ČR a EU v této oblasti. Shoda mezi strategickými dokumenty je pro harmonizaci právních předpisů nezbytným výchozím předpokladem.

### Evropská unie

- Základní strategické dokumenty EU pro odpadové hospodářství, využitelné při posuzování shody, jsou:

- Sdělení Komise Radě a Parlamentu: Strategie Společenství v oblasti nakládání s odpady ze 18.9. 1989 (SEC/89/934/final)

- Usnesení Rady o politice v oblasti nakládání s odpady ze 7.5. 1990 (90/C 122/02)

- Sdělení Komise o posouzení Strategie Společenství v oblasti nakládání s odpady z 30.7. 1996 (COM(96)399 final)

- Usnesení Rady o Strategii Společenství v oblasti nakládání s odpady z 24.2. 1997 (97/C 76/01)

- Novým základním strategickým dokumentem pro příští desetiletí rámci EU bude 6. akční program Evropské unie pro životní prostředí na období 2001 - 2010, nazvaný „Životní prostředí 2010 - Naše budoucnost, naše volba„. Návrh programu vymezuje čtyři hlavní priority a cíle pro politiku ochrany životního prostředí na příštích pět až deset let a podrobně specifikuje opatření, která mají být přijata. Stupeň zapojení kraje do realizace 6. akčního program významně ovlivní možnosti kraje získávat prostředky ze zdrojů Evropské unie pro účely ochrany životního prostředí.

Jednou z hlavních priorit návrhu programu je „Ochrana přírodních zdrojů a nakládání s odpady„. Cílem této priority je zajistit, aby spotřeba obnovitelných a neobnovitelných zdrojů nepřevýšila únosnou kapacitu životního prostředí, a dosáhnout zvýšení efektivnosti využívání zdrojů a prevence vzniku odpadů. Jsou vyžadována rozsáhlá opatření na podporu recyklace a opětného zpracovávání odpadů. Hierarchie způsobů nakládání s odpady zůstává zachována, přičemž cílem je do roku 2010 omezit objem odpadů určených k odstranění (zneškodnění) 
o 20 % úrovně roku 2000 (v dlouhodobé perspektivě je do r. 2050 požadováno snížení tohoto množství o 50 %).

### Česká republika

- V ČR je základním strategickým dokumentem Státní politika životního prostředí.

- Hlavní strategické cíle odpadového hospodářství koncipované pro nejbližší desetiletí však budou vycházet z Plánu, který bude významně konkretizovat požadavky na hospodaření 
s odpady krajů. Právě vymezení postavení kraje vůči Plánu odpadového hospodářství je jedním z hlavních cílů této koncepce.

- Z podkladů pro Plán, dostupných na počátku roku 2002 vyplývá, že hlavní cíle ČR pro nakládání s odpady budou následující:

Tabulka 1: Cíle Plánu pro hlavní toky odpadů

| Ukazatel | Cíl | Do roku | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkce TKO (kg/osoba/rok) | 340 | 2005 | SPŽP 2001 |
| Produkce nebezpečných odpadů (kg/1000 USD HDP) | 10 | 2005 | SPŽP 2001 |
| % recyklovaných odpadů | 30 | 2005 | SPŽP 2001 |
| % spalovaných odpadů | 10 | 2005 | SPŽP 2001 |
| % odpadů uložených na skládky | 60 | 2005 | SPŽP 2001 |
| % recyklovaného papíru | 50 | 2005 | SPŽP 2001 |
| % recyklovaného skla | 60 | 2005 | SPŽP 2001 |
| % využívaných obalových odpadů a % recyklovaných obalových materiálů | 50–65 25–45 | 2005 | SPŽP 2001 CD 94/62/EC |
| Ukončení prodeje baterií obsahujících více než uvedený limit % Hg, Cd, Pb (pouze základní údaje) | 0.0005 (Hg) 0.025 (Cd) 0.4 (Pb) | 2003 | SPŽP 2001 |
| Inventarizace odpadů s PCB – konečné odstranění odpadů s PCB | - | 2002–2010 | SPŽP 2001 CD 96/59/EC |
| Celkový objem biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky v % výchozího množství (1995) | 75, 50, 35 | 2010, 2013, 2020 | CD 99/31/EC |
| % opětovného využití nebo regenerace odpadů vozidel vyřazených z provozu | 80–85 85–95 | 2006 2015 | CD 2000/53/EC |

Poznámka:

CD = Směrnice Rady (tj. směrnice EU)

- SPŽP = Státní politika životního prostředí

- Snaha o splnění těchto cílů se projeví tím, že stát bude vytvářet na republikové úrovni mimo jiné pobídky nebo regulační nástroje pro nasměrování vývoje odpadového hospodářství ke dosažení hodnot sledovaných ukazatelů. Nástroje, které stát použije budou významně doplňova účinnostt právního rámce odpadového hospodářství při prosazování změn v nakládání s odpady a kraj s nimi bude muset při realizaci své vlastní strategie pro odpady počítat.

- Mezi nejdůležitější nástroje, které má stát při tom k dispozici, patří Státní fond životního prostředí a jeho dotační programy. Podpora ze SFŽP bude napříště silně podřízena prioritám Plánu. Dalším významným zdrojem podpory realizace plánu bude financování ze zdrojů EU, nejprve z programu ISPA a později ze strukturálních fondů EU. Oba tyto zdroje jsou/budou na národní úrovni koordinovány pro oblast životního prostředí Ministerstvem životního prostředí a jeho agenturami a priority pro jejich využití budou určené Plánem.

    - Legislativa a její prosazování

### Nová právní úprava

- Odpadové hospodářství kraje v celé šíři ovlivňuje řada zákonů, kromě zákonů týkajících se přímo nakládání s odpady jsou to i složkové zákony upravující jednotlivé oblasti životního prostředí, a nebo zákony horizontální, které vytvářejí celkový rámec pro činnosti týkající se životního prostředí. Právní úpravu lze rozdělit na:

- platné složkové zákony a prováděcí předpisy(odpady, voda, ovzduší)

- platné horizontální a další zákony (například hodnocení vlivů na ŽP, integrovaná prevence a předcházení znečištění, chemické látky, územní plánování, právo na informace aj.)

- české technické normy (závazné i nezávazné, zejména pro skládky)

Dále je třeba vzít v úvahu návrhy zákonů připravované vládou ČR (vyhlášky k zákonu 
o obalech, novely horizontálních zákonů), třebaže o konkrétní podobě těchto předpisů nelze spekulovat před jejich zveřejněním ve Sbírce zákonů. Tento vývoj je jedním z aspektů dynamiky rozvoje okrajových podmínek či omezení pro rozvoj systému OH. Hlavní podmínky pro rozvoj OH v kraji, které vyplývají z české právní úpravy, jsou shrnuté dále v kapitole „Problémy a omezení“.

- Důležitým novým aspektem právní úpravy odpadového hospodářství je zdůraznění plánování jako nástroje pro dlouhodobé dosahování úkolů politiky v odpadovém hospodářství, 
a propojení odpadového hospodářství na státní, krajské a místní úrovni. Plán odpadového hospodářství České republiky, jehož příprava je vyžadována zákonem, zavede závazná pravidla pro rozvoj odpadového hospodářství v krajích. To povede konzistentně rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství na státní a krajské úrovni s využitím souboru nástrojů a pobídek, které jsou k dispozici vládě a krajům.

Kromě právní úpravy odpadového hospodářství rovněž další zákony ovlivňují nakládání s odpady. Obzvláště se to týká zákona o IPPC, zákona o EIA, zákona o chemických látkách a chemických přípravcích s jeho prováděcími vyhláškami a také zákona o Státním fondu životního prostředí. Fond je důležitým politickým nástrojem, který bude hrát hlavní úlohu v realizaci Plánu odpadového hospodářství v průběhu tohoto desetiletí pomocí podpory rozvoje infrastruktury odpadového hospodářství v souladu s budoucím plánem ČR a krajů.

### Odpadové hospodářství v režimu zákona 125/1997

V hodnocení působení zákona 125/1997 na rozvoj systému převažují pozitiva. To vyplývá z širokého průzkumu, který je shrnut v kapitole „Vnímání a postoje veřejnosti“, kdy obce i původci odpadů vyjadřují se stávajícím stavem OH převažující spokojenost. Nespokojenost se současným stavem a očekávání do budoucnosti jsou naopak charakteristické pro nevládní organizace. Přes převážnou spokojenost je řada negativních zkušeností s praktickým uplatňováním staré právní úpravy a existuje řada neshod stávajícího systému s touto právní úpravou. To naznačuje určitá rizika i pro praktické provádění nové právní úpravy

.

Neshody systému OH kraje Vysočina s právním rámcem zákon 125/1997

- Na občanské úrovni

Využívání prevence

Na občanské úrovni je prevence odpadů opomíjena. Nástroje realizace prevence byly popsány v analýze cíle snížení vzniku odpadů v občanské sféře.

Třídění

Opomíjení třídění nebezpečného odpadu z občanské sféry může tkvět v nedostatečném povědomí nebo v dlouhých donáškových vzdálenostech ke sběrným dvorům, případně místům mobilního sběru nebo nevhodně zvoleným periodám mobilního sběru.

Odkládání odpadů

Stále ještě problematické se jeví odkládání všech odpadů mimo oficiálně ustanovená místa. To platí zejména pro stavební odpady.

Protizákonné je též spalování jakýchkoliv odpadů v domácích zdrojích tepla nebo na otevřených ohništích.

- Na podnikatelské úrovni

Využívání prevence

Ačkoliv je prevence pevně zakotvena v zákoně o odpadech, nelze její aplikaci kontrolovat, neexistuje k tomuto bodu žádný prováděcí předpis, neboť realizace prevence není vynucovatelná.

Nakládání s odpady

U nejmenších podnikatelů (fyzické osoby nebo podnikatelé s malým počtem zaměstnanců) je zcela běžné, že se v případě odpadů chovají jako občan, tj. využívají sběrových nádob na komunální odpad, nádob na separovaný sběr, sběrných dvorů na nebezpečný odpad a nevedou žádnou evidenci odpadů. Přitom podnikatelský subjekt jakékoliv velikosti může jako komunální odpad zneškodňovat pouze odpad z kanceláří a musí na odvoz tohoto odpadu uzavřít smlouvu s obcí. Jakýkoliv jiný odpad musí třídit a zneškodňovat odděleně vhodným způsobem dle zákona. Vytříděný nebezpečný odpad může předat do sběrného dvora, avšak za úplatu.

Zejména u malých autoservisů je dosud běžné odkládání obalů od olejů a olejových filtrů do nádob na komunální odpad.

Skládkování odpadů

U skládek se rozlišují skupiny S – inertní odpad (S-IO), S – ostatní odpad (S-OO) a S – nebezpečný odpad S-NO. Často však dochází k ukládání odpadů do skládky jiné skupiny, než kam podle svého charakteru patří. Důvodem bývá neznalost, opominutí, ale i úmyslné jednání. Úmyslné jednání bývá motivováno nižšími poplatky nebo vzdáleností jiné skládky, případně nechutí k roztřídění odpadů a jejich oddělenému předání.

Velice časté je přimíchání nebezpečných odpadů do stavební suti. Ve stavební suti, ukládané na S-IO, se objevují plechovky do barev, ale i lednice včetně náplní nebo autobaterie, apod. Pokud obsluha skládky neidentifikuje nebezpečné složky a nezjedná nápravu, jsou tyto materiály na skládce uloženy. Ještě horší bývá situace u komunálního odpadu, ve kterém je nebezpečný odpad téměř nemožné identifikovat kvůli rozmanitosti odpadu.

    - Stávající koncepční materiály a záměry

KKOH má být s souladu se všemi již zpracovanými a schválenými koncepčními a strategickými dokumenty a má využívat jejich závěrů, pokud je to možné. Proto byly shromážděny všechny související dokumenty, které by mohly mít pro zpracování KKOH význam.

Níže uvedený seznam obsahuje pouze dokumenty zpracované po r. 1996. Vzhledem k rychlosti vývoje odpadového hospodářství i dalších podmínek nejsou dokumenty se starším datem vzniku využitelné.

Dokumenty zpracované na úrovni republika dávají KKOH celkový rámec, určují její směr a vytyčují prostor pro navrhovaná řešení. Dokumenty zpracované na úrovni republika budou tvořit nadstavbu KKOH Vysočina.

Stávající dokumenty z úrovně kraje přenášejí do KKOH důležitá fakta z příbuzných disciplín. Energetická koncepce kraje bohužel dosud není dohotovena. Stávající dokumenty z úrovně kraje však nejsou v oblasti odpadového hospodářství příliš popisné.

Materiály zpracované na úrovni okresů a nižších celků (obce, mikroregiony) mají většinou obecný územně rozvojový charakter. Další skupinou jsou koncepční práce týkající se obecně životního prostředí (zprávy o životním prostředí okresů) nebo specifických problematik (ovzduší, energie). Přímo odpadovým hospodářstvím se zabývá pouze dokument Studie rozvoje skládky zpracovaný Službami města Jihlavy.

Shromážděné koncepční dokumenty byly orientačně rozčleněny podle jejich významu pro KKOH a podle fáze zpracování KKOH, ve které se uplatní.

Skupiny dokumentů podle významu při zpracování KKOH:

V - významné

M - méně významné

Skupiny dokumentů podle použitelnosti v různých fázích zpracování KKOH:

C - dokumenty, které dávají KKOH celkový rámec a směr (zejména republikové dokumenty)

A - dokumenty využitelné v analytické části KKOH (zejména dokumenty, které obsahují detailní informace o odpadovém hospodářství)

N - dokumenty využitelné v návrhové části (zejména dokumenty, které upravují možnosti využití půdy pro stavbu zařízení)

Některé dokumenty dosud nebyly analyzovány a jejich význam pro KKOH je odhadován na základě zkušeností s obdobnými dokumenty.

Níže uvedené dokumenty představují velký objem textu a jejich podrobné studium není v rámci KKOH možné. U jednotlivých dokumentů budou pro zpracování KKOH využity pouze vybrané kapitoly.

Dokumenty jsou uvedeny ve členění podle územního celku, který pokrývají. U každého dokumentu jsou uvedeny jednopísmenné zkratek, které hodnotí jeho použitelnost.

Seznam koncepčních dokumentů

| Úroveň / Název dokumentu | Místo uložení | Význam | Fáze |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň republika |  |  |  |
| Státní politika životního prostředí ČR, 2000 | MŽP | V | C |
| Strategie regionálního rozvoje ČR, 2000 | MMR | V | C |
| Koncepce odpadového hospodářství ČR, 2000 | MŽP | V | C |
| Národní rozvojový plán ČR, MMR ČR, 1999 | MMR | M | C |
| Zhodnocení rizikovosti skládek, Ingeo, MŽP | MŽP | M | A |
| Úroveň kraj nebo území pokrývající více okresů |  |  |  |
| Program rozvoje kraje | KÚ, RRAV | V | C |
| Strategie rozvoje kraje | KÚ, RRAV | V | C |
| Energetická koncepce kraje (ve stavu zpracování) | - | M | N |
| Koncepce zlepšení životního prostředí pro region Českomoravské vysočiny a přilehlých okresů, Agiplan, 1996-97 | MŽP, Územní odbor Brno, OkÚ | M | C |
| Hodnocení emisní situace v regionu Jižní Moravy, AEEG, Rakousko, 1997 | OkÚ Třebíč, OVSS VII MŽP Brno | M | N |
| Úroveň okresy |  |  |  |
| Koncepce ochrany ovzduší okresu Pelhřimov, 1997 | OkÚ Pelhřimov | M | N |
| Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2000 okresu Pelhřimov | OkÚ Pelhřimov | V | C |
| Územní plán okresu Havlíčkův Brod (zejména části životní prostředí a ÚSES) | OkÚ Havl. Brod | V | N |
| Životní prostředí okresu Havlíčkův Brod, 1996-97 | OkÚ Havl. Brod | V | C |
| Vyhláška 24 o závazných částech územního plánu okresu Havlíčkův Brod | OkÚ Jihlava | V | N |
| Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2000 okresu Jihlava | OkÚ Jihlava | V | C |
| Program hospodářského a sociálního rozvoje okresu Jihlava | OkÚ Jihlava | M | N |
| Socioekonomická charakteristika subregionů okresu Žďár n.S, RRR OkÚ, červen 1996 | OkÚ Žďár n. S. | M | N |
| Program aktivizace pro území mikroregionů okresu Žďár n.S.: Zpráva o situaci v území 1996, Signální informace okresu Žďár n.S., RRR OkÚ, prosinec 1997 | OkÚ Žďár n. S. | M | N |
| Profil okresu Žďár n.S. a SWOT analýza, RRR OkÚ a Garep, leden 1999 | OkÚ Žďár n. S. | M | N |
| Přehled projektových záměrů, RRR prosinec 1999 | OkÚ Žďár n. S. | V | N |
| Program aktivizace 1997, Garep Brno | OkÚ Žďár n. S. | M | N |
| Úroveň nižší než okresy |  |  |  |
| Studie rozvoje skládky, Služby města Jihlavy | MěÚ Jihlava | V | C |
| Program rozvoje mikroregionů – 6, Garep, listopad 2000 | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Hořepník | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Chvojnice | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Moravskobudějovicka | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Náměšťska | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Pelhřimov | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Pelhřimovsko-jih | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Podhůří Mařenky | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Stonařovsko | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Telčsko | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Třešťsko | RRAV | M | N |
| Strategie rozvoje mikroregionu Zálesí | RRAV | M | N |
| Zpráva o situaci v území okresu Třebíč | RRAV | M | N |
| Zpráva o situaci v území – Moravskobudějovicko a Jaroměřicko | RRAV | M | N |
| Zpráva o situaci v území – Náměštsko a Hrotovicko | RRAV | M | N |

    - Mezinárodní trendy v odpadovém hospodářství, země EU

Tento oddíl vybírá ze souhrnného přehledu trendů v odpadovém hospodářství v Evropské unii (EU), popsaných v podkladech pro plán OH ČR, některé, které jsou zvláště charakteristické a užitečné pro obecné srovnání se situací kraje Vysočina.

### Produkce odpadů

Jak je patrné, celkový objem odpadů v zemích EU zachovává vzrůstající trend. Nicméně množství výrobních odpadů se jeví konstantní či v některých případech klesající, zatímco odpady z jiných zdrojů vzrůstají. Přestože komunální odpady představují jen 14% z produkce odpadů v zemích EU, je nakládání s nimi spolu s nebezpečnými odpady věnována největší pozornost. Trend v produkci a složení odpadů ilustrují obrázky 1 a 2.

- Obrázek 1: Index celkové produkce odpadů v letech 1995–1998

Pozn.: Na základě výběru ilustrativních národních trendů (Dánsko, Irsko a Itálie)

Zdroj: Eurostat, EEA o jednotlivých proudech odpadů

- Obrázek 2: Celková produkce odpadů podle druhu — země EEA v letech 1992–1997

Pozn.: Kaly z komunálních ČOV jsou zahrnuté do „ostatních“ odpadů (v sušině)

Zdroj: Eurostat, EEA o jednotlivých proudech odpadů

- Následující obrázek a poznámka ukazují, že produkce domovních a podobných odpadů v zemích EU. Vysoká produkce odpadů spolu s obecným růstovým trendem, popsaným výše, odůvodňují prioritní pozornost věnovanou těmto odpadům ve strategii EU pro odpady.

- Obrázek 3: Produkce domovních a živnostenských odpadů v členských zemích EU v přepočtu na obyvatele

Pozn.: Rozdíly mezi členskými zeměmi EU v produkci domovních a živnostenských jsou převážně nízké, s výjimkou Rakouska a Islandu, které mají významně podprůměrnou produkci odpadů. Neexistuje závislost mezi osobní spotřebou a produkcí domovních a živnostenských odpadů. Úroveň produkce odpadů je méně závislá na příjmech než na rozdílech mezi členskými zeměmi EU.

Existují významné rozdíly mezi členskými zeměmi EU – některé z nich intenzivně podporují použití technik čistší produkce ke snižování produkce odpadů. Na druhé straně je zjevné, že snížení produkce odpadů na jednotku produkce je více než překonáno nárůstem množství spotřebovaného zboží.

Ačkoli je zjevně relativně nízká závislost mezi příjmy a produkcí komunálního odpadu, množství těchto odpadů stále vzrůstá ve většině členských zemí EU. Obecně se soudí, že hlavní příčinou rozdílů mezi zeměmi jsou rozdíly v životním stylu a vzorci spotřeby.

### Systémy nakládání s odpady

Pro srovnání s výsledky analýzy systému hospodaření s odpady v kraji jsou charakteristické údaje o nakládání s komunálními odpady v zemích EU, uvedené na následujících třech obrázcích.

Je zřejmé, že zde existují závažné rozdíly v systémech nakládání s odpady mezi zeměmi EU. Pouze několik zemí sbírá odděleně přes 40 % vyprodukovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Některé země také dosáhly nejvyšších podílů recyklace a kompostování tuhého komunálního odpadu. Hlavní metodou odstraňování většiny tuhých komunálních odpadů je v EU skládkování, ačkoliv se využití skládek mezi členskými zeměmi hodně liší. Ty členské státy, které při zneškodňování tuhých komunálních odpadů spoléhají především na skládkování, čelí značné výzvě dosáhnout cílů Směrnice o skládkování – snížit množství TKO ukládaného na skládkách. Vzhledem k tomu je významné, že těch několik zemí EU, které již dosáhly cílového snížení (2016), tak uskutečnily díky přijetí a zavedení opatření dlouho před zveřejněním Směrnice o skládkování. Jedná se rovněž o země, jež v současné době intenzivně využívají spalování s využitím energie.

- Obrázek 4: Způsoby sběru biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů ve vybraných zemích/regionech EU

Obrázek 5: Metody hospodaření s biologicky rozložitelnou složkou omunálních odpadů ve vybraných zemích/regionech EU

Obrázek 6: Procenta biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu na skládkách ve vybraných zemích EU

Pozn.: 100% je produkce biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v roce 1995 (to je příčinou nárůstu hodnot přes 100%)

Zdroj: EEA

### Náklady na odpadové hospodářství a jejich hrazení

Je k dispozici velmi málo spolehlivých a aktuálních statistik o nákladech na odpadové hospodářství v zemích EU. Náklady a z nich vyplývající ceny za nakládání s odpady se v EU výrazně liší. Podobná situace může být i v meziregionálním srovnání v rámci jedné země.

Je typické, že domácnosti v EU jsou zpoplatňovány paušální sazbou za služby související s odstraňováním odpadů, zatímco původci živnostenského a průmyslového odpadu jsou obvykle zpoplatňováni podle objemu či váhy odpadu. Nicméně komunální sféra stále více přechází na poplatky odvozené od konkrétního množství odpadů (či na kombinaci paušálních a odvozených poplatků) za odstraňování domácích a podobných odpadů.

Studie provedená v roce 1997 prošetřovala systémy poplatků za odstraňování odpadů využívané v množství měst EU a studovala jejich účinky na produkci odpadů. Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 2 na další straně. Komunální sféra v EU začíná stále více spatřovat v systému plateb za odpady potenciálně silný nástroj ke zvýšení účasti veřejnosti v recyklačních programech. V EU existuje obecný trend k systémům, které kombinují pevné a proporcionální poplatky, se souhrnným cílem snížit produkci odpadů, podpořit třídění odpadů u zdroje a zvýšit podíl recyklace.

Při praktickém uplatňování změn plateb za služby pro nakládání s domovními odpady by bylo žádoucí tuto zkušenost zemí EU akceptovat. Bude třeba vycházet z nejlepších zkušeností obcí v kraji, aby byl efekt plateb za skutečně produkované odpady pro podporu třídění odpadů nahrazen jinými stimuly. Zde bude významná úloha dlouhodobého působení na občany prostřednictvím osvětových a vzdělávacích programů.

- Odpadové hospodářství a jeho řízení – současný stav

  - Zeměpisné podmínky

Zeměpisné podmínky vytváří jedno z hlavních, třebaže technicky ovlivnitelných, omezení pro rozvoj odpadového hospodářství kraje. To vyplyne zejména z mezikrajské komparace zeměpisných podmínek, když jiné kraje mají podstatně výhodnější klimatické a morfologické podmínky, a nacházejí se v územích s nižšími riziky poškození přírody.

Kraj Vysočina náleží  z geografického a geologického hlediska  k Mezoevropě vzniklé hercynským vrásněním koncem prvohor. Toto území je součástí staré předplatformí  jednotky v tzv. moldanubické oblasti. Jedná se o území proterozoického stáří s velmi silně metamorfovanými horninami. Metamorfované horniny jsou často prostoupeny rozsáhlými plutony granitoidních hornin, které mají hercynské stáří. Zvrásněné paleozoické horniny i nezvrásněné mladší usazeniny pokrývající krystalické podloží byly na mnoha místech odklizeny a tělesa hlubinných vyvřelin převážně složená z žul, syenitů a dioritů byla obnažena (jihlavský pluton, třebíčský pluton). Tvary zemského povrchu jsou v této oblasti zarovnané, svahy velice mírné. Nejrozsáhlejší jednotkou v této oblasti je Českomoravská vrchovina s krystalickými břidlicemi a žulou. Na jejím severním okraji se nacházejí Žďárské vrchy – CHKO (Devět skal 837 m), které mají horský ráz. Většinou však Českomoravskou vrchovinu tvoří málo zvlněné plošiny s velkým stupněm zarovnání. Jihlava, Dyje a jiné toky je rozčleňují a vytvářejí často dosti hluboká údolí. Boskovická brázda pak odděluje jednotky Českomoravské vrchoviny od Bobravské vrchoviny.

Klimaticky  patří  vrcholové části Českomoravské vrchoviny do chladné klimatické oblasti s delším trváním sněhové pokrývky – průměrná roční teplota 5 – 6° C. V nadmořských výškách okolo 500 m n. m. se červencová teplota pohybuje kolem 16°C, lednová i –4°C. Se vzrůstající nadmořskou výškou stoupají i roční úhrny srážek (cca 650mm). Sněhová pokrývka trvá většinou krátce a dosahuje malých výšek. V nejvyšších polohách kolem 40 cm.

Hydrogeologicky jsou nejvyšší pramenné oblasti Českomoravské vrchoviny složené z krystalických hornin pro tvorbu podzemní vody nepříznivé. Oběh podzemních vod je velmi mělký, vázaný na nepříliš hlubokou puklinovou zónu. S nedostatečným stavem podzemních vod v pramenných oblastech souvisí velmi nízký specifický odtok, zvláště na východním okraji Českomoravské vrchoviny, kde se často vyskytuje nedostatek vody. Příznivý vliv na rozdělení odtoku a vyrovnání nedostatku podzemní vody mají rybníky. Vhodné geomorfologické poměry podmínily výstavbu četných rybníků a vodních nádrží. Ty mají kromě příznivého vodohospodářského vlivu i vliv klimatický. K nejvýznamnějším patří rybníky okolo Křižanova, Vírská a Brněnská přehrada na Svratce, Dalešické vodní dílo na Jihlavě a Vranovská přehrada na Dyji.

Mimořádný hydrologický význam má velké Dářko ležící v rozvodní oblasti Severního 
a Černého moře. Důležitou roli hrají také rašeliniště a rašelinné louky prostírající se asi ve 100 lokalitách podél vrcholové rozvodnicové čáry hlavního evropského rozvodí. Retenční význam mají i vodní nádrže budované na většině řek stékajících z Českomoravské vrchoviny. Mimo pramennou oblast a část horního toku Sázavy, Želivky a Nežárky patří celá oblast k povodí Černého moře.

Z pedologického hlediska převládají na Českomoravské vrchovině půdní druhy hlinitopísčité a písčitohlinité, v nejvyšších oblastech se často vyskytuje drobný skelet, místy i půdy silně štěrkovité a kamenité. Z půdních typů převládají hnědé lesní půdy, které zabírají souvislou plochu Českomoravské vrchoviny, mají slabě kyselou až kyselou reakci.

Biogeograficky náleží oblast kraje Vysočina do provincie České vysočiny. Původní geobiocenózy  jsou reprezentované stupněm bukovým a zejména dubovojehličnatým, vzácně se vyskytují jedlové porosty. Nejvyšší polohy zaujímá stupeň jedlobukový, v němž převažují druhotně vysázené smrčiny. Lesní porosty se vyskytují v malých skupinkách vytvářejí tak osobitý ráz krajiny. Velké plochy zaujímají odlesněné půdy zemědělsky využívané, nyní ohrožené erozí. Rostlinstvo ovlivňuje hercynská, západokarpatská i panonská oblast. Poměrně chudá a jednotvárná květena přechodné podoblasti hercynských pahorkatin a vrchovin je na území Českomoravské vrchoviny hojně prostoupena teplomilnými prvky panonskými. Původní smíšené lesy se zachovaly jen ve Žďárských a Jihlavských vrších. Živočišstvo náleží převážně k zóně listnatých lesů, v nichž se vyskytuje liška, kuna, srnec, zajíc, křeček, sysel, koroptev, bažant, někdy i divočák a srnec.

Co se týká  chráněných krajinných oblastí a chráněných oblastí přirozené akumulace vod jedná se v kraji Vysočina o oblast Žďárské vrchy, vyhlášenou CHKO v roce 1970 a CHOPAV v roce 1973 s celkovou rozlohou 715 km2, zahrnující obě uvedené  oblasti (CHKO a CHOPAV). Další připravovanou CHKO v kraji Vysočina je  Javořičská vrchovina, jejíž návrh na zřízení byl registrován v říjnu 1992.

Dále se na území kraje Vysočina nachází  další zvláštní území, která jsou tvořena 3 velkoplošnými zvlášť chráněnými územími, 164 maloplošnými zvlášť chráněnými územími, 7-mi přírodními parky, 11-ti nadregionálními biocentry a 182 reionálními biocentry.

Zdroj- zeměpisné podmínky :

Internet – Jan Smiga, 2001 (SGRR 3), Geografie České republiky - seminář

Zvláštní území v kraji Vysočina k 31.10.2001- zdroj : Agentura ochrany přírody a krajiny

  - Demografické podmínky

Kraj Vysočina vytvořený v rámci reformy veřejné správy v současnosti zahrnuje pět okresů. Tři okresy (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč) byly kdysi součástí velkého kraje jihomoravského, jeden (Pelhřimov) náležel ke kraji jihočeskému a zbylý byl součástí kraje východočeského (Havlíčkův Brod).

Oblast Českomoravské vrchoviny, která měla ložiska rud, mnoho dříví a vodní sílu Svitavy, Svratky a Jihlavy, se odlišovala už v nejstarší době. Na Českomoravské vrchovině nastal rozmach městského osídlení v důsledku dolování a zpracování stříbra ve 13. a 14. století, kdy se Jihlava stala naším nejslavnějším hornickým městem. Za husitského období však již těžba klesla, svrchní partie ložisek se vyčerpaly a Jihlavsko upadlo. Pokles cen stříbra v dalších stoletích nebyl zdejšímu dolování příznivý, takže ožilo jen na čas v 17. století. Potom začal rozvoj soukenictví a můžeme říct, že Jihlava se dovedla lépe přizpůsobit než jiná středověká hornická města.

Od 13. století se na Českomoravské vrchovině také těžila a zpracovávala železná ruda. Ještě v polovině 19. století tu bylo dokonce množství vysokých pecí . Počínaje 18. stoletím, kdy bylo již Brno hlavním městem Moravy, byla hospodářská historie stále větší části kraje udávána vývojem tohoto města. V 19. století vládla Jihlavsku německá buržoazie. V té době se rozšířilo zemědělství na překvapující rozsah, kdežto rozvoj průmyslu stagnoval.

Základní charakteristika kraje Vysočina:

Rozloha: 				6 925 km2  (5. místo mezi 14 kraji)

Počet obyvatel:			521 162  (11. místo)

Hustota obyvatel: 			75,42 obyv./km2  (3. nejmenší)

Podíl městského obyvatelstva: 	56,6 %   (2. nejmenší podíl v ČR)

Počet okresů: 			5

Počet obcí: 				731  (2. místo za Středočeským krajem)

Počet obcí se statutem města: 	29   (10. místo)

Demografické ukazatele kraje Vysočina:

Podíl obyvatelstva ve věku 0-14 let: 					18,2 %

Podíl obyvatelstva ve věku 15-59 let: 					63,7 %

Podíl obyvatelstva ve věku 60 a více: 					18,1 %

Podíl obyvatel s nedokončeným základním vzděláním: 		0,3 %

Podíl obyvatel se základním vzděláním: 					35,2 %

Podíl obyvatel se středoškolským vzděláním (vč. učňovského): 	59,3 %

Podíl obyvatel s vyšším vzděláním: 					0,1 %

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním: 				5,1 %

Střední délka života mužů: 						69,83

Střední délka života žen: 							76,81

Kojenecká úmrtnost: 							6,27 %

Sídelní struktura Jihlavska je velice rozdrobená, na 1 sídlo připadá průměrně 362 osob. Jihlavsko má 2 okresy, které zaujímají první dvě příčky v počtu obcí v okrese. Okres Žďár nad Sázavou má největší počet obcí v celé ČR (197).

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva k počtu obyvatel kraje: 48,6 % (14. místo – nejméně v rámci celé ČR).

Tabulka č.2 Přehled největších měst v regionu:

| město | Počet obyvatel | Průměrný věk | Okres |
| --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | 51 814 | 38,3 | Jihlava |
| Třebíč | 39 755 | 35,6 | Třebíč |
| Havlíčkův Brod | 24 701 | 37,6 | Havlíčkův Brod |
| Žďár nad Sázavou | 24 428 | 35,8 | Žďár nad Sázavou |
| Pelhřimov | 16 922 | 36,9 | Pelhřimov |
| Velké Meziříčí | 11 824 | 35,9 | Žďár nad Sázavou |
| Humpolec | 11 281 | 39,4 | Pelhřimov |
| Nové Město na Moravě | 10 548 | 36,2 | Žďár nad Sázavou |
| Chotěboř | 9 934 | 37,2 | Havlíčkův Brod |
| Bystřice nad Pernštejnem | 9 195 | 35,9 | Žďár nad Sázavou |
| Moravské Budějovice | 8 093 | 37,3 | Třebíč |
| Světlá nad Sázavou | 7 261 | 38,0 | Havlíčkův Brod |
| Ledeč nad Sázavou | 6 293 | 38,7 | Havlíčkův Brod |
| Telč | 6 156 | 37,4 | Jihlava |
| Třešť | 5 940 | 37,1 | Jihlava |
| Náměšť nad Oslavou | 5 374 | 36,2 | Třebíč |
| Pacov | 5 271 | 38,6 | Pelhřimov |
| Polná | 4 846 | 37,3 | Jihlava |
| Velká Bíteš | 4 899 | 35,5 | Žďár nad Sázavou |
| Jemnice | 4 357 | 35,9 | Třebíč |
| Kamenice nad Lipou | 4 257 | 37,6 | Pelhřimov |
| Jaroměřice nad Rokytnou | 4 117 | 36,8 | Třebíč |
| Přibyslav | 4 019 | 37,3 | Havlíčkův Brod |

Českomoravská vrchovina byla odedávna pěstitelem zemědělských plodin jako jsou brambory, oves, žito, len. Stále patří v této produkci na přední místa v republice. V souvislosti s racionalizací zemědělství a zatravňováním zemědělské půdy podíl priméru bude zřejmě klesat. Nicméně tato oblast patří v  ČR k předním oblastem v pěstování brambor, které se následně zpracovávají v četných lihovarech a škrobárnách. Významný pro tuto oblast byl také len, který se zpracoval v četných textilních podnicích a z velké části vyvážel, především do SRN, Rakouska a Slovenska. Rok co rok se množství zpracovávaného lnu snižuje. Zisk textilních závodů nyní tvoří především vývoz pletařských strojů.

Jihlavsko není zdaleka výlučně jen zemědělský region. Významnou roli zde hraje také lehké a přesné strojírenství, kovodělný průmysl, zpracování dřeva, průmysl textilní a kožedělný, potravinářský, elektrotechnický a sklářský. O tento region je zájem ze strany zahraničních investorů, kteří zde zřízují podniky s doplňkovým sortimentem zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Strojírenské podniky se nacházejí především v okrese Jihlava, Pelhřimov, Žďár n. Sázavou, kdežto Třebíč je okresem s největším podílem zemědělství.

- Podíl zaměstnanců ve službách: 36,1 % (nejméně v rámci ČR)

- Počet podniků 25 a více zaměstnanců na 1000 obyvatel: 2,27

- Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel: 123,1 (2. nejmenší počet v ČR za Moravskoslezským krajem)

- Podíl investic kraje na celkových investicích ČR: 3,3 % (3. nejmenší podíl)

- Průměrná mzda v kraji: 11 021 Kč / měsíc (jedna z nejnižších - podle výše mezd je tento region pod úrovní ČR o více jak 2 000 Kč)

- Míra nezaměstnanosti (%): 3,39 (1995); 3,99 (1996); 5,66 (1997); 7,51 (1998); 9,16 (1999), 7,7 % (polovina roku 2000) – jedna z nejnižších

Kraj Vysočina se i přes jedny z nejnižších mezd v republice řadí mezi kraje s nejmenší nezaměstnaností, a to díky tomu, že na území kraje neexistovalo mnoho obrovských podniků, které by v souvislosti s restrukturalizací musely hromadně propouštět. Nyní na Jihlavsku převládají spíše podniky s 200 – 300 zaměstnanci a silnými zahraničními investory v zádech. Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti (12,9 %) spolu s nejnižšími průměrnými mzdami v tomto kraji vykazuje pouze okres Třebíč díky utlumení kožedělného průmyslu. V tomto okrese je stále značný podíl zaměstnaných v zemědělství, kde jsou také nejnižší mzdy (9275). Naopak Havlíčků Brod se řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnanosti v ČR (4. místo).

### Statistické shrnutí

Obyvatelstvo

Podle předběžných výsledků demografické statistiky žilo k 31. 3. 2000 v okresech Jihlavského kraje 521 162 obyvatel. V kraji se narodilo 1 223 dětí a zemřelo 1 504 osob. V průběhu prvního čtvrtletí bylo uzavřeno 365 sňatků, 293 manželství bylo rozvedeno a bylo provedeno 531 potratů.

Zaměstnanost a mzdy

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené osoby) dosáhl v 1 čtvrtletí letošního roku 127 869 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se snížl o 5,5 %. Průměrná hrubá měsíční mzda (za ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci přepočítaná na osoby plně zaměstnané činila v Jihlavském kraji 10 327 Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,4 %.

Nezaměstnanost

Počet uchazečů o zaměstnání, evidovaných na úřadu práce, činil ke konci sledovaného čtvrtletí 23 245 osob, tedy o 8,5 % více oproti srovnatelnému obddobí před rokem. Míra nezaměstnanosti dosáhla k 31.3.2000 hodnotu 9,17 % (loni 8,44 %). Nejpříznivější situace na trhu práce je v okrese Pelhřimov, kde míra nezaměstnanosti činila 4,84 %. Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti byla dosažena v okrese Třebíč, a to 13,8 %. Ve všech okresech Jihlavského kraje byla míra nezaměstnanosti vyšší než ve srovnatelném loňském období.

Organizační statistika

V registru ekonomických subjektů bylo k 20.3.2000 v Jihlavském kraji zaevidováno 81 839 podnikatelských subjektů. Z tohoto počtu největší podíl představovali podnikatelé typu fyzická osoba (více než 56 tis.), samostatně hospodařící rolníci (přes 8 tis.) a dále následují společnosti  s ručením omezeným (4 375 subjektů)

Investiční výstavba

Sledovaný soubor 2 101 organizací (bez podnikatelských subjektů do 20 pracovníků) vytvořil objem celkových hmotných a nehmotných investic ve výši 1 784 mil. Kč. Z celkové hodnoty hmotných investic (1 755 mil. Kč) připadlo 31,6 % na nové budovy, haly a stavby.

Stavební povolení

Ve sledovaném období bylo v okresech Jihlavského kraje vydáno 1 517 stavebních povolení, přičemž orientační hodnota staveb dosáhla výše 1 448 mil. Kč. Z celkového počtu vydaných stavebních povolení připadlo 49,6 % na bytové a nebytové budovy, stavby na ochranu životního prostředí představují 37,1 % a zbývajících 13,3 % připadá na ostatní odvětví.

Bytová výstavba

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku bylo dokončeno 259 bytů, z toho 167 v rodinných domech. V porovnání s loňským srovnatelným obdobím došlo k poklesu, což vyjadřuje index 87,2. Zahájena byla výstavba 295 bytů a k 31.3.2000 bylo rozestavěno celkem 6 790 bytů.

Zemědělství

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. březnu 2000 ve srovnání s předchozím rokem poklesly stavy hlavních druhů zvířat s výjimkou stavu drůbeže. Stavy skotu se meziročně snížily o více než 5 500 ks, což vyjadřuje index 97,8 %, stavy prasat poklesly o 12,8 %.

Průmysl

Tržby v běžných cenách v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci vykázaly nárůst o 8,6 % oproti loňskému 1. čtvrtletí. Z hlediska jednotlivých odvětví byl pokles zaznamenán pouze u firem zabývajících se výrobou dopravních prostředků (index 73,1) a v textilním a oděvním průmyslu (95,7). Ve 152 podnicích s 46 517 zaměstnanci činila průměrná měsíční mzda 11 055 Kč.

Stavebnictví

Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci poklesla stavební produkce vyjádřená v běžných cenách podle dodavatelských smluv o 4,6 % . Průměrný evidenční počet pracovníků (fyzické osoby) ve 118 podnicích činil 7 778 osoba, oproti srovnatelné skutečnosti loňského roku poklesl o 6,8 %. Průměrná mzda 10 536 Kč byla o 6,1 % vyšší než v prvním čtvrtletím minulého roku.

Zdroj: Český statistický úřad, 2001

  - Odpady

Sběr a vyhodnocení spolehlivosti údajů

Sběr dat o množství a složením odpadů je v kraji poznamenán značnou roztříštěností zdrojů a nevěrohodností centrálně shromažďovaných dat. Z tohoto důvodu byly pro sběr dat využity tyto 4 základní zdroje, které byly vzájemně verifikovány :

- centrální databáze ČEÚ ISO 1999

- údaje z evidence Okresních úřadů v systému INGEO 2000

- údaje od provozovatelů svozu odpadů pro rok 2000

- údaje od původců a provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady

Prověření údajů bylo prováděno průběžně a nekončí ani uzavřením zprávy z analytické části koncepce. Zkušenost zpracovatele z tohoto procesu ukazuje na to, že křížovým prověřováním údajů z různých zdrojů je možné zajistit věrohodnou základnu údajů pro koncepční práce. Není ovšem možné si klást za cíl provést úplně prověření všech údajů na stejné úrovni spolehlivosti a vytvoření jakési konzistentní základny všech údajů o produkci a nakládání s odpady, protože by to znamenalo prověřit prakticky všechny údaje u původců a servisních firem.

Prověření údajů o OH analytickou částí koncepce proto nelze považovat za další stupeň verifikace údajů toho kterého informačního systému. Jedná se o účelovou činnost sloužící k tomu, aby zpracovatel na základě konzultací s pracovními tými, zástupci státní správy a podniků, zajistil soubor údajů, na nichž je možné postavit smysluplné závěry a podklady pro návrhovou část koncepce. Možnost využití výsledků této činnosti například pro doplnění údajů ISO o zařízeních je však užitečným vedlejším produktem prací na koncepci OH kraje.

Shrnutí údajů o produkci a nakládání s odpady

Na produkci odpadů ( 4,65% z celkového množství v ČR) je jasně vidět  nižší  životní úroveň a malá průmyslová vybavenost. Celkové množství odpadů vznikající na území kraje je přes 1,5 mil tun ročně na čemž se nejvýznamněji podílejí okresy Třebíč a Jihlava.

Množství tuhého komunálního odpadu v přepočtu na 1 obyvatele činí ……Největším podílem se na množství podílí biologicky rozložitelné odpady s výskytem …..% (za předpokladu průměrného podílu 41% ve směsném KO), což je …. na 1 obyvatele oblasti Pozn: spočítejte jako . Spolu se značným množstvím dalších biologických odpadů se zemědělské výroby je problematika řešení tohoto typu odpadů nejslabším místem. Značná část odpadů ze zeleně není zapojena do systému sběru a svozu a je zneškodňována nelegitimním způsobem.

Celkem 471 obcí (65% z kraje) a 445 683 obyvatel (85 % z kraje) je napojeno na systém podpory odděleného sběru obalů EKOKOM.V systému jednotlivých oblastí se podařilo zachytit 11 500  t obalů ročně což je téměř 10 % z celkového množství TKO. Průměrná výtěžnost na 1 obyvatele činí 25,3 kg/rok.

Podstatné množství nebezpečných odpadů z TKO je zachycena prostřednictvím sítě sběrných dvorů a mobilním sběrem od a obyvatel. Celkové množství zachycené tímto způsobem činí přes 3 % z TKO, což můžeme považovat za výborný výsledek.

Množství nebezpečného odpadu od původců je okolo 2 % z celkového množství v ČR a je dle sdělení původců vyřešen na odpovídající úrovni. Množství odpadů z obsahem PCB nepřesahuje 10 t za rok.

V návaznosti na výstavbu nových čistíren odpadních vod dochází k progresivnímu nárůstu čistírenských kalů (100% oproti roku 1999), pro které není v oblasti dostatek kapacit pro jejich konečné řešení.  tato potřeba je násobena i skutečností, že do roku 2010 dojde v návaznosti na požadavky Evropské unie k další výstavbě čistíren a nárůstu na 14 – 16 tis. tun sušiny kalu za rok.

Nemocniční odpady jsou koncentrovány do okresních měst s největším výskytem v městě Jihlava (2 414 t/rok).

Produkce stavebních odpadů činí pouze 1 % z celkového množství v ČR a je indikátorem malého množství nových investic.

Vysoký je podíl odpadů ze zemědělské výroby, což koresponduje s celkovým popisem stavu výroby v kraji (9,5 %  z celkové ho množství v ČR).

Energetické odpady a odpady z těžby tvoří zanedbatelnou část z celkového množství odpadů a v celkovém množství v ČR jsou celkem pod 1 %.

Na dalších stránkách jsou do tabulek shrnuté hlavní údaje o produkci a nakládání s odpady, využité pro účely dalších prací na koncepci OH kraje.

| Tabulka č.3 DRUHY ODPADŮ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA KOMODITNĚ ( t/rok ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | Baterie | Autovraky | Elektro | Sklo | Papír | Plasty | Obaly | KO směsný | z toho: Organ. odpad | Organický odpad v odpadu z průmyslu | Oleje | Ledničky | Nemocnice |  | Kaly z ČOV | PCB |  |  | Ze spalovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 99,9 | 0,0 | 68,6 | 547,1 | 1 986,3 | 443,4 | 2 903,1 | 29 734,8 | 167,3 | 2 929,0 | 645,1 | 23,8 | 244,2 |  | 11 960,9 | 0,1 |  |  | 104,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7,5 | 0,0 | 6,2 | 40,0 | 23,0 | 14,7 | 77,9 | 1 807,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  | 1,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13,0 | 0,0 | 10,0 | 73,0 | 38,0 | 22,0 | 67,0 | 7 622,0 | 387,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 |  | 455,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 47,0 | 7,0 | 37,0 | 539,0 | 220,0 | 230,0 | 1 946,0 | 17 956,0 | 651,0 | 614,0 | 1,0 | 11,0 | 1,0 |  | 62,0 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19,3 | 0,0 | 11,4 | 207,8 | 151,8 | 318,8 | 379,0 | 2 688,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 19,8 | 3,5 |  | 44,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 28,0 | 0,0 | 66,9 | 1 050,0 | 1 900,0 | 560,0 | 3 510,0 | 25 111,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 16,9 | 162,0 |  | 14 453,0 | 0,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 14,0 | 0,0 | 32,0 | 201,0 | 209,0 | 50,0 | 460,0 | 17 665,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 2 414,4 |  | 7 617,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 75,0 | 13,0 | 15,0 | 103,0 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 60,0 | 0,0 | 11,0 | 150,0 | 122,0 | 82,0 | 354,0 | 10 586,0 | 150,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 315,0 | 66,0 | 0,0 | 381,0 | 15 536,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 86,0 | 42,0 | 60,0 | 80,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum | 301,8 | 7,0 | 278,1 | 3 283,9 | 4 771,1 | 1 795,9 | 6 751,0 | 133 025,8 | 1 489,3 | 3 543,0 | 689,8 | 131,6 | 2 663,3 |  | 34 593,7 | 0,9 |  |  | 104,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Třebíčsko 2.Velká Bíteš 3.Velkomeziříčsko 4.Bystřicko 5.Novoměstsko 6.Žďársko 7.Jihlavsko 8.Dačicko 9.Havlíčkobrodsko 10.Pelhřimovsko 11. Batelovsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

|  | Tabulka č.4 CELKOVÁ PRODUKCE ODPADU NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA ( t/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | KO celkem | z toho |  | Průmyslový nikoli nebezpečný | Stavební odpad | Nebezpečný odpad | Nemocniční odpad | Kaly z ČOV | Zemědělský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objemný tuhý odpad | Smetky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 29 734,8 | 3 375,2 | 3 287,8 | 363 713,7 | 53 596,7 | 14 914,6 | 244,2 | 11 960,9 | 292 972,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 807,0 | 566,2 | 23,0 | 247,0 | 218,0 | 17,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 622,0 | 723,0 | 1 012,0 | 942,0 | 703,0 | 4 878,0 | 0,0 | 455,0 | 387,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17 956,0 | 3 771,0 | 1 440,0 | 189,0 | 2 880,0 | 358,0 | 1,0 | 62,0 | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 688,0 | 2 043,3 | 487,4 | 1 449,4 | 2 010,2 | 63,8 | 3,5 | 44,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25 111,0 | 1 542,9 | 1 860,0 | 5 837,0 | 406,0 | 80 070,0 | 162,0 | 14 453,0 | 210 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 665,0 | 43 630,0 | 2 670,0 | 112 794,6 | 1)44 366,0 | 5 571,5 | 2 414,4 | 7 617,0 | 300 387,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 920,0 | 9,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 586,0 | 424,0 | 2 570,0 | 0,0 | 250,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 536,0 | 431,0 | 136,0 | 3 887,0 | 298,0 | 11,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 400,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum | 133 025,8 | 56 521,6 | 13 486,2 | 489 146,6 | 104 727,9 | 106 044,1 | 2 826,4 | 34 593,7 | 804 276,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Třebíčsko 2.Velká Bíteš 3.Velkomeziříčsko 4.Bystřicko 5.Novoměstsko 6.Žďársko 7.Jihlavsko 8.Dačicko 9.Havlíčkobrodsko 10.Pelhřimovsko 11. Batelovsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1) Započítán údaj od firmy SETRA Brno,pobočka Jihlava – úpravna stavebního odpadu

- Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Tabulka č.5  VYTŘÍDĚNÉ KOMODITY

| celkem obcí | 471 |  | 65% | z kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem obyvatel | 445 683 |  | 85% | z kraje |
| odhad vytříděných odpadů | t/rok |  | Kč za rok 2001 |  |
| 1-3/01 | 8462 |  | 4 806 550 |  |
| 4/01 | 3000 |  | 1 740 000 |  |
| celkem cca | 11 462 |  | 6 546 550 |  |
| průměrná výtěžnost 25,3 kg/obyv.rok |  |  | údaj je včetně sběru kovů a papíru ve sběrnách surovin a sběrných dvorech přesahuje průměr systému EKO-KOM (18,1 kg/obyvrok) |  |
| Výsledky za 1-3/2001 |  |  |  |  |
| KOMODITA | TUNY |  | kg/obyv.rok | % zastoupení složky |
| Kov | 3583,3 |  | 10,7 | 42,3% |
| Nápojový karton | 1,0 |  | 0,0 | 0,0% |
| Papír | 1886,4 |  | 5,6 | 22,3% |
| Plast | 984,0 |  | 2,9 | 11,6% |
| Sklo | 2007,5 |  | 6,0 | 23,7% |
| celkem | 8462,2 |  | 25,3 |  |
| Zdroj: Ekokom rok 2001 |  |  |  |  |

Tabulka č. 6  SROVNÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ ČEÚ – SVOZOVÉ FIRMY

| Kraj Vysočina | Komunální odpady (kromě kalů) |  | Nebezpečné odpady |  |  |  | Kaly z komunálních ČOV |  |  | Vyřazená vozidla |  |  |  | Stavební odpady |  | Zemědělské odpady |  | Energetické odpady |  | Odpady z těžby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tis. t/rok | % | tis. t/rok |  |  | % | tis. t/rok |  | % | tis. t/rok |  | % |  | tis. t/rok | % | tis. t/rok | % | tis. t/rok | % | tis. t/rok | % |
| Údaje z ČEÚ | 127 | 4 | 51 |  |  | 2 | 22 |  | 3 | 2 |  | 4 |  | 58 | 1 | 611 | 10 | 0,2 | 0,3 | 3 | 1 |
| Údaje od svozových firem v kraji Vysočina | 133 | 5,4 | 109 |  |  | 3,7 | 35 |  | 5,3 | 0,007 |  | 0,013 |  | 105 | 1,8 | 804 | 13 | 0,1 | 0,13 | nebylo sledováno |  |
| Celkem ČR | 3 592 | 100 % | 2 973 |  |  | 100 % | 661 |  | 100 % | 55 |  | 100 % |  | 5 678 | 100 % | 6 113 | 100 % | 75 | 100 % | 571 | 100 % |

Zdroj: Český ekologický ústav, ISO 2, rok 1999

|  | Tabulka č.7 NAKLÁDÁNÍ S VLASTNÍM ODPADEM KATEGORIE “O” PODLE SKUPIN ODPADŮ ZA KRAJ VYSOČINA ( t/rok ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skupina odpadů | 110 - 115 | 120 - 123 |  |  |  |  |  |  |  | 131 - 132 |  | 133 - 134 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  | celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 Průzkum,těžba | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 218,5 |  |  |  |  |  |  | 774,5 |  |  |  |  |  |  | 57,7 |  |  | 3 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 Zemědělství | 6 000,0 | 359 288,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  | 0,0 |  |  | 2 249,0 |  |  |  |  |  |  | 353 833,0 |  |  |  |  |  |  | 329 347,0 |  |  | 1 050 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 Zpracování dřeva | 76,8 | 543,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13 549,0 |  | 0,0 |  |  | 889,0 |  |  |  |  |  |  | 48 221,0 |  |  |  |  |  |  | 147,9 |  |  | 63 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 Kožedělnictví | 0,0 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 68,8 |  |  |  |  |  |  | 2 329,3 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 2 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 Zpracování ropy | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 Anorganická chemie | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 Organická chemie | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,0 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 38,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 Nátěrové hmoty | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,0 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 82,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 Fotoprůmysl | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Tepelné procesy | 0,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,4 |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  | 38 878,9 |  |  |  |  |  |  | 1 091,5 |  |  | 40 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Povrchové úpravy | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 Tváření kovů a plastů | 240,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 53,4 |  | 0,0 |  |  | 254,9 |  |  |  |  |  |  | 42 103,9 |  |  |  |  |  |  | 375,8 |  |  | 43 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Odpady olejů | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Rozpouštědla | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Odpadní obaly | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 14,2 |  | 2,3 |  |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  | 9 094,5 |  |  |  |  |  |  | 37,9 |  |  | 9 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 Jinak neurčené | 51,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 335,7 |  |  |  |  |  |  | 1 421,1 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 1 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 Stavebnictví | 353,5 | 62,8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  | 3 971,3 |  |  | 568,8 |  |  |  |  |  |  | 108 158,4 |  |  |  |  |  |  | 9 071,9 |  |  | 122 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 Zdravotnictví | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 256,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 Zařízení a ČOV | 0,1 | 1 167,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,2 |  |  | 288,8 |  |  |  |  |  |  | 104 135,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 105 593 x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 Komunál | 6 813,0 | 12 280,5 |  |  |  |  |  |  |  | 58,1 |  | 143,4 |  |  | 709,5 |  |  |  |  |  |  | 225 924,0 |  |  |  |  |  |  | 17 637,0 |  |  | 263 565xx) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | celkem: | 13 535 | 373 349 |  |  |  |  |  |  |  | 13 831 |  | 4 118 |  |  | 7 908 |  |  |  |  |  |  | 935 263 |  |  |  |  |  |  | 357 778 |  |  | 1 705 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x) zahrnuje kaly o nízké sušině; xx) zahrnuje kapalné odpady ze skupiny 20 Legenda: 110-115 … fyzikálně chemické postupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120-123 … biologické metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131-132 … spalování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133-134 … skládkování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 ……… skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 ……… předání vlastního odpadu jiné osobě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 ……… využití jako druhotná surovina Zdroj: Okresní databáze INGEO, rok 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabulka č.8 NAKLÁDÁNÍ S VLASTNÍM ODPADEM KATEGORIE “N” PODLE SKUPIN ODPADŮ ZA KRAJ VYSOČINA ( t/rok ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skupina odpadů |  | 110 - 115 | 120 - 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 - 132 |  | 133 - 134 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 170 |  |  |  | celkem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 Průzkum,těžba |  | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  | 0,0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Zemědělství |  | 0,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 770,0 |  | 0,4 |  |  |  | 5 786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 Zpracování dřeva |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  | 0,0 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 Kožedělnictví |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,3 |  | 0,0 |  |  |  | 1 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Zpracování ropy |  | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,6 |  | 0,0 |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 Anorganická chemie |  | 22,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,1 |  | 440,0 |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 Organická chemie |  | 114,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1)32 414,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1)28 630,9 |  | 0,0 |  |  |  | 61 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 Nátěrové hmoty |  | 102,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,7 |  | 0,0 |  |  |  | 651 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 Fotoprůmysl |  | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,1 |  | 0,0 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Tepelné procesy |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 919,5 |  | 0,0 |  |  |  | 3 936 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Povrchové úpravy |  | 987,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,8 |  | 0,0 |  |  |  | 1 681 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Tváření kovů a plastů |  | 474,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 083,3 |  | 0,0 |  |  |  | 3 615 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Odpady olejů |  | 317,1 | 40,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2)2 875,8 |  | 10,1 |  |  |  | 3 616 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Rozpouštědla |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,7 |  | 0,0 |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Odpadní obaly |  | 0,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,8 |  | 1,1 |  |  |  | 1 296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Jinak neurčené |  | 248,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 656,6 |  | 0,0 |  |  |  | 1 995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Stavebnictví ,demolice |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 440,4 |  | 31,5 |  |  |  | 8 562 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Zdravotnictví |  | 20,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 799,9 |  | 0,0 |  |  |  | 2 821 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 Zařízení a ČOV |  | 0,8 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 893,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 973,2 |  | 0,0 |  |  |  | 2 876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 Komunál |  | 0,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,7 |  | 0,0 |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem: |  | 2 289 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  | 0 |  |  |  |  |  | 34 006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 689 |  | 483 |  |  |  | 101 723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Pozn: Velký podíl na množství má firma EKOFIDAS Praha 2) Pozn: Rozdíl mezi údaji od svozových firem a údaji databáze INGEO je dán odpadz, které zpracují přímo původci nebo je předají odběratelům mimo kraj. Legenda 110-115 … fyzikálně chemické postupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-123 … biologické metody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131-132 … spalování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133-134 … skládkování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 ……… skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 ……… předání vlastního odpadu jiné osobě 170 ……… využití jako druhotná surovina Zdroj: Okresní databáze INGEO, rok 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka č.9: ODHAD PRODUKCE KALŮ Z KOMUNÁLNÍCH ČOV V KRAJI

| ČISTÍRENSKÉ KALY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název kraje | počet obyvatel střední stav rok 2000v tisících | z toho připojených na kanalizaci v tisících | dtto v % | počet obyvatel napojených na ČOVv tisících | množství čišt.odp.vod v mil.m3/rok bez vod srážkových | čištěné odpadní vody celkem mil.m3/rok | čištěné vody splaškové v mil.m3/rok | počet ČOV v roce 2000 | počet obcí >2000 obyv | výpočet produkce kalu v tis. t/rok podle množství čišt.odp.vod a jednotkového specif. znečištění | výpočet produkce kalu v t/rok podle počtu obyvatel napojených na ČOV a jednotkové specif. produkce | P1 výpočet produkce kalu v tis. t/rok podle počtu obyvatel napojených na kanalizaci a jednotkové specif. produkce | P2 produkce sušiny kalu v tis.t/rok doporučený odhad podle celkové současné produkce v ČR |
| Vysočina | 521 | 330 | 63,3 | 279 | 17,10 | 33,90 | 9,30 | 66 | 43 | 5,6 | 6,1 | 7,3 | 11,5 x) |

x) kaly z komunálních ČOV v sušině 100%, odpovídá 46 tis. t kalů o sušině 25% (odvodněný kal)

Zdroj: Vlastní propočet z podkladů VÚV T.G.M.

  - Odpadové hospodářství

Problematika odpadového hospodářství je v centru pozornosti většiny měst a obcí kraje a naprostá většina společností zajišťující nakládání s komunálními odpady je v majetku měst nebo svazků obcí – celkem 76 % oblasti. Značný potenciál je možno vidět v oblasti výborné komunikace  s občany a celkové informovanosti o dané problematice. V minulosti i v současné době jsou realizována programy směřující ke zvýšení osvěty a řízení v oblasti odpadového hospodářství a několik měst se přihlásilo k projektu Zdravé město a realizovali první kroky k integraci principů Lokální Agendy 21. Slabým místem je sběr dat od provozovatelů systémů a původců, který je poznamenán změnami, kterými prochází centrální informační systémy.

Z pohledu hodnocení jednotlivých fází hospodaření s odpady je nejslabším místem prevenční přístup, rozšíření projektů na minimalizaci odpadů a uplatnění nástrojů Čistší produkce a Environmentálního managementu. Pouze jedna společnost má certifikaci dle ISO 14 001 a jedna společnost se na certifikaci připravuje. V kraji je pouze jediné významnější zařízení zaměřené na recyklaci odpadů z prioritní skupiny (elektrošrotu). Kapacity pro úpravu separovaně shromážděných komunálních odpadů jsou s ohledem na potřeby rozvoje recyklace obalových odpadů i přes nedávné a připravované investice nízké.

Svoz komunálních odpadů je zajišťován většinou v 7-denních cyklech, popř. 14-denních cyklech. Ve dvou svozových oblastech je periodický svoz kombinován s žetonovým systémem. Sběrný systém je doplněn značnou kapacitou velkoobjemových kontejnerů a speciálními nádobami na vytříděné odpady (papír, sklo, plasty) a nebezpečné odpady z TKO. S ohledem na vývoj v nárůstu množství odpadů bude nezbytné posílit množství a rozmístění nádob na sběr biologických odpadů a nebezpečných odpadů z TKO. Nakládání s odpady od původců je u průmyslových odpadů zpravidla zajišťováno servisním způsobem specializovanými firmami. Zemědělské odpady si podniky obhospodařují samy v rámci hospodaření na půdě.

Kostrou celého systému je dostatečná kapacita skládek komunálního a ostatního odpadu až do poloviny příští dekády. Kapacity ostatních zařízení na třídění, úpravu a zneškodnění odpadů jsou více méně symbolické ( cca 20 000 t/rok). Ve srovnání kraje s ostatními regiony je patrná nižší technologická vybavenost. Kraj není v oblasti zneškodňování odpadů soběstačný a část odpadu je vyvážena ke zneškodnění do okolních krajů. V kraji není skládka na ukládání nebezpečných odpadů a stávající spalovny nebezpečného odpadu mají nejasnou budoucnost.

Zárodkem nového systému může být síť sběrných dvorů avšak rozdílné kvality. Ve většině svozových oblastí probíhá prostřednictvím svozových firem separace komunálních odpadů. Oddělený sběr je dále doplněn hnízdy sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů ( papír, plasty, sklo) a ve dvou oblastech mobilním sběrem nebezpečných odpadů. V malých obcích je oddělený sběr odpadů, zejména nebezpečných, zajišťován výhradně mobilním svozem, zpravidla 2x za rok. Vytříděné odpady jsou odváženy mimo území kraje ke zpracování.

přes veškeré uvedené překážky, včetně nízké hustoty osídlení je kvalita poskytovaných služeb na vysoké úrovni a svoz odpadů je zajišťován i ve složitých zimních podmínkách na požadované úrovni. mezi slabá místa stávajícího systému můžeme zařadit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, přenosnými bateriemi a autovraky. u stavebního odpadu není zajištěn odbyt

  - Zpracovatelská zařízení

Přehled zpracovatelských zařízení a kapacit je spolu s údaji o produkci a nakládání s odpady vstupem do projekce potřebných kapacit pro rozvoj systému nakládání s odpady v souladu s budoucími požadavky. Údaje o zařízeních byla získána v úzké součinnosti s provozovateli služeb pro OH, pracovníky okresních úřadů a zástupci měst.

Region má velmi dobré vybavení sběrnými dvory avšak velmi rozdílné kvality a kapacit.  Kvalitní systém sběrných dvorů byl vybudován ve svozové oblasti skládky TKO Petrůvky na území okresu Třebíč, kde dvory mají standardní vybavení a provoz. V návaznosti na nové legislativní a povolovací podmínky bude nezbytné část dvorů přebudovat a dovybavit.

| Tabulka č.10 PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Název zařízení | Místo | Okres | Provozovatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Sběrný dvůr | Třebíč-ul.M.Majerové | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Třebíč-Hrotovická | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Třebíč-Borovina | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Budišov | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Náměšť n.Oslavou | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Mohelno | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Hrotovice | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Jaroměřice n.Rokytnou | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Moravské Budějovice | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Želetava | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Okříšky | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr | Petrůvky | Třebíč | ESKO-T,s.r.o. |
| Sběrný dvůr Kozí | Velká Bíteš | Žďár n/Sáz. | TS Velká Bíteš |
| Sběrný dvůr | Velké Meziříčí | Žďár n/Sáz. | Technické služby VM |
| Sběrný dvůr | Nové Město na Moravě | Žďár n/Sáz. | TS Nové Město na Moravě |
| Sběrný dvůr | Žďár n.Sázavou | Žďár n/Sáz. | ODAS |
| Sběrný dvůr | Světlá nad Sázavou | Havl. Brod | TSB Světlá n.S. |
| Sběrný dvůr | Žďírec nad Doubravou | Havl. Brod | Město Ždírec nad Doubravou |
| Sběrný dvůr | Štoky | Havl. Brod | Obec Štoky |
| Sběrný dvůr | Okrouhlice | Havl. Brod | Obec Okrouhlice |
| Sběrný dvůr | Lípa | Havl. Brod | Obec Lípa |
| Sběrný dvůr | Ledeč nad Sázavou | Havl. Brod | p.Karel Kubista |
| Sběrný dvůr | Libice nad Doubravou | Havl. Brod | Obec Libice n.D. |
| Sběrný dvůr | Humpolec | Pelhřimov | TS Humpolec |
| Sběrný dvůr-NO | Hrádek u Pacova | Pelhřimov | SOMPO |
| Sběrný dvůr | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | Město Kamenice n.L. |
| Sběrný dvůr | Pelhřimov | Pelhřimov | TS Pelhřimov |
| Sběrný dvůr | Jihlava | Jihlava | SMJ Jihlava |
| Sběrný dvůr | Telč | Jihlava | Služby Telč |
| Sběrný dvůr-NO | Telč | Jihlava | Tesko Jindřichův Hradec |
| Sběrný dvůr | Třešť | Jihlava | TS Třešť |
| Sběrný dvůr | Polná | Jihlava | Město Polná |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Vybavenost sběrovými nádobami na směsný odpad je dostačující a je orientována převážně na kompatibilní nádoby objemu 110 l a 1 100 l v majetku občanů nebo vlastníků nemovitostí. Přehled vybavenosti je na další stránce.

Tabulka č.11  PŘEHLED SBĚROVÝCH NÁDOB NA ODPAD

| SO | Nádoby 110L | Nádoby 1 100L | Nádoby 240L | Nádoby 5M3 | Nádoby 6M3 | Nádoby 7M3 | Nádoby 8M3 | Nádoby 10M3 | Nádoby 12M3 | Celkem M3 | Nádoby 1 100L-sklo | Nádoby 1 300L sklo | Nádoby 240L sklo | Nádoby 1 100L-plasty | Nádoby 240L-plasty | Nádoby 1,6m3 plasty | Nádoby 1 100L-papír | Nádoby 240L-papír | Nádoby 3,8m3 papír | Nádoby 2M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 245 | 938 |  | 25 |  | 16 |  | 13 |  | 3 965 | 25 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 | 30 |  |  | 50 |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | 6 175 | 163 | 8 |  |  |  | 7 |  |  | 918 | 96 |  |  | 88 |  |  | 69 |  |  |  |
| 4 | 6 254 | 33 |  |  | 25 |  |  |  | 20 | 1 115 | 60 | 60 |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |
| 5 | 3 055 | 85 |  | 11 |  |  |  |  |  | 485 | 65 |  |  | 72 |  |  | 62 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 971 | 1 027 | 97 |  |  |  |  |  |  | 1 820 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 073 | 60 |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 360 |  |  | 90 |  | 40 |  |  | 20 |  |  |
| 9 | 5 146 | 338 |  |  |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 10 | 15 354 | 89 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 830 |  | 327 |  | 313 |  |  | 367 |  |  |  |
| 11 | 2 862 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  | 152 |  | 108 |  |  | 90 |  |  |
| Sum | 73 435 | 2 763 | 105 | 39 | 32 | 16 | 7 | 18 | 20 | 12 145 | 276 | 387 | 242 | 589 | 148 | 5 | 518 | 110 | 3 | 340 |

1.Třebíčsko 2.Velká Bíteš 3.Velkomeziříčsko 4.Bystřicko 5.Novoměstsko 6.Žďársko 7.Jihlavsko 8.Dačicko 9.Havlíčkobrodsko 10.Pelhřimovsko 11. Batelovsko

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Velmi rozdílná je úroveň vozového parku jednotlivých společností. Většina používané techniky je však kompatibilní  s možností jejího využití pro záskok pro jinou oblast. Mimo klasických svozových vozidel pro sběr nádob 110l 1 100L jsou zde zatopeny i nosiče kontejnerů a 2 automobily pro mobilní sběr nebezpečných odpadů.

Tabulka č.12  PŘEHLED SVOZOVÝCH VOZIDEL V OBLASTI

| SO | Vozidlo | Počet | Osádka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIAZ Press 13 m3 | 13 | 3 |  |
|  | IVECO 16 m3 | 1 | 3 |  |
|  | LIAZ Bobr 12,1 | 1 | 3 |  |
|  | AVIA BOBR 6 | 2 | 2 |  |
|  | LIAZ NK | 1 | 1 |  |
|  | Mercedes 20m3 | 1 | 3 |  |
|  | Mercedes NK | 1 | 1 |  |
| 2 | LIAZ Bobr 12,1 | 3 | 3 |  |
| 3 | Renault Haller | 1 | 3 |  |
|  | LIAZ Bobr 12,1 | 2 | 3 |  |
| 4 | Liaz Bobr 12,1 | 2 | 2 |  |
|  | Renault Premium | 1 | 2 |  |
|  | Nissan (nosič kontejneru) | 1 | 1 |  |
|  | AVIA-nosič kontejneru | 2 | 2 |  |
|  | Renaut Maskot | 1 | 1 |  |
|  | AVIA 20 | 1 | 1 |  |
|  | AVIA 30 | 1 | 1 |  |
|  | M 26 | 1 | 1 |  |
|  | M 25 | 1 | 2 |  |
| 5 | Renault Haller X2 | 1 | 3 |  |
|  | Liaz Bobr 12,1 | 1 | 3 |  |
|  | Avia 31 T NK Zoeller | 1 | 2 |  |
|  | Avia 31 NK | 1 | 1 |  |
| 7 | LIAZ Bobr Press 16,2 | 2 | 3 |  |
|  | LIAZ Bobr Press 15 | 1 | 3 |  |
|  | LIAZ Bobr Press 19 | 1 | 3 |  |
|  | IVECO MTC 190E 27 | 1 | 3 |  |
| 8 | Mercedes 20m3 | 1 | 3 |  |
|  | IVECO MP 16 m3 | 1 | 3 |  |
|  | LIAZ NK | 1 | 1 |  |
|  | AVIA BOBR 6 | 1 | 2 |  |
| 9 | LIAZ Bobr 16,2 | 1 | 3 |  |
|  | LIAZ Bobr Press 15,9 | 2 | 3 |  |
| 10 | LIAZ Bobr | 9 | 3 |  |
|  | IVECO Linearpress | 1 | 3 |  |
|  | LIAZ Transport s rukou | 1 | 2 |  |
| 11 | STEYER 16 m3 | 1 | 3 |  |
| 1.Třebíčsko 2.Velká Bíteš 3.Velkomeziříčsko 4.Bystřicko 5.Novoměstsko 6.Žďársko 7.Jihlavsko 8.Dačicko 9.Havlíčkobrodsko 10.Pelhřimovsko 11. Batelovsko |  |  |  |  |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Rozdílná je také úroveň jednotlivých technologických zařízení, kdy mnohá nesplňují nové legislativní podmínky. V kraji jsou patrny také rozdílné nároky na vybavenost a provoz při povolování technologických zařízení v jednotlivých okresech.

| Tabulka č.13 Přehled ostatních zařízení k využití a/nebo zneškodnění odpadu na území kraje Vysočina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zařízení | Místo | Okres | Provozovatel | Kapacita |  |  |
| Třídící linka TKO | Moravské Budějovice | Třebíč | Město Morav.Budějovice |  |  |  |
| Úpravna odpadu-zářivky | Bukov | Žďár n/Sáz. | TS Bystřice n.Pernštejnem | 66t/rok |  |  |
| Dotřiďovací linka-spotřebitelské obaly | Žďár n.Sázavou | Žďár n/Sáz. | ODAS | 2 000t/rok |  |  |
| Regenerační plocha | Nové Město na Moravě | Žďár n/Sáz. | Envirex Holding |  |  |  |
| Recyklace stavebních odpadů | Nové Město na Moravě | Žďár n/Sáz. | TS Nové Město na Moravě |  |  |  |
| Linka pro zpracování meziskládky a detoxikace kalů | Rožná | Žďár n/Sáz. | GEAM Dolní Rožínka | 80 000t/rok |  |  |
| Třídící linka,drtič plastů | Havlíčkův Brod | Havl. Brod | TS Havlíčkův Brod |  |  |  |
| Drtič plastů a jiných spalit.odpadů | Havlíčkův Brod | Havl. Brod | RCP Recycling Park Trans |  |  |  |
| Biologická dekontaminace | Šlapanov | Havl. Brod | Dekonta Kladno | 1 000t/rok |  |  |
| Třídírna - papír, plast | Hrádek u Pacova | Pelhřimov | SOMPO a.s. |  |  |  |
| Překladiště TKO | Pelhřimov | Pelhřimov | TS Pelhřimov |  |  |  |
| Teplovzdušný ohřívač AT 400 2x | Humpolec | Pelhřimov | Auto-F-Rozkoš |  |  |  |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

K dotřiďování odpadů jsou využívány 3 dotřiďovací linky s celkovou kapacitou do 10 000 t odpadů. Dotřiďovací kapacity úplně chybí v okresech Třebíč a Jihlava a i stávající kapacity jsou pro předpokládaný nárůst odpadů nedostatečný. Třídící zařízení na směsný komunální odpad se v oblasti nenachází. ESKO Třebíč připravuje spuštění třídící linky s kapacitou 600 – 5000 t/ročně (zpočátku bude využita jen počáteční kapacita linky, avšak provoz bude možno podle potřeby rozšířit)

V kraji se nenachází zařízení na recyklaci vytříděných odpadů z TKO. Recyklační zařízení na využití vlastních odpadů jsou vybudována a provozována jednotlivými původci a orientují se na speciální komodity odpadů s vlastní výroby.. Podle sdělení rozhodujících původců v kraji jsou kapacity dostatečné a neuvažují o výstavbě dalších zařízení v budoucnosti.

Pro úpravu odpadů jsou v kraji vybudováno několik dílen na rozebírání elektrického šrotu a úpravu zářivek a odpadů z plastů. Další zařízení se orientují na biologickou dekontaminaci a nakládání s kaly s neutralizačních procesů.

Velmi podobná situace je ve zpracování biologicky degradovatelných odpadů, kde 2 kompostárny s kapacitou do 2 000 t/rok nemají dostatečné technologické vybavení pro výrobu kvalitní suroviny.

|  | Tabulka č.14 PŘEHLED KOMPOSTÁREN NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zařízení |  | Místo | Okres | Provozovatel | Kapacita |  |  |  |
| Kompostárna U hada |  | Ždánice | Žďár n/Sáz. | TS Bystřice n.Pernštejnem | 867m3 |  |  |  |
| Kompostárna |  | Žďár n.Sázavou | Žďár n/Sáz. | ODAS | 2 000t/rok |  |  |  |
| Kompostárna |  | Nové Město na Moravě | Žďár n/Sáz. | Lesní společnost |  |  |  |  |
| Kompostárna |  | Žďírec nad Doubravou | Havl. Brod | Město Ždírec nad Doubravou | 200t/rok |  |  |  |
| Kompostárna |  | Pelhřimov | Pelhřimov | TS Pelhřimov | 900m2 |  |  |  |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Stávající 4 spalovny nebezpečných odpadů s kapacitou 2 300 t/rok slouží převážně pro potřeby provozujících podniků mají nejasnou budoucnost vzhledem ke značným finančním nárokům na jejich provoz a nutnost jejich rekonstrukce s ohledem na nové legislativní podmínky. Pro spalování tuhého komunálního odpadu a některých odpadů kategorie ostatní je využívána spalovna SAKO Brno, kterou svozové společnosti vidí, jako příležitost pro budoucnost, jako zařízení pro využití spalitelné složky odpadů.

| Tabulka č.15 PŘEHLED SPALOVEN NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zařízení | Místo | Okres | Kapacita | Provozovatel |  |  |  |  |
| Spalovna N odpadů | Nové Město na Moravě | Žďár n/Sáz. | 864t/rok | Sporten a.s. |  |  |  |  |
| Spalovna | Žirovnice | Pelhřimov |  | Knoflíkářský průmysl Žirovnice |  |  |  |  |
| Spalovna | Jihlava | Jihlava | 450t/rok | Motorpal a.s. |  |  |  |  |
| Spalovna | Brtnice | Jihlava | 2000kg/10hod. | SNAHA Jihlava |  |  |  |  |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Kapacita 13 skládek komunálních a ostatních odpadů a 20 skládek povolených k ukládání zemin a stavebních sutí je dostačující pro dalších 10 let. V návaznosti na nové potřeby jsou nedostatky na skládkách v oblasti nakládání s průsakovými vodami a vznikajícím bioplynem. S ohledem na velikost svozových oblastí některých skládek bude velmi složité naplnit nároky rekultivačního fondu a zajistit finanční zdroje na bezpečné uzavření skládek a jejich následný provoz a monitoring. Úroveň kontroly a monitorování skládek je také značně rozdílná, což souvisí s rozdílnými požadavky jednotlivých okresů.  Z těchto důvodů mohou být některé nově uzavírané skládky při nezajištěné následné péči zdrojem rizik pro životní prostředí.

Rozmístění centrálních skládek v návaznosti na těžiště jednotlivých svozových oblastí je vyhovující.

|  | Tabulka č.16 FUNKČNÍ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ JIHLAVSKÉHO KRAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo |  | Název skládky | Místo | Okres | Kategorie | Provozovatel |  |  |  |  |
| 1 |  | Petrůvky | Petrůvky | Třebíč | S III | ESKO -Ts.r.o. |  |  |  |  |
| 2 |  | U Vysokého mostu | Velké Meziříčí | Žďár n/Sáz. | S III | TS V. Meziříčí |  |  |  |  |
| 3 |  | Vlkovská | V.Bíteš,Osová Bítýška | Žďár n/Sáz. | S III | TS V.Bíteš |  |  |  |  |
| 4 |  | Bukov | Bukov | Žďár n/Sáz. | S III | GEAM D. Rožínka |  |  |  |  |
| 5 |  | Železinka | Věchnov | Žďár n/Sáz. | S II | TS Bystřice p/Per. |  |  |  |  |
| 6 |  | U Jimramovských Pavlovic | Jimramov | Žďár n/Sáz. | S III | OÚ Jimramov |  |  |  |  |
| 7 |  | Ronov | Přibyslav | Havl. Brod | S III | MÚ Přibyslav |  |  |  |  |
| 8 |  | Lapíkov | Chotěboř | Havl. Brod | S III | TS Chotěboř |  |  |  |  |
| 9 |  | Kobylí hlava | Golčův Jeníkov | Havl. Brod | S III | MÚ G. Jeníkov |  |  |  |  |
| 10 |  | Rozínov | Světlá n/Sáz. | Havl. Brod | S III | TS Světlá n/Sáz. |  |  |  |  |
| 11 |  | Henčov II | Jihlava | Jihlava | S II | SMJ Jihlava |  |  |  |  |
| 12 |  | Henčov III | Jihlava | Jihlava | S III | SMJ Jihlava |  |  |  |  |
| 13 |  | Skalnička | Sedlejov | Jihlava | S III | OÚ Sedlejov |  |  |  |  |
| 14 |  | Výskytná | Výskytná | Jihlava | S III | ASA s.r.o.Batelov |  |  |  |  |
| 15 |  | Hrádek u Pacova | Pacov | Pelhřimov | S III | SOMPO a.s. |  |  |  |  |
| 16 |  | Olší | Kejžlice | Pelhřimov | S I | OÚ Kejžlice |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Čejov | Pelhřimov | S I | OÚ Čejov |  |  |  |  |
| 18 |  | U Syrova | Senožaty | Pelhřimov | S I | OÚ Senožaty |  |  |  |  |
| 19 |  | V Záhubí | Onšov | Pelhřimov | S I | OÚ Onšov |  |  |  |  |
| 20 |  | Nad Kachlířkou | Košetice | Pelhřimov | S I | OÚ Košetice |  |  |  |  |
| 21 |  | Pod Šibeníčním Vrchem | Želiv | Pelhřimov | S I | OÚ Želiv |  |  |  |  |
| 22 |  | Za nábytkem | Pelhřimov | Pelhřimov | S I | TS Pelhřimov |  |  |  |  |
| 23 |  | Bezemky | Zajíčkov | Pelhřimov | S I | OÚ Zajíčkov |  |  |  |  |
| 24 |  | U Brůdku | Nová Cerekev | Pelhřimov | S I | MÚ Nová Cerekev |  |  |  |  |
| 25 |  | Vlčetín | Žirovnice | Pelhřimov | S I | MÚ Žirovnice |  |  |  |  |
| 26 |  | Plevnice | Olešná | Pelhřimov | S I | SPV Pelhřimov |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Nový Rychnov | Pelhřimov | S I | OÚ Nový Rychnov |  |  |  |  |
| 28 |  | U lihovaru | Horní Ves | Pelhřimov | S I | OÚ Horní Ves |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Černovice | Pelhřimov | S I | MÚ Černovice |  |  |  |  |
| 30 |  | Pod hrází Ratejnského rybníka | Božejov | Pelhřimov | S I | OÚ Božejov |  |  |  |  |
| 31 |  | Na Moravě | Častrov | Pelhřimov | S I | OÚ Častrov |  |  |  |  |
| 32 |  | U ČOV | Počátky | Pelhřimov | S I | MÚ Počátky |  |  |  |  |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

### Tabulka č.17  PŘEHLED KAPACIT FUNKČNÍCH SKLÁDEK

| Číslo | Název skládky | Typ skládky | Obec | Katastrální území | Zahájení provozu | Ukončení provozu | Rozloha skládky /m2/ | Mocnost skládky /m/ | Kapacita/m3/ | Zbývající kapacita /m3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petrůvky | S III | Petrůvky | Petrůvky | 1994 | 2012 | 72 000 | 12 | 600 000 | 340 000 |
| 2 | U vysokého mostu | S III | Petráveč | Petráveč | 1986 |  | 42 719 | 10 | 417 000 | 226 000 |
| 3 | Vlkovská | S IV | Velká Bíteš, Osová Bítýška | Velká Bíteš, Osová Bítýška | 1993 |  | 15 000 | 5 | 61 500 | 40 000 |
| 4 | Bukov | S III | Dolní Rožínka | Bukov na Moravě | 1995 | 2011 | 31 200 | 9 | 215 000 t | 135 000 t |
| 5 | Železinka | S II | Věchnov | Věchnov | 1996 | 2001 | 5 000 | 25 | 290 000 | 180 000 |
| 6 | U Jimramovských Pavlovic | S III | Jimramov |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ronov u Přibyslavi | S III | Ronov nad Sázavou | Ronov nad Sázavou | 1995 | 2032 | 100 000 | 15 | 250 000 | 85 000 |
| 8 | Lapíkov | S III | Chotěboř |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kobylí hlava | S III | Golčův Jeníkov |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozinov | S III | Světlá nad Sázavou |  | 1996 |  | 5 000 |  | 194 000 | 159 000 |
| 11 | Henčov II | S II | Jihlava - Henčov | Henčov | 1998 | 0 | 55 000 | 14 | 342 000 | 200 000 |
| 12 | Henčov III | S III | Jihlava - Henčov | Jihlava - Henčov | 1999 | 0 | 37 000 | 6 | 320 000 | 290 000 |
| 13 | Skalnička | S I | Sedlejov | Sedlejov | 1993 |  |  |  | 1 200 | 900 |
| 14 | Výskytná | SIII | Výskytná nad Jihlavou | Výskytná nad Jihlavou | 1996 | 2010 | 20 000 | 20 | 120 000 | 80 000 |
| 15 | Hrádek u Pacova | S III | Pacov | Roučkovice | 1995 |  | 30 700 |  | 309 900 | 230 000 |
| 16 | Olší | S I | Kejžlice | Kejžlice | 2001 |  | 4 860 |  | 6 900 | 6 900 |
| 17 | Čejov | S I | Čejov |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | U Syrova | S I | Senožaty |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | V Záhubí | S I | Onšov |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nad Kachlířkou | S I | Košetice | Košetice | 1993 |  |  |  | 800 |  |
| 21 | Pod Šibeničním vrchem | S I | Želiv |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Za nábytkem | S I | Pelhřimov | Pelhřimov | 1989 | 2008 | 5 326 | 2 | 143 000 | 63 000 |
| 23 | Bezemky | S I | Zajíčkov |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | U Brůdku | S I | Nová Cerekev |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Vlčetín | S I | Žirovnice | Vlčetín | 1998 |  | 7 200 | 2,5 | 2 500 | 1 800 |
| 26 | Plevnice | S I | Olešná | Plevnice | 2001 | 2008 | 1 200 | 3 | 1 500 | 800 |
| 27 | Nový Rychnov | S I | Nový Rychnov |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | U lihovaru | S I | Horní Ves | Horní Ves | 1996 |  | 3 000 |  |  |  |
| 29 | Černovice | S I | Černovice |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pod hrází Ratejnského rybníka | S I | Božejov |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Na Moravě | S I | Častrov | Častrov | 1989 |  | 400 |  | 700 |  |
| 32 | U ČOV | S I | Počátky | Počátky | 1993 |  | 12 000 | 5 | 5 000 | 1 000 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 447 605 |  | 3 066 000 | 1 904 400 |

Určitou překážkou pro budoucí výstavbu všech typů zařízení pro nakládání s odpady může být všeobecná rezervovanost v oblasti vůči výstavbě zařízení pro nakládání s odpady a delší návratnost vložených investic. Další překážku vidí provozovatelé služeb a potenciální investoři v nejednotném výkladu právní úpravy ze strany státní správy a komplikované podmínky pro povolování zařízení.

  - Staré zátěže

V rámci zpracování Koncepce OH kraje Vysočina  byla na území tohoto kraje, který ze správního hlediska zahrnuje oblast pěti okresů – Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou realizována aktualizace rizikovosti průmyslových a komunálních skládek v celém regionu. Aktualizace byla  posuzována v souladu s existujícím hodnocením všech okresů ČR, provedeným v rámci projektu VaV/530/2/98 – zadavatel MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Tento projekt řešil v letech 1998 – 2000 zhodnocení rizikovosti skládek (provozovaných na základě zvláštních podmínek podle zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona). V rámci tohoto projektu byl vytvořen klasifikační registr skládek s návrhem potřebných sanačních opatření a stanovení priorit sanací v rámci celé ČR.

Práce na aktualizaci rizikovosti starých zátěží (skládek) v kraji Vysočina sestávala z rešerše  dostupných archivních materiálů, přičemž byly využity  výsledky zejména průzkumných a periodických monitorovacích prací a informace od odpovědných pracovníků  RŽP na příslušných okresech  atd.

V neposlední řadě bylo provedeno aktuální terénní šetření, zaměřené na ověření současného stavu jednotlivých lokalit  (skládek) a pořízení  fotodokumentace. Při terénní rekognoskaci byl u každé navštívené skládky v různých aspektech zjišťován její současný stav a tento porovnáván s archivní dokumentací, posuzován technický stav skládky, provedena fyzická kontrola monitorovacích objektů, zjišťován vztah k povrchovým vodám, umístění skládky v ochranných pásmech, ověřovány údaje o vzdálenosti a charakteru zástavby a sídel, údaje o geologických a hydrogeologických poměrech území se zřetelem k možnému šíření kontaminace apod. a s odbornými a mapovými podklady. Pokud byla na skládkách, dříve označených za  rizikové, provedena řádná rekultivace, bylo možno je navrhnout k vyřazení z evidence.

Pro staré zátěže (skládky) byla zvolena v souladu s předcházejícími pracemi z hlediska možného rizika následující stupnice:

A – extrémně nebezpečná lokalita

B – vysoká nebezpečnost

C – střední nebezpečnost

D – nízká nebezpečnost

E – žádná nebezpečnost

Celkově bylo hodnoceno 165 lokalit, z nichž bylo dle 5-ti stupňové klasifikace (dle stupně rizika – extrémní, vysoké, střední, nízké, žádné), podrobně viz. příloha č. 2.6.2. označeno za prioritní pro řešení ekologické problematiky v regionu 20 lokalit (skládek), které jsou uvedeny v následující tabulce Priority k řešení.

- Tabulka č.18  PRIORITY K ŘEŠENÍ

| Poř.č. | # Název lokality (okres) |
| --- | --- |
| 1 | Pozďátky u Třebíče (TR) |
| 2 | Nový Rychnov – Na horách (PE) |
| 3 | Svratka „U Marsu“ (ZR) |
| 4 | Brtnice – skládka Snaha (JI) |
| 5 | Horní Hradec – skládka neutralizačních kalů (HB) |
| 6 | Proseč u Humpolce (PE) |
| 7 | Ledeč nad Sázavou – Rašovec (HB) |
| 8 | Vlčetín – spalovací prostor Popelín (PE) |
| 9 | Okříšky – Cihelna (TR) |
| 10 | Mohelno – Štenkravy (TR) |
| 11 | Habry – Za Nedbalkou (HB) |
| 12 | Ptáčov – uložiště kalů (TR) |
| 13 | Horní Bobrová – Za Maškovy (ZR) |
| 14 | Nová Ves u Nového Města – lom Daříkovec (ZR) |
| 15 | Polesí u Počítek – skládka galvanických kalů (PE) |
| 16 | Rouchovany – Ve žlebu (TR) |
| 17 | Heroltice u Jihlavy – JIDZ Heroltice (JI) |
| 18 | Kožlí – U vápenek (HB) |
| 19 | Nová Ves u Heřmanova (ZR) |
| 20 | Dolní Rožínka – Starý lom (ZR) |

Zdroj: EnviroEkoanalytika Velké Meziříčí, rok 2001

Z tabulky je zřejmé, že v okrese Třebíč a Žďár nad Sázavou je třeba shodně přednostně řešit 5 starých zátěží (skládek), přičemž skládka Pozďátky je prioritou nejen v kraji Vysočina, ale bude jí zcela jistě přisouzeno přední místo i  v rámci celostátních priorit. V okrese Pelhřimov se jedná o 4 staré zátěže a v samotném  jihlavském okrese  jsou navrhovány k řešení 2 staré zátěže.

Vyznačení lokalit s pořadovým číslem naléhavosti řečení (priorit) je zobrazeno v mapové příloze č. 2.6.1.

Podrobně  jsou výsledky aktualizace evidence starých zátěží (skládek) na území kraje Vysočina, včetně metodiky prací, kamerálního vyhodnocení, stanovení priorit, fotodokumentace a  označení skládek  v příslušném mapovém podkladu uvedeny v závěrečné zprávě Revize a aktualizace skládek na území kraje Vysočina – okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou, která je součástí  analytické části Krajské koncepce hospodaření s odpady jako příloha č. 2.6.2.

Problematika řešení skládek bude podrobně diskutována v návrhové části KKHO v souladu s řešením celkové koncepce nakládání s odpady v kraji Vysočina.

20

5

7

18

17

4

2

15

8

9

12

1

10

16

11

6

3

14

13

19

  - Trh

Značný zájem měst, obcí a původců a disciplinovanost  a zlepšující se právní povědomí občanů je významným potenciálem pro rozvoj odděleného sběru odpadů. Nabídka služeb svozových firem podporuje oddělený sběr a poskytované služby mimo systému sběru autovraků a přenosných baterií jsou dostatečné. Všechny vytříděné odpady včetně dobře využitelných surovin jsou odváženy mimo území kraje k další úpravě a zpracování.  Vzhledem k nevyhovující dopravní situaci v kraji (nedostatek rychlostních komunikací a kvalita silnic I. třídy) je převoz těchto materiálů spojen se značnými náklady.

V kraji není rozvinut systém podpory využití recyklovatelných odpadů ani komoditní burza.

Recyklace stavebních odpadů je realizována buď servisním způsobem u stavebních společností na základě jejich potřeb při investiční výstavbě, popř. vlastními zařízeními jednotlivých stavebních firem. Obecným problémem v kraji je odbyt stavebního recyklátu vzhledem k dostatku a přístupnosti klasických materiálů.

Nízká úroveň mzdových nákladů v průměru České republiky a vysoká nezaměstnanost je příležitostí pro realizaci projektů směřujících k výrobě recyklovaných výrobků a jejich aplikaci přímo do investic a využití v regionu. K tomuto konstatování přispívá i kapacita jednotlivých koncových zařízení na zneškodňování odpadů (spalovny, skládky), která nijak významně nepřekračuje požadavky kraje. Pro vybudování interního systému recyklace vybraných odpadů hovoří i absence kvalitních překládacích stanic.

  - Organizace

Tabulka č.19 PŘEHLED SVOZOVÝCH FIREM V OBLASTI

| ###### Svozová firma | - Svoz odpadu/zařízení |
| --- | --- |
| ESKO - T, spol. s r.o. | Svoz odpadu, skládka Petrůvky, sběrné dvory |
| TS Moravské Budějovice | Svoz odpadu |
| FEDOS Rokytnice n.R. | Svoz odpadu |
| Rethmann-Jeřala Recykling | Svoz odpadu |
| Technické služby Velká Bíteš | Svoz odpadu, skládka Vlkovská, sběrný dvůr |
| Technické služby VM s.r.o. | Svoz odpadu, skládka "U vysokého mostu", sběrný dvůr |
| TS města Bystřice nad Pernštejnem,a.s. | Svoz odpadu, skládka Železinka, kompostárna, úprava odpadu-zářivky |
| TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě | Svoz odpadu,sběrný dvůr, recyklace stavebních odpadů |
| ODAS,Miloslav Odvárka | Svoz odpadu, skládka Ronov u Přibyslavi, kompostárna, dotřiďovací linka, sběrný dvůr |
| Služby města Jihlavy s.r.o. | Svoz odpadu, skládka Henčov, sběrný dvůr |
| A.S.A.Dačice s.r.o. | Svoz odpadu |
| TS Havlíčkův Brod | Svoz odpadu, skládka Ronov nad Sázavou, třídící linka, drtič plastů |
| TS Chotěboř | Svoz odpadu |
| TBS Světlá nad Sázavou | Svoz odpadu |
| SOMPO a.s. | Svoz odpadu, skládka Hrádek u Pacova, třídírna, sběrna N odpadů |
| TS Humpolec | Svoz odpadu |
| Firma Jiří Netoušek | Svoz odpadu |
| Firma Jiří Jonáš | Svoz odpadu |
| TS Pelhřimov | Svoz odpadu |
| TS Pacov | Svoz odpadu |
| A.S.A. SOB Batelov | Svoz odpadu, skládka Výskytná u Jihlavy |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

- Tabulka č.20 PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH PŮVODCŮ ODPADU V OBLASTI

| Okres | Organizace |
| --- | --- |
| Havlíčkův Brod | Sklo Bohemia |
| Havlíčkův Brod | Kovofiniš |
| Havlíčkův Brod | Pleas Schiesser |
| Havlíčkův Brod | České dráhy |
| Havlíčkův Brod | Zetor |
| Havlíčkův Brod | BTV Plast |
| Havlíčkův Brod | Motorpal |
| Třebíč | ČEZ a.s. Dukovany |
| Třebíč | Uniplet Třebíč a.s. |
| Třebíč | Trado s.r.o. Třebíč |
| Třebíč | STAVOS Brno a.s. |
| Třebíč | Domino a.s. Třebíč |
| Třebíč | Motorpal a.s. Jihlava |
| Jihlava | KRONOSPAN ČR, spol. s r.o. |
| Jihlava | BOSCH DIESEL, s.r.o. |
| Jihlava | Kostelecké uzeniny, a.s. |
| Jihlava | Motorpal a.s. |
| Jihlava | SKLÁRNY BOHEMIA, a.s. |
| Jihlava | Moravské kovárny, a.s. |
| Jihlava | INTEA, a.s. |
| Jihlava | TESLA Jihlava, a.s. |
| Jihlava | NEMOCNICE Jihlava |
| Žďár n. Sázavou | Žďas a.s. |
| Žďár n. Sázavou | První brněnská strojírna Velká B. |
| Žďár n. Sázavou | TOKOZ a.s. |
| Žďár n. Sázavou | Agromotor Velké Meziřičí |
| Žďár n. Sázavou | MEZ a.s. |
| Žďár n. Sázavou | Kablo Elektro Velké Meziřičí |
| Žďár n. Sázavou | DIAMO, státní podnik |
| Žďár n. Sázavou | MEDIN a.s. |
| Žďár n. Sázavou | SPORTEN a.s. |
| Žďár n. Sázavou | Železárny s.r.o. |
| Pelhřimov | Agrostroj Pelhřimov a.s. |
| Pelhřimov | Humpolecké strojírny Hum. a.s. |
| Pelhřimov | Knoflíkářský prům. Žirovnice a.s. |
| Pelhřimov | Škrobárny Pelhřimov a.s. |
| Pelhřimov | Spojené kartáčovny a.s. |
| Pelhřimov | Edscha Bohemia s.r.o. |
| Pelhřimov | Českomoravský len a.s. |
| Pelhřimov | Dřevozpracující družstvo |
| Pelhřimov | JIP-CEREPA Červená Řečice a.s. |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

Nejvýznamnějším producentem odpadů jsou zemědělské podniky a občané. Hluboko z hlediska množství odpadů se nacházejí průmyslové podniky a stavební výroba. Ostatní původci odpadů jsou z pohledu celkového množství v kraji méně významní.

Svoz odpadů je v oblasti rozdělen celkem mezi 22 místních společností. Část odpadů však odváží i společnosti, které nemají v kraji provozovnu, ale odvážené množství těmito firmami je velmi nízké. Z celkového množství 521 185 obyvatel je téměř 400 000 obsluhováno společnostmi, které jsou v majetku měst, obcí nebo Svazků měst a obcí. S ohledem na tyto majetkové vazby je problematika hospodaření s odpady ve značné pozornosti veřejných činitelů. Velké nadnárodní odpadářské společnosti obhospodařují pouze zanedbatelnou část trhu (cca 6 %).

Tomuto rozdělení odpovídá i vlastnictví technologických zařízení a skládek odpadů, které jsou všechny v majetku měst, obcí nebo jejich svazků. Nesporná výhoda tohoto stavu směrem k lepší komunikaci k občanům je kompenzována menšími investičními možnostmi stávajících provozovatelů což se přímo odráží ve vybavenosti těchto zařízení.

Spalovny nebezpečných odpadů a recyklační zařízení sloužící k úpravě a využití průmyslových odpadů jsou v majetku soukromých firem – většinou původců odpadů.

- Státní správa a samospráva

### Tabulka č.21 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V KRAJI

| Název | Osoba |
| --- | --- |
| Krajský úřad Jihlava Odbor životního prostředí | Ing.Pavel Hájek vedoucí odboru Ing.Pavla Bendová odborný referent |
| Krajský úřad Jihlava Komise pro životní prostředí | Bc.Michal Zrůst předseda komise |
| Krajský úřad Jihlava | p.Ivo Rohovský zástupce starosty pro životní prostředí |
| Česká inspekce 6ivotního prostředí inspektorát Havlíčkův Brod | p.Karel Malinský hlavní inspektor |
| Okresní úřad Jihlava odbor životního prostředí | Ing.Robert Ďásek vedoucí oddělení Ochrany prostředí |
| Okresní úřad Třebíč odbor životního prostředí | Ing.Tatiana Hermanová vedoucí odboru |
| Okresní úřad Havlíčkův Brod odbor životního prostředí | Ing.Josef Klečanský vedoucí odboru |
| Okresní úřad Žďár nad Sázavou odbor životního prostředí | Ing.Jiří Havel vedoucí odboru |
| Okresní úřad Pelhřimov odbor životního prostředí | Ing.Václav Machek vedoucí odboru |

Města a obce mají značný zájem o problematiku odpadového hospodářství a stejně k této problematice přistupují i stávající okresní úřady a nově vzniklý krajský úřad.

Z podnětu zástupců kraje Vysočina a Krajského úřadu by se odpadové hospodářství mělo stát součástí procesu Implementace národní strategie udržitelného rozvoje.

Z pohledu provozovatelů systémů odpadového hospodářství je překážkou dalšího rozvoje nedostatečná koordinace postupu při realizaci nové právní úpravy mezi obcemi a krajem a státní správou. tento fakt spolu s nevyjasněnými kompetencemi a správním uspořádáním by mohl zbrzdit uvádění nové právní úpravy do praxe.

V kraji působí 20 nevládních organizací, včetně různých organizačních jednotek náležejících k jedné organizaci (např. Český svaz ochránců přírody), které mají vztah k odpadovému hospodářství. Značný potenciál těchto organizací by bylo velmi vhodné využít pro přípravu a realizaci projektů v oblasti prevenčních nástrojů, výchovy a vzdělávání a komunikace a informovanosti obyvatel.

Tabulka č.22 PŘEHLED NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V KRAJI

| Okres | Název organizace |
| --- | --- |
| Havlíčkův Brod | ČSOP ZO 42/12 Kámen |
| Havlíčkův Brod | Hnutí Duha |
| Havlíčkův Brod | Junák – Svaz skautů a skautek |
| Jihlava | ZO 59/06 Margarita |
| Jihlava | Jihlavští ochránci přírody |
| Pelhřimov | Středisko Mravenec |
| Třebíč | ZO 62/80 Třebíč 1 |
| Třebíč | ZO 62/82 Hornice |
| Třebíč | Chaloupky |
| Žďár nad Sázavou | ZO 62/01 Velké Meziříčí |
| Žďár nad Sázavou | ZO 66/02 Bory |
| Žďár nad Sázavou | Alternativa pro venkov |

Zdroj: Vlastní průzkum, rok 2001

V kraji se nenachází specializovaná škola s výukou s environmentálním zaměřením.

  - Finanční / smluvní uspořádání

Nízká úroveň průmyslové výroby a závislost ekonomiky na zemědělském sektoru limituje ekonomickou sílu kraje.

Většina zařízení pro nakládání s odpady byla vybudována prostřednictvím veřejných zdrojů – rozpočtů měst a obcí a SFŽP ČR. Mimo spaloven nebezpečného odpadu,  několika recyklačních zařízení průmyslových podniků a svozové oblasti společnosti ODAS nebyly do oblasti investovány větší  peníze z privátních zdrojů.

Roztříštěnost svozových oblastí a nízká lidnatost je základní překážkou pro investice do moderních technologických zařízení z  privátních zdrojů.  Nedostatek technologických zařízení vytváří příležitost pro takové investice nebo je příležitostí okolních zařízení zajistit si dostatečný přísun exportem z kraje Vysočina.

Většina společností podílejících se na odpadovém hospodářství v kraji má zpracovány koncepční materiály rozvoje služeb, ale rozvoj je limitován nedostatkem vlastních zdrojů.

Tyto skutečnosti a předpokládaný nárůst podílu BRKO v komunálním odpadu může ztížit dosažení cílů kraje pro snížení skládkování BRKO.

Pouze tři svozové oblasti dosahují počtu přes 80 000 obyvatel, která je minimální hranicí pro její rentabilitu. Značné množství dalších svozových firem na jedné straně vytváří pro občany příjemnou konkurenci, ale na straně druhé snižuje kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.

Provozovatelé svozu velmi pečlivě sledují ukazatele množství a složení odpadů a také rentability služeb. Závislost přidané hodnoty na tržbách je v průměru 5 %, závislost přidané hodnoty na osobních nákladech pak v průměru 22 %. U firem, které sledují spotřebu PHM na svezené množství byla spotřeba v průměru okolo 5 l na 1 tunu odpadu.

Rozvoji odděleného sběru odpadů může bránit nevyjasněný způsob podpory integrovaného systému OH (zpětný odběr).

Finanční zdroje, které byly investovány do uzavírání a rekultivace nevyhovujících skládek odpadů jsou nedostatečné a na mnoha starých deponiích  dochází k primárnímu ohrožení životního prostředí. Bez přijetí plánovitého řešení těchto starých zátěží mohou rizika pro životní prostředí dále narůstat.

Nejnižší životní úroveň a vysoká nezaměstnanost mohou být i důsledkem nižších cen za služby v odpadovém hospodářství. Z vyhodnocení průzkumu veřejného mínění u občanů vyplynula nepřipravenost občanů přijmout vyšší poplatky za odvoz odpadů ani za předpokladu vyšší kvality služeb od svozové společnosti. Přes tento fakt se podařilo zavést kapitační poplatek za odpad u občanů. Platební morálka u původců je celkem uspokojující , což pravděpodobně souvisí i s dlouhodobým fungováním povědomí, že původce odpadu platí.

  - Vnímání a postoje veřejnosti

Průzkum mínění byl zajištěn v první fázi zpracování KKPOH proto, aby jeho výsledky mohly přispět ke stanovení priorit odpadového hospodářství v kraji Vysočina. Pro průzkum mínění byly zvoleny následující cílové skupiny:

- obce

- neziskové organizace

- původci odpadů

    - ZPŮSOB REALIZACE PRŮZKUMU

Pro průzkum veřejného mínění byl vypracován jednoduchý dotazník, který obsahoval 16 otázek. Prvních devět otázek se týkalo současného stavu, dalších sedm otázek směřovalo do budoucnosti. Dotazník byl vždy upraven tak, aby odpovídal potřebám dané cílové skupiny.

Průzkum mínění proběhl ve dvou vlnách – jako první byl realizován průzkum mínění obcí v říjnu 2001, průzkum mínění nevládních organizací (NGO) a původců odpadů proběhl v prosinci 2001.

Obce

Dotazník byl rozeslán na všechny obce o počtu obyvatel větším než 200 a bylo rozesláno 365 dotazníků. Vrátilo se celkem 257 vyplněných dotazníků.

Nevládní organizace

Výběr respondentů byl proveden členy pracovní skupiny III. Nevládní organizace (NGO) byly vybírány dle zaměření a specializace – tj. podle (alespoň rámcového) zaměření na problematikou odpadů. Bylo obesláno celkem 20 nevládních organizací, včetně různých organizačních jednotek náležících k jedné organizaci (např. Český svaz ochránců přírody). Vrátilo se 8 řádně vyplněných dotazníků.

Původci odpadů

Výběr respondentů byl opět proveden členy pracovní skupiny III a zaměřil se na významné původce odpadů. Bylo odesláno 40 dotazníků a vrátilo se 27 vyplněných, návratnost byla tedy 68%.

    - Vyhodnocení průzkumu

Návratnost dotazníků

|  | Obce | NGO | původci |
| --- | --- | --- | --- |
| Návratnost dotazníků | 71% | 40% | 54% |

U všech tří skupin respondentů byla návratnost dotazníků mnohem vyšší, než bylo očekáváno. To potvrzuje, že problematice odpadů je na úrovni obcí a původců odpadů věnována vysoká pozornost.

Průměrná hodnota odpovědi

|  | Obce | NGO | původci |
| --- | --- | --- | --- |
| Otázky k současnosti | 65% | 45% | 67% |
| Otázky k budoucnosti | 49% | 75% | 36% |

Z vyhodnocení průměrných hodnot odpovědí vyplývá zajímavý trend. Náhled obcí a původců se podobá – současnost vidí optimisticky, budoucnost pesimisticky. Názor NGO je opačný, současnost je hodnocena negativně, ale budoucnost je očekávána pozitivně.

Celková průměrná hodnota odpovědi byla u všech respondentů kladná – u obcí a NGO 58%, 
u původců 54%.

Nejlépe a nejhůře hodnocené otázky

### Obce

Vůbec nejvyšším počtem bodů je hodnocena komunikace mezi občany, obcí a svozovou firmou. Z toho vyplývá, že svozové firmy dobře zajišťují informovanost občanů, řídí se jejich potřebami a včas reagují na podněty a stížnosti.

V pořadí druhým nejvyšším počtem bodů byla ohodnocena problematika svozu tuhého komunálního odpadu. To znamená, že vládne vysoká spokojenost s kvalitou svozových služeb, dodržováním termínů odvozů a čistotou kolem sběrových nádob.

Zcela nejhorší hodnocení získala otázka na zvýšení občanských poplatků za svoz komunálních odpadů. Z toho vyplývá, že občané nejsou připraveni přijmout vyšší poplatky ani za předpokladu vyšší kvality služeb svozu odpadů.

Špatné hodnocení obdržela současná úroveň využití prevence v oblasti odpadů. Z toho vyplývá, že obce chápou prevenci jako důležitý nástroj řízení v oblasti vzniku odpadů.

Velice negativní je též názor obcí na stavbu zařízení pro zneškodňování odpadů na jejich území.

Neziskové organizace

Jednoznačně kladná odpověď byla na otázku, zdali by se v budoucnu měl rozšířit sortiment nebezpečných odpadů (NO) odebíraných bezplatně od občanů. Odpověď dosáhla 91%. Byly uváděny i případy: fritovací oleje, fotochemikálie, atd.

Jednoznačně kladný (87 %) byl i názor na vybudování nového zařízení pro využití odpadů na území obce v případě potřeby.

Kladný názor (84 %) zaujímají nevládní organizace i k budoucímu využití prevence. Otázka zněla, zdali by zavedení osvětových prevenčních programů (na školách, na občanské 
i podnikatelské úrovni) zajistilo zlepšování životního prostředí.

Nejnižší hodnocení (28%) získala otázka na současné využití prevence. Úroveň realizace osvětových programů a kampaní směřujících k minimalizaci vzniku odpadů považují nevládní organizace za zcela nedostatečnou.

Další nejnižší hodnocení obdržela otázka, zda separovaný sběr (shromažďování, kapacita, svoz, sortiment separovaného sběru, způsoby využití, kapacity zařízení k využívání) vyhovuje současným potřebám ochrany životního prostředí.

Původci odpadů

Nejvyšší spokojenost (83%) vyjádřili původci odpadů se zneškodňováním odpadu podobného komunálnímu (nabídka a kvalita služby svozových firem, vzdálenost a kapacitou zařízení ke zneškodňování).

Téměř stejná spokojenost (80%) panuje v oblasti NO. Dotaz se opět týkal nabídky a kvality svozových služeb a odebíraným sortimentem NO).

Stejná spokojenost (opět 80%) je i v oblasti komunikace o problematice odpadů mezi původci odpadů a orgány státní správy a samosprávy a orgány státního dozoru.

Nejnižší hodnocení (7%) získala otázka na stavbu nového zařízení pro využití odpadů. Znamená to, že původci odpadů preferují externí využití odpadů. Obdoba této otázky získala naopak nejvyšší hodnocení u nevládních organizací.

Téměř stejně nízké hodnocení získala otázka na vybudování nového zařízení pro zneškodňování odpadů (nebo na podílení se na vybudování takového zařízení. Opět to znamená, že původci odpadů preferují externí zneškodňování odpadů.

    - Porovnání trendů v jednotlivých cílových skupinách

Tyto trendy jsou velmi dobře viditelné na přiloženém grafu. Podobnost přístupů obcí a původců odpadů se projevuje ve zhruba stejném obsahu plochy ohraničené spojovacími přímkami mezi body na osách grafu. Plocha takto ohraničená na grafu „současnost“ je velká, plocha grafu „budoucnost“ je významně menší. U NGO je tato pozice obrácena. To dobře koresponduje s výpočtem průměrných hodnot odpovědí. Lze pozorovat i to, že grafy hodnocení obcí a původců jsou si tvarově blízké, ovšem tvary hodnocení NGO se zcela odlišují.

Hlavní shody a rozdíly mezi skupinami respondentů

Největší shoda v názorech mezi skupinami respondentů se projevila v otázce komunikace 
o odpadech, která byla hodnocena ve všech případech vždy kladně (obce 88%, NGO 62%, původci 80%).

Snad nejrozdílnější odpověď byla získána u otázky na stavbu zařízení k využití odpadů. Zatímco obce nezaujaly v této otázce žádný názor (hodnocení 50%), původci odpadů se zcela kategoricky nechystají takové zařízení stavět (14%) a NGO stavbu naopak jednoznačně schvalují (88%).

Již výše popsaný shodný trend shody názorů u obcí a původců potvrzuje hodnocení otázek 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.4 a 2.5.

Zajímavé je srovnání názoru na význam prevence v oblasti odpadů, které zcela vybočuje z pozorovaného rámce – zde dochází ke shodě názorů obcí a NGO. Současné využití prevence považují obce i NGO za slabé (33%, 28%), původci jej hodnotí průměrně (53%). V budoucnosti považují obce a NGO prevenci za důležitý nástroj (62%, 85%), původci na ní však nespoléhají (49%).

Interpretace výsledků

Názor obcí a původců odpadů má shodné trendy proto, že obec je podle zákona též původcem odpadů a má proto obdobné problémy jako původci odpadů – podnikatelé.

Jiná situace je v případě prevence. NGO a obce jsou v tomto bodě poučenější a vidí v prevenci významný nástroj uplatnitelný v občanské sféře. Naopak původci odpadů se často k prevenci hlásí, avšak realizují ji pouze formálně, a proto jim nepřináší očekávané výsledky. Proto podnikatelé ani do budoucna nezařazují prevenci mezi své priority v oblasti odpadů.

Obce

Vnímání současnosti odpadového hospodářství

Obce

Vnímání budoucnosti odpadového hospodářství

Nevládní organizace

Vnímání současnosti odpadového hospodářství

Nevládní organizace

Vnímání budoucnosti odpadového hospodářství

Původci odpadů

Vnímání současnosti odpadového hospodářství

Původci odpadů

Vnímání budoucnosti odpadového hospodářství

Legenda ke grafickému vyhodnocení

Pro obce byly otázky formulovány jako míra spokojenosti se současným stavem nebo „připustili by občané?“, atd. Pro nevládní organizace otázky vyjadřovaly: ...jste spokojeni se současným stavem? ...domníváte se, že současný (budoucí) stav vyhovuje (bude vyhovovat) požadavkům ochrany životního prostředí? Pro původce odpadů otázky končily dotazem na spokojenost se současným stavem, nebo jaký má (bude mít) současný (budoucí) stav vliv na jejich konkurenceschopnost.

V grafickém vyhodnocení pomocí osmiosých paprskových grafů je u každé osy uvedeno číslo otázky. Hodnocení otázek může dosahovat hodnot od 0 do 4. Hodnocení 0 představuje zcela negativní odpověď. Naopak, hodnocení 4 představuje zcela pozitivní odpověď, plnou spokojenost, atd. V jednotlivých dotaznících bylo požadováno odpovědět jednou z připravených odpovědí, které měly ohodnocení 0,1,2,3,4. V grafickém vyhodnocení jsou zaneseny průměry ze všech získaných odpovědí. Zkrácená znění použitých otázek:

Otázky, vztahující se k současnému stavu

1.1 	Obce: Tuhý komunální odpad – spokojenost s odvozem

NGO: Tuhý komunální odpad – vyhovuje systém nakládání potřebám OŽP?

Původci: Odpad ze živností a úřadů - spokojenost s nabídkou svozu

1.2 	Obce: Objemný tuhý odpad z domácností – spokojenost s odvozem

NGO: Objemný tuhý odpad – vyhovuje systém nakládání potřebám OŽP?

Původci: Ostatní odpady - spokojenost s nabídkou svozu

1.3 	Obce: Stavební odpad – spokojenost s odvozem

NGO: Stavební odpad – vyhovuje systém nakládání potřebám OŽP?

Původci: Stavební odpad - spokojenost s nabídkou svozu

1.4 	Obce: Nebezpečné odpady – spokojenost s odvozem

NGO: Nebezpečné odpady – vyhovuje systém nakládání potřebám OŽP?

Původci: Nebezpečné odpady – spokojenost s nabídkou svozu

1.5 	Obce: Třídění odpadů – spokojenost s odvozem separovaného sběru

NGO: Třídění odpadů – vyhovuje systém nakládání potřebám OŽP?

Původci: Vybrané komodity odpadů - spokojenost s nabídkou svozu

1.6 	Obce: Legislativa – příspěvek legislativních změn ke spokojenosti

NGO: Legislativa – příspěvek legislativních změn ke zlepšování OŽP

Původci: Legislativa – příspěvek legislativních změn k vyšší konkurenceschopnosti

1.7 	Obce: Komunikace – spokojenost v komunikaci se svozovými firmami

NGO: Komunikace – příspěvek komunikace se znečišťovateli ke zlepšování OŽP

Původci: Komunikace – příspěvek komunikace se státní správou ke konkurenceschopnosti

1.8 	Obce: Informovanost - spokojenost s poskytováním informaci

NGO: Informovanost - je veřejnost plně informována o problematice odpadů?

Původci: Informovanost - jste informováni o možnostech odpadového hospodářství?

1.9 	Obce: Prevence – úroveň využití prevence v oblasti odpadů

NGO: Prevence –je realizace prevenčních programů v občanské sféře dostatečná?

Původci: Prevence – realizujete program k prevenci odpadů?

Otázky, vztahující se k budoucnosti

2.1 	Obce: Tuhý komunální odpad (TKO) - přijali by občané vyšší finanční náklady?

NGO: Tuhý komunální odpad - měli by občané nést plnou tíži finančních nákladů?

Původci: Odpady - upřednostňujete dražší způsoby nakládání před levnějšími?

2.2 	Obce: Tuhý komunální odpad (TKO) - připustili by občané stavbu zařízení pro

zneškodňování odpadů na území obce?

NGO: Zneškodňování odpadů – souhlasili byste se stavbou zařízení ve vaší obci?

Původci: Zneškodňování odpadů – uvažujete se stavbou zařízení ke zneškodňování?

2.3 	Obce: Stavební odpad - připustili by občané stavbu skládky inertních materiálů nebo třídícího centra na území obce?

NGO: Využití odpadů – souhlasili byste se stavbou zařízení ve vaší obci?

Původci: Využití odpadů – uvažujete se stavbou zařízení k využití odpadů?

2.4 	Obce: Nebezpečné odpady - měl by se rozšířit odebíraný sortiment?

NGO: Nebezpečné odpady - měl by se rozšířit sortiment odebíraný od občanů?

Původci: Nebezpečné odpady - měl by se rozšířit sortiment odebíraný od původců?

2.5 	Obce: Třídění odpadů – separovaný sběr TKO - měl by se rozšířit sortiment?

NGO: Třídění odpadů – separovaný sběr TKO - měl by se rozšířit sortiment?

Původci: Třídění odpadů – chystáte se k důslednějšímu třídění odpadů?

2.6 	Obce: Legislativa – budou legislativní změny přispívat ke spokojenosti?

NGO: Legislativa – příspěvek budoucích legislativních změn ke zlepšování OŽP

Původci: Legislativa – příspěvek budoucích změn k vyšší konkurenceschopnosti

2.7 	Obce: Prevence – mělo by realizování osvětových prevenčních programů vliv na významné snížení vzniku TKO ?

NGO: Prevence – přispělo by rozšíření prevence ke zlepšování OŽP?

Původci: Prevence – přispělo by rozšíření prevence k vyšší konkurenceschopnosti?

  - Problémy a omezení

    - Analýza SWOT

Analýza SWOT (“Strenth, Weaknesses, Opportunities, Threts) byla provedena na základě poznatků z analýzy stavu odpadového hospodářství a s využitím koncepčních materiálů na národní úrovní (podklady pro POH ČR, Koncepce OH ČR, Národní plan pro NO). Návrhy SWOT byly diskutovány na jednáních všech tří pracovních skupin a upraveny na základě poznatků a názorů jejich členů. SWOT byla ze strany zástupců zájmových skupin v pracovních skupinách věnována velká pozornost a řada SWOT charakteristik byla doplněna právě na základě jednání v pracovních skupinách.

SWOT ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (OH)

| Oblast/ činnost | Silná stránka | Slabá stránka | Příležitost | Hrozba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Koncepce a legislativní rámec | - Je k dispozici nová právní úprava OH - Zlepšující se právní povědomí veřejnosti | - Není zpracován POH ČR - Není zpracován POH kraje - Nejednotný výklad právní úpravy ze strany centrálních orgánů (MŽP, MF, ... ) - Nejednotný výklad právní úpravy ze strany státní správy - Komplikované podmínky pro povolování zařízení | - Využít plánování OH pro stanovení a řešení priorit kraje - Využít služeb CEHO pro metodickou podporu rozvoje systému OH | - Nejednotné podmínky pro výkon veřejné správy, povolování zařízení a staveb - Pomalý rozvoj investic a služeb pro OH |
| 2. Institucionální a organizační uspořádání | - Jsou ustaveny orgány kraje | - Dosud se nerozběhl systém dle nové právní úpravy - Nevyjasněné kompetence a správní uspořádání (pověřené obce ...) | - Možnost soustředit zdroje kraje na posílení řízení OH na úsecích, které budou vyžadovat změny systému OH | - Nedostatečná koordinace postupu při realizaci nové právní úpravy mezi obcemi a krajem a státní správou by mohla zbrzdit uvádění nové právní úpravy do praxe |
| 3. Financování / Pokrytí nákladů | - Zavedení kapitačních poplatků za odpad se zdařilo - Dlouhodobé fungování principu původce odpadů platí v podnikatelském sektoru | - Nízká hustota osídlení a rozdrobená sídelní struktura snižují rentabilitu a zvyšují náklady na technickou vybavenost (relativně nižší návratnost investic) - Ekonomická síla kraje je relativně nízká - Systém kapitačního poplatku dosud není odzkoušen - Není vyjasněn způsob podpory integrovaného systému OH (zpětný odběr) - Nedostatek vlastních zdrojů financování k řešení starých skládek brzdí jejich sanace | - Jsou možnosti finanční podpory veřejných investic ze zdrojů SFŽP a EU (ISPA) - U obalů a vybraných výrobků jsou výrobci a dovozci povinni zajistit systém zpětného odběru, což vytváří příležitosti pro zajištění jejich příspěvku na integrované systémy OH obcí | - Omezené možnosti pokrytí investičních a provozních nákladů potřebného rozvoje infrastruktury pro KO zbrzdí rozvoj potřebné infrastruktury - Rizika pro životní prostředí ze starých skládek mohou narůstat |
| 4. Uvědomění a komunikace se zainteresovanými osobami | - Je zájem obcí a měst o problematiku OH - Komunikace mezi původci odpadů a společnostmi poskytujícími služby pro OH je dobrá | - Malé povědomí občanů o dopadech nesprávného nakládání s odpady na ŽP | - Využít informačního servisu plynoucího ze zpětného odběru pro zvýšení povědomí o správném nakládání | - Všeobecná rezervovanost vůči výstavbě zařízení pro nakládání s odpady na území v blízkosti sídel a k rozvoji nových systémů nakládání může ztížit realizaci potřebných nových zařízení |
| 5. Dostupnost dat/ hlášení | - Vytvořené databáze o odpadech na okresech, systém funguje | - Systém pro předávání hlášení o odpadech je nejednotný (statistika, ohlašování dle zákona o odpadech) - Nízká kvalita vstupních dat od původců odpadů - Informační systém o odpadech prochází změnami, které mohou dočasně snížit kvalitu jeho služeb | - Využít služeb CEHO pro metodickou podporu rozvoje systému OH | - Informace o odpadech potřebné pro vyhodnocení koncepce a plánu OH kraje a původců mohou být obtížně dostupné nebo nevěrohodné |
| 6. Předcházení vzniku odpadů a snížení objemů produkovaných odpadů |  | - Prevenční přístup k nakládání s KO není rozvinut. - Prevenční přístup k nakládání s odpady u původců není plně rozvinut. | - Nová právní úprava vytváří podmínky pro zvýšení účasti výrobců a dovozců obalů a vybraných výrobků na předcházení vzniku odpadů a jejich snižování v KO zpětným odběrem a zpracováním mimo proud KO - Využít aktivity NGO k propagaci prevence odpadů | - Neustálé navyšování objemu odpadů |
| 7. Využívání a recyklace odpadů |  | - Stávající systém pro recyklaci BRKO, přenosných baterií a autovraků je nedostačující - Stavební odpad – není zajištěn odbyt recyklovaného materiálu | - Nárůst podílu a množství biologicky rozložitelných odpadů z KO (BRKO) v KO zvyšuje možnosti využití těchto odpadů - Jsou dispozici nové technologie pro výrobu energie a kompostů z BRKO a čistírenských kalů - Jsou k dispozici technologie pro dotřiďování a recyklaci surovin z odpadů | - Předpokládaný růst produkce KO a případný nárůst podílu BRKO v KO mohou ještě ztížit dosažení cílů pro snížení skládkování BRKO |
| 8. Třídění odpadu, skladování, sběr a přeprava | - Sběr a svoz KO i služby pro NO jsou na dobré úrovni | - Nízká hustota osídlení a rozdrobená sídelní struktura snižují rentabilitu a zvyšují náklady na technickou vybavenost (relativně nižší návratnost investic) - Jednotlivé svozové oblasti jsou relativně malé - Stávající systém sběru a úpravy autovraků a přenosných baterií je nedostačující budoucím potřebám, BRKO - Stávající systém sběru a úpravy spotřebitelských obalů nedostačuje kapacitně budoucím potřebám | - Doplněním sítě sběrných dvorů je možné zvýšit podíl odděleně shromážděných složek z KO - Výstavba vybavenějších dotřiďovacích zařízení odpadů může zvýšit využitelnost vytříděných surovin - Výstavba překládacích stanic pro KO může relativně snížit přepravní náklady na větší vzdálenosti - Využití železnice pro přepravu odpadů (spalitelný odpad do SAKO Brno) | - Snížení rozsahu služeb sběrných dvorů pro některé odpady (např. oleje) z technických a ekonomických důvodů (kvůli zpřísnění podmínek na shromažďovací místa) může vést k přesunu nežádoucích odpadů do směsného KO |
| 9. Úprava a zpracování odpadů | - Existují dostatečné kapacity spaloven NO - Kapacity a služby pro vybrané výrobky (zářivky a výbojky, elektrošrot,) a zdravotnické odpady jsou dostatečné - Služby pro pro vybrané výrobky (pneumatiky, odpadní oleje, Pb akumulátory, ledničky) jsou dostatečné | - Kapacity pro úpravu kalů z ČOV nedostačují budoucím potřebám - Některé spalovny NO potřebují rekonstrukci - V kraji nejsou zařízení pro zpracování směsných KO pro snížení BRKO (spalovny nebo jiná zařízení) | - Jsou k dispozici technologie pro úpravu a využívání čistírenských kalů odpovídající budoucím potřebám - Využít kapacity spalovny SAKO Brno | - Nejasná budoucnost některých zařízení vzhledem k povinnosti splnit nové požadavky (spalovny NO) může vyústit v nedostatek kapacit pro nakládání s NO |
| 10. Konečné odstranění | - Je zajištěna kapacita skládek pro KO až do poloviny příští dekády | - Jsou konkrétní špatné zkušenosti z provozem a uzavíráním skládek z období před zákonem 138/1991 i po něm, systém dlouhodobé následné péče o skládky po uzavření není v praxi dostatečně prověřen |  | - Některé staré skládky jsou při nevyřešené sanaci zdrojem rizik pro životní prostředí - Některé nově uzavírané skládky mohou být při nezajištění následné péče zdrojem rizik pro životní prostředí. |

    - Okrajové podmínky

Okrajové podmínky pro návrhy rozvoje systému nakládání s odpady jsou dány dvěmi okruhy omezení:

- regulační rámec:

- česká právní úprava

- evropská právní úprava

- hranice systému nakládání s odpady:

- dovoz/vývoz odpadů

- pohyb odpadů přes hranice krajů

### A. Regulační rámec

### Česká právní úprava

Zákon o odpadech plně převádí do českého práva Rámcovou směrnici o odpadech a stanovuje priority v odpadovém hospodářství jako základní aspekt právní úpravy. Tento zákon zároveň předkládá právní rámec pro souhlas s provozováním zařízení, provádění zákona, ekonomické a další nástroje a převzetí detailních technických požadavků dalších směrnic Evropské unie o nakládání s odpady. Požadavky právní úpravy Evropské unie na mezinárodní dopravu odpadů jsou rovněž součástí tohoto zákona. Zákon o odpadech uvádí pět prováděcích vyhlášek:

- Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady převádí do české právní úpravy podrobné technické požadavky na nakládání s vybranými typy odpadů a na zařízení pro nakládání s odpady, obzvláště skládky.

- Vyhláška o PCB specifikuje pravidla pro přípravu inventarizace a stažení materiálů obsahujících PCB.

- Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů stanovuje přesná pravidla pro klasifikaci nebezpečných odpadů.

- Vyhláška, kterou se vyhlašuje katalog odpadů, obsahuje výčet druhů odpadů a nebezpečných  vlastností odpadů, stanovuje pravidla pro dovoz, vývoz a tranzit odpadů.

- Vyhláška o využívání použitých kalů z ČOV v zemědělství stanovuje podrobné technické požadavky na ochranu půdy, na kterou jsou aplikovány kaly z ČOV.

Technické požadavky na výstavbu skládek, provoz a uzavírání a některé aspekty poplatků za odpady, jako jsou vzorkování, analýzy a monitorování, jsou šířeji rozvinuty v  Českých technických normách, z nichž některé jsou zákonem o odpadech učiněny právně závaznými. Specifické požadavky Směrnice o skládkování na technické parametry skládek jsou převzaty do závazně platného souboru norem pro skládkování.

Zákon o obalech a odpadech z obalů přebírá požadavky Směrnice EC o obalech a zavádí český ekvivalent cílů EU v oblasti recyklace a opětného využití. Jsou stanoveny rok po roce do r. 2005, kdy bude dosaženo plného splnění Směrnic EC.

Z dalších zákonů jsou nebo budou pro nakládání s odpady významné zákon o integrované prevenci a snižování znečištění („IPPC“) s požadavky na přiblížení nakládání s odpady (skládky, spalovny, jiná zařízení v rámci působnosti zákona) úrovni „nejlepších dostupných technik“, zákon o hodnocení vlivů na ŽP, s přísnými požadavky na časově náročné a nákladné posouzení, které se týká prakticky všech zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady , zákon o ochraně ovzduší, který slaďuje požadavky na ochranu ovzduší při spalování odpadů na velmi přísné technologické a emisní limity.

Ohraničující požadavky české právní úpravy:

- hierarchie odpadů (přednost předcházení a využívání odpadů před odstraňováním)

- ekonomické nástroje (poplatky za ukládání odpadů, rezerva na uzavírání a následnou péči o skládky, poplatky za komunální odpady)

- rozdělení kompetencí orgánům státní správy (podmínky povolování, kontrola)

- limity pro recyklaci a využívání obalů, snižování skládkování BRKO, recyklaci a využívání autovraků

- zákaz skládkování neupravených vybraných výrobků a odpadů

- požadavky na technickou úroveň a zabezpečení zařízení pro nakládání s odpady (skládky, spalovny, sběrná místa, sklady), včetně emisních limitů

Všechny tyto hlavní požadavky a podmínky musí koncepce respektovat při návrzích řešení identifikovaných problémů

Evropská právní úprava

- Česká právní úprava odpadového hospodářství je nyní plně kompatibilní s EU acquis.

Připravované směrnice EU o odpadech přinesou pravděpodobně zpřísnění požadavků na nakládání s kaly z komunálních ČOV (vyšší nároky na úpravu), biologicky odbouratelnými odpady (přednost biologické úpravě), obaly (vyšší recyklační limity), elektrošrot (recyklační limity, zpětný odběr). Koncepce OH kraje musí tyto změny dle možností kvalitativně předjímat alespoň na úrovni definování rizik rozvoje systému OH.

Ohraničující podmínky evropské právní úpravy:

- rozšíření požadavků na vybrané výrobky (zpětný odběr, recyklace, zákaz skládkování) o elektrošrot v blízké budoucnosti

- pro obaly je možné předpokládat ve vzdálenějším horizontu prognózy požadavek zvýšenou recyklaci oproti nynější právní úpravě

- pro biologicky odbouratelné odpady ve vzdálenějším horizontu prognózy dávat přednost biologická úpravě před spalováním

B. Hranice systému pro nakládání s odpady

Pro fyzické hranice krajských systémů nakládání s odpady je možné považovat za podstatné dva aspekty pohybu odpadů. Jedním je dovoz a vývoz odpadů do zahraničí a druhým je pohyb mezi kraji navzájem.

Dovoz a vývoz odpadů jsou důsledkem účasti na mezinárodním trhu odpady. Především se jedná o obchod za účelem využití odpadů ve zpracovatelských kapacitách tradičního průmyslu (hutní, papírenský, sklářský, plastikářský). Trhy s těmito materiály podléhají velkým výkyvům a jsou zcela podřízené mezinárodní nabídce a poptávce daných surovin. Pohyby odpadů řazených na „zeleném“ seznamu nejsou z tohoto hlediska dobře postižitelné.

Pohyby odpadů regulovaných státem podle „žlutého“ a „červeného“ seznamu jsou v principu zachytitelné i na krajské úrovni. Vývozy se ovšem realizují přes firmy, které poskytují služby původcům odpadů, a proto identifikace původu odpadů v krajích není dost dobře možná. Dovozy směřují zpravidla do zařízení, která s ohledem na zpracovatelskou kapacitu mají pozici zařízení s nad-krajským významem. V tomto smyslu se budou tato zařízení překrývat se zařízeními, identifikovanými při analýze pohybu odpadů přes hranice krajů.

Z výše uvedených důvodů se koncepce dovozem a vývozem odpadů samostatně nezabývá. Určité aspekty dovozu a vývozu odpadů však ovlivňují systém nakládání s jednotlivými komoditami (např. obalový odpad, šrot) a specifické vlivy dovozu a vývozu jsou případně diskutovány u jednotlivých komodit.

### Pohyb odpadů přes hranice krajů má dvě hlavní stránky:

- přesahy svozových oblastí, které mají vazbu na zařízení na území daného kraje, do jiných krajů (např. je-li na území kraje skládka, kam se zaváží KO z vedlejšího kraje)

- zařízení pro nakládání s odpady s „nad-krajskou“ působností (např. recyklační závody, specializované linky na odstraňování nebezpečných odpadů – spalovny NO atp.)

Přesahy svozových oblastí

Jsou vytvořené rozdělením trhu pro nakládání s odpady. Tento trh se vyvíjí velmi dynamicky přirozeně bez ohledu na administrativně správní hranice. Některé kraje tak mohou být z tohoto pohledu čistými „dovozci“ odpadů z ostatních krajů a naopak. Postižitelnost konkrétního rozsahu tohoto vývoje v koncepci není prakticky možné. Na druhou stranu jsou aktivity firem poskytujících služby pro nakládání s odpady v krajích vázány na infrastrukturu (zpracovatelské linky, skládky, spalovny, kompostárny, stabilizační plochy, sklady a t. p.) která má dlouhodobý až střednědobý charakter

U zařízení, jejichž dosah je lokální (tj. ekonomika využívání těchto zařízení je především závislá na dopravní vzdálenosti odpadů z místa jejich vzniku a lze důvodně předpokládat, že velikost oblasti, z níž přijímají odpady, je zpravidla významně menší, než velikost kraje) je v koncepci použit předpoklad, že rozmístění takových zařízení je dlouhodobě rovnoměrné a jakákoliv současná nerovnováha daná současným rozdělením svozových oblastí se má tendenci dlouhodobě vyrovnávat pro území kraje jako celku. Příkladem takových zařízení jsou:

- Recyklační linky na plasty

- Skládky KO

- Zařízení pro shromažďování odpadů

- Kompostárny

- Většina spaloven NO

- Stabilizační plochy

Systém hospodaření s odpady kraje Vysočina je charakteristický naprostou převahou zařízení lokálního významu. Přesahy svozových oblastí existují u všech prioritizovaných odpadních proudů, avšak pro systém hospodaření s odpady toto nepředstavuje žádnou slabinu a ani ohrožení.

### Zařízení s nadkrajskou působností

Jde o zařízení, která přijímají podstatnou část odpadů z jiných krajů, než ve kterém se zařízení nachází se pro naše účely považují za zařízení nad-krajského významu. Při identifikaci těchto zařízení je potřeba vzájemné spolupráce mezi zpracovateli koncepcí OH krajů. Je to významné pro alespoň kvalitativní postihnutí toho, kam jdou odpady, které v rámci krajského systému nakládání s odpady nejsou využívané nebo zneškodňované, protože v kraji chybí odpovídající kapacity. Na druhé straně je zapotřebí i porozumět tomu, do jaké míry zařízení v kraji podporují celorepublikový systém nakládání s odpady.

Systém hospodaření s odpady kraje Vysočina je charakteristický naprostou závislostí na službách zařízení nadkrajského významu, umístěných v jiných krajích. To platí pro všechny prioritizované druhy odpadů, u kterých nakládání v zařízení s nadkrajskou působností připadá v úvahu, vyjma zpracování elektrošrotu (je v provoz recyklační závod s potenciálem pro dalšírozvoj) a odstraňování zářivek (technologie využívající stabilizace rtuti) s kapacitou převyšující potřeby kraje)

Poznámka: Za účelem identifikace zařízení s nad-krajskou působností byla skupinou zpracovatelů koncepcí OH krajů 7. prosince 2001 domluvena rámcová spolupráce. Tato spolupráce spočívá ve vzájemné výměně informací o zařízeních s nad-krajskou působností, která jsou provozována na území krajů. V současné době jsou tabulky k doplňování údajů o zařízeních s nadkrajskou působností na serveru www.dekont.cz . Po zajištění dostatečně reprezentativního souboru informací budou tyto převedeny do databáze a předány k dalšímu využití zpracovatelům koncepcí a krajským úřadům.

Vzniklá databáze by neměla být konečným uzavřeným souborem informací. Měla by sloužit jako první základ pro specifikaci sítě zařízení nad-krajského významu. V případě upřesnění metodiky může být databáze aktualizována podle potřeb na bázi údajů z ISO, zpracovaných koncepcí OH krajů nebo výstupů jiných studií.

Ohraničující podmínky systému nakládání s odpady:

- kraj obecně nemá podmínky k umístění zařízení nadkrajského významu

- odpady, které je třeba zpracovávat vysoce centrálně/investičně náročným způsobem, bude z kraje třeba vyvážet k úpravě/recyklaci do specializovaných zařízení mimo území kraje

- ekonomická síla kraje je malá a podmínky pro realizaci velkých investic jsou ekonomickými a geografickými poměry ztížené

    - Potřeba změn

### Zásadní změny v oblasti nakládání s odpady za poslední desetiletí

- V průběhu posledních deseti let bylo v oblasti odpadového hospodářství v České republice dosaženo významného pokroku. Byly vybudovány základy systému bezpečného nakládání s odpady, zejména byly vytvořeny právní a institucionální podmínky pro evidenci vzniku a nakládání s odpady, povolování a kontrolu zařízení pro nakládání s odpady a jejich odstraňování. Česká republika se stala jedním z prvních signatářů Basilejské úmluvy a jako členská země OECD se podílí na úkolech této organizace v oblasti odpadového hospodářství.

- Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v kraji Vysočina sice bylo a zůstává skládkování, přesto i v této oblasti lze konstatovat výrazné zlepšení. V současnosti je v kraji v provozu na tři desítky skládek, splňujících technické požadavky platné legislativy. Přetrvávají ovšem finanční problémy spojené se sanací a rekultivací uzavřených skládek.

- Zatím neuspokojivý je podíl využívání odpadů jako druhotných surovin. Pozitivní účinky podpory státu projektům, směřujícím k omezování vzniku odpadů a k jejich využívání (Program EMAS, Program čistší produkce, podpory ze Státního fondu životního prostředí), zahájené na konci devadesátých let a odpovědnost výrobců za vybrané odpady a za obalové odpady se jistě projeví v nejbližších letech.

### Výzva pro řešení problémů v tomto desetiletí

- I přes podstatný pokrok, kterého bylo dosaženo za poslední desetiletí, jsou bezodkladně potřebné další významné změny způsobu, jakým nakládáme s odpady. Nemůžeme nadále produkovat stále větší objemy odpadů nebo se spoléhat na skládky jako hlavní metodu odstraňování odpadů.

- V současnosti produkujeme v kraji okolo 1,7 milionů tun odpadů za rok včetně asi 0,1 milionů tun nebezpečných odpadů a 151 tisíc tun komunálního odpadu (KO). Pokud by například produkce KO nadále rostla o 4 % ročně, celkové množství KO, který by bylo třeba využít nebo odstranit, by se za dalších 20 let více než zdvojnásobilo.

- Potřeba významných změn je stimulována přistoupením k EU a požadavky evropských směrnic 
o odpadech a jejich přenášení do české právn úpravy. Proces přibližování EU a budoucí členství v EU je také největším jednotlivým podnětem, který bude formovat požadavky na rozvoj systému hospodaření s odpady kraje Vysočina.

    - Potřeba nových kapacit

Za účelem popsání možných variant rozvoje systému nakládání s odpady v kraji byla připravena metodika zpracování variantních prognóz vývoje odpadů a kapacit potřebných pro jejich zpracování. Způsob práce na těchto variantách a příklady pracovních výstupů byly diskutovány na jednáních pracovních týmů. Takto vytvářené varianty rozvoje OH budou v návaznosti na navržené cíle a ukazatele hlavním podkladem pro diskuse v rámci návrhové části koncepce.

Variantní prognózy vývoje odpadů a kapacit pro nakládání s nimi v kraji Vysočina se budou soustředit na hlavní skupiny odpadů, na které jsou v nové právní úpravě zvláštní požadavky a které jsou v kontextu OH kraje významné. K tvorbě variant je použit model zpracovaný v programu EXCEL na základě modelu použitého pro tvorbu podkladů pro POH ČR. Scénáře vývoje produkce odpadů, struktura cílových kapacit pro budoucí systém nakládání s odpady (zejména využívání/recyklace obalů, kaly ČOV, zpracování odpadů v cementárnách, stabilizace NO) jsou převzaté z podkladů pro POH ČR.

Použité údaje o kapacitách a produkci odpadů jsou získány z různých zdrojů (především dle vlastního šetření (viz kapitola 2), údaje ISO, extrapolace údajů za ČR z koncepčních a strategických studií na úroveň kraje pomocí indexu obyvatelstva a indexu průměrné mzdy). Údaje jsou vztaženy k roku 2001, třebaže časový profil vzniku jednotlivých údajů kolísá mezi lety 2000 a 2001.

A. Logika prognózy vývoje odpadů a kapacit je následující:

- Produkce odpadů v roce 2001 je promítnuta do roku 2020 pomocí upraveného indexu čistého růstu HDP (3 – 4%) a nebo pomocí individuálního indexu vývoje pro odpady, kde závislost na vývoji ekonomiky je relativně malá s porovnáním s jinými (technickými) předpoklady (např. odpadní oleje, kaly z ČOV, autovraky, zdravotnické odpady)

- Kapacity pro zpracování odpadů v souladu s požadavky nové právní úpravy jsou odvozeny od takto vytvořené prognózy produkce odpadů

- Tyto kapacity jsou v dalším kroku porovnány s existujícími kapacitami. Toto porovnání nebere v úvahu, že některé odpady jsou zčásti nebo úplně zpracovávané na vyhovujících kapacitách mimo kraj (např. odpadní oleje, ledničky, zdravotnické odpady). Výsledkem porovnání je propočet kapacit pro zpracování odpadů, které budu v důsledku uvedení nové právní úpravy do praxe (a případně růstu produkce odpadů) chybět v časovém profilu po jednotlivých letech. U skládek údaje znamenají aktuální celkovou novou kapacitu oproti dnešnímu stavu v tom kterém roce. Pro toto porovnání slouží údaje o stávajících kapacitách (tis. tun/rok) – u skládek je v ní propočteno postupné zaplňování kapacit skládek.

- V posledním kroku je propočtena potřebná přírůstková kapacita (tis. tun/ročně) zařízení pro nakládání s odpady v kraji po letech v celém časovém období prognózy.U skládek se vychází z potřeby zachování rezervy v kapacitách skládkových lokalit na cca 10 let..

B. Hlavní možné volby pro prognózy:

- scénář vývoje produkce odpadů (scénář 3 = postupné snižování tempa růstu, 1 = přímá závislost tempa růstu na prognózovaném čistém růstu HDP 3 - 4% – použito zejména pro KO a některé vybrané výrobky a obaly, 2 = kompromis mezi scénářem 1 a 3)

- účinnost separace BRKO z KO (v podkladech pro POH ČR se předpokládá, že hranice je cca 60% výtěžnosti BRKO z KO). Na tomto kriticky závisí schopnost systému založeného pouze na kompostování splnit objemové cíle ve snižování BRKO (nízká účinnost separované sběru znamená nemožnost splnění cílů jen kompostováním)

- podíl BRKO v KO (možno libovolné hodnoty pro konstantní podíl v celém období a nebo aritmetický růst/pokles mezi lety 2000 – 2010 a pak konstantní hodnota jako 2010 až do konce prognózního období) Také na tomto kriticky závisí schopnost systému založeného pouze na kompostování splnit objemové cíle ve snižování BRKO, pro vysoký podíl BRKO je to obtížné až nemožné.

- technologie úpravy BRKO (poměr kompostování a spalování (či jiné technologie, počítá se standardně 20% odvalu). Na tomto poměru kriticky závisí potřebná kapacita skládek (čím více spalování, tím nižší potřeba skládek a naopak).

- Cíle a ukazatele, krajská politika v odpadovém hospodářství

  - Strategické problémy a omezení

### Problémy

Problémy a omezení (okrajové podmínky) současného systému hospodaření s odpady v kraji Vysočina jsou přenesené z výsledků analýzy SWOT (z kapitoly “Problémy a omezení”). Souhrnná prezentace problémů umožňuje v dalším kroku navrhnout strategické cíle pro zajištění rozvoje systému OH kraje. Omezení (okrajové podmínky) vytváří celkový rámec rozvoje, který bude třeba respektovat v návrzích opatření pro rozvoj systému OH v návrhové části. Prakticky to znamená, že by návhry neměly jít nad rámec omezujících podmínek, respective měly by respektovat potřebu jejich dodržení.

| Oblast OH | Slabá stránka / Problém |
| --- | --- |
|  | - Není zpracován POH ČR - Není zpracován POH kraje - Nejednotný výklad právní úpravy ze strany centrálních orgánů (MŽP, MF, ... ) - Nejednotný výklad právní úpravy ze strany státní správy - Komplikované podmínky pro povolování zařízení |
|  | - Dosud se nerozběhl systém dle nové právní úpravy - Nevyjasněné kompetence a správní uspořádání (pověřené obce ...) |
|  | - Nízká hustota osídlení a rozdrobená sídelní struktura snižují rentabilitu a zvyšují náklady na technickou vybavenost (relativně nižší návratnost investic) - Ekonomická síla kraje je relativně nízká - Systém kapitačního poplatku dosud není odzkoušen - Není vyjasněn způsob podpory integrovaného systému OH (zpětný odběr) - Nedostatek vlastních zdrojů financování k řešení starých skládek brzdí jejich sanace |
|  | - Malé povědomí občanů o dopadech nesprávného nakládání s odpady na ŽP |
|  | - Systém pro předávání hlášení o odpadech je nejednotný (statistika, ohlašování dle zákona o odpadech) - Nízká kvalita vstupních dat od původců odpadů - Informační systém o odpadech prochází změnami, které mohou dočasně snížit kvalitu jeho služeb |
|  | - Prevenční přístup k nakládání s KO není rozvinut. - Prevenční přístup k nakládání s odpady u původců není plně rozvinut. |
|  | - Stávající systém pro recyklaci BRKO, přenosných baterií a autovraků je nedostačující - Stavební odpad – není zajištěn odbyt recyklovaného materiálu |
|  | - Nízká hustota osídlení a rozdrobená sídelní struktura snižují rentabilitu a zvyšují náklady na technickou vybavenost (relativně nižší návratnost investic) - Jednotlivé svozové oblasti jsou relativně malé - Stávající systém sběru a úpravy autovraků a přenosných baterií je nedostačující budoucím potřebám, BRKO - Stávající systém sběru a úpravy spotřebitelských obalů nedostačuje kapacitně budoucím potřebám |
|  | - Kapacity pro úpravu kalů z ČOV nedostačují budoucím potřebám - Některé spalovny NO potřebují rekonstrukci - V kraji nejsou zařízení pro zpracování směsných KO pro snížení BRKO (spalovny nebo jiná zařízení) |
|  | - Jsou konkrétní špatné zkušenosti z provozem a uzavíráním skládek z období před zákonem 138/1991 i po něm, systém dlouhodobé následné péče o skládky po uzavření není v praxi dostatečně prověřen |

### Omezení / okrajové podmínky pro rozvoj OH

Česká právní úprava

- hierarchie odpadů (přednost předcházení a využívání odpadů před odstraňováním)

- ekonomické nástroje (poplatky za ukládání odpadů, rezerva na uzavírání a následnou péči o skládky, poplatky za komunální odpady)

- rozdělení kompetencí orgánům státní správy (podmínky povolování, kontrola)

- limity pro recyklaci a využívání obalů, snižování skládkování BRKO, recyklaci a využívání autovraků

- zákaz skládkování neupravených vybraných výrobků a odpadů

- požadavky na technickou úroveň a zabezpečení zařízení pro nakládání s odpady (skládky, spalovny, sběrná místa, sklady), včetně emisních limitů

Evropská právní úprava

- rozšíření požadavků na vybrané výrobky (zpětný odběr, recyklace, zákaz skládkování) o elektrošrot v blízké budoucnosti

- pro obaly je možné předpokládat ve vzdálenějším horizontu prognózy požadavek zvýšenou recyklaci oproti nynější právní úpravě

- pro biologicky odbouratelné odpady ve vzdálenějším horizontu prognózy dávat přednost biologická úpravě před spalováním

Geografie, systém OH

- kraj obecně nemá vhodné geografické podmínky k umístění zařízení nadkrajského významu

- odpady, které je třeba zpracovávat vysoce centrálně/investičně náročným způsobem, jsou z kraje vyváženy ke zpracování do specializovaných zařízení mimo území kraje, která jsou situována výhodněji vzhledem k centrům produkce odpadů

- ekonomická síla kraje je malá a podmínky pro realizaci velkých investic jsou ekonomickými a geografickými poměry ztížené

  - Vize, krajská politika OH

Vize pro odpadové hospodářství kraje a jí odpovídající politika pro OH  bude základním dokumentem, na němž budou založené návrhy Koncepce OH kraje a budoucí plán OH kraje. Návrh vize a politiky OH kraje je v Příloze. Tento návrh vychází z poznatků obsažených v kapitole 2, zhodnocených v analýze SWOT a okrajových podmínek systému OH a plně respektuje celkový krajský, republikový i mezinárodní kontext, do něhož je OH kraje zasazeno

  - Cíle a ukazatele

Strategické cíle pro rozvoj systému OH budou odvozené z politiky odpadového hospodářství kraje, jejíž návhr je v Příloze. Ke každému cíli budou stanoveny ukazatele, jejich současná a cílová hodnota a navrhovaný termín dosažení cílové hodnoty.

| Seznam příloh |  |
| --- | --- |
|  | Návrh komunikační strategie pro koncepci OH kraje |
|  | Seznam projednávání pracovního postupu a dílčích výstupů koncepce OH kraje |
|  | Návrh vize a politiky pro odpadové hospodářství kraje |
|  | Struktura a obsah návrhové části |

| Příloha 1 | Návrh komunikační strategie pro koncepci OH kraje |
| --- | --- |

Cíle komunikační strategie (KS):

a) Zajistit poskytování informací o průběhu prací významným cílovým skupinám

b) Získávání zpětné vazby od významných cílových skupin

c) Získání konsensu na strategické cíle a optimální variantu řešení

d) Podpora realizace koncepce a konkrétních investičních akcí (profit)

Významné cílové skupiny:

1. kraj (akceptant koncepce; hejtman, rada, zastupitelstvo)

2. občané/občanská sdružení/NGO

3. obce (primátor, starosta, tajemník, obecní rada, odbor ŽP)/sdružení

obcí/mikroregiony,

4. původci (mimo obce),

5. odborné firmy (nakládající s odpady),

6. státní správa (OkÚ, ÚO MŽP, OI ČIŽP, správy CHKO, NP),

7. školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ),

8. media (lokální, krajská, celostátní),

9. VIP (poslanci, senátoři, populární osoby),

10. zájmové skupiny (spolky, lokální konzultanti),

11. zpracovatelé koncepcí ostatních krajů.

Formy komunikace:

I. přímá (semináře, veřejná projednání, konference, dny otevřených dveří)

II. nepřímé (www, tiskoviny, lokální rádio, lokální TV)

III. dlouhodobé programy (ekologická výchova, osvěta a vzdělávání)

Nabídka možných prostředků komunikační strategie:

| Cíle/cílové skupiny | Zajištění informovanosti | Zpětná vazba | Získávání konsensu | Podpora realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kraj (akceptant koncepce; hejtman, rada, zastupitelstvo) | pracovní materiály, pracovní týmy | pracovní týmy, facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | racionální argumentace, zahraniční exkurze | Koncepce OH ČR |
| občané, občanská sdružení | lokální tisk, vývěsky ObÚ | informační telefonní linka, www, ankety, soc. průzkumy | beseda v lokálním radiu/TV, facilitované veřejné projednání, referendum | dny otevřených dveří, výstavy, propagační akce, informační centrum (hot-line), informační materiály |
| ekologické iniciativy | dopis, zelený kruh | spolutvorba (práce s občany a školami, spolupráce s obchodem), e-mailová konference | diskusní kluby | přidělení úlohy |
| obce (primátor, starosta, tajemník, obecní rada, odbor ŽP), sdružení obcí, mikroregiony | dopis; u významných osobní návštěva; prostřednictvím SMO, Sítě zdravých měst, Spolku pro obnovu venkova | facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | facilitované veřejné projednání | profit |
| původci (mimo obce) | dopis, u významných osobní návštěva, facilitovaný seminář (jednoduché materiály); prostřednictvím OHK | dotazník, SWOT analýza, facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | ekonomika (prevence, EMS, jakost) | profit |
| odborné firmy (nakládající s odpady) | dopis, u významných osobní návštěva, facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | dotazník, SWOT analýza, facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | definovaná úloha v systému, dny otevřených dveří | profit |
| státní správa (OkÚ, ÚO MŽP, OI ČIŽP, správy CHKO, NP) | dopis, u významných osobní návštěva, facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | dotazník, SWOT analýza, facilitovaný seminář (jednoduché materiály) | definovaná úloha v systému | snížení operativy |
| školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) | prostřednictvím odborů ekol. výchovy OkÚ, ekologické iniciativy | hodnocení „zelených“ výrobků, e-mailová konference | zadávání témat odborných a diplomových prací | dny otevřených dveří, ekologická výchova, vzdělávání, soutěže, výstavy, propagační akce |
| media (lokální, krajská, celostátní) | informace, tiskové konference | postoupení ohlasů |  | atraktivní náměty |
| VIP (poslanci, senátoři, populární osoby) | dopis, osobní návštěva | osobní návštěva | volební programy, zahraniční exkurze | zvýraznění osobních zásluh |
| zájmové skupiny (spolky, spotřebitelské svazy, lokální konzultanti) | lokální tisk, vývěsky ObÚ | informační telefonní linka, www, ankety, soc. průzkumy | beseda v lokálním radiu/TV, facilitované veřejné projednání | dny otevřených dveří, výstavy, propagační akce, informační centrum (hot-line), informační materiály |
| zpracovatelé koncepcí ostatních krajů | dopis, akce ČEÚ | expertní posudky |  |  |

Plán komunikační strategie*:

| č. | Prostředek komunikace | Adresát komunikace | Termín | Odhad nákladů /Kč/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍMÉ FORMY KOMUNIKACE |  |  |  |  |
| 1. | Zahajovací seminář (podklady) | významné subjekty kraje + VIP (cca 100) |  | 10 000,- (bez pronájmu sálu) |
| 2. | Seminář k výsledkům Analytické části (zpráva) | významné subjekty kraje + VIP (cca 100) | 31.1.2002 | Sál zdarma 20 000,- |
| 3. | Seminář k výsledkům Návrhové části (zpráva) | Významné subjekty kraje + VIP (cca 100) | 06/2002 | 15 000,- (bez pronájmu sálu) |
| 4. | Externí akce - ODPADY 2001 Hradec Králové (informace o zahájení prací) - Konference k Analýze regionu Ústí nad Labem (informace o zahájení prací) - ENVIBRNO 2001 Brno (výsledky vstupního hodnocení) - ODPADY- LUHAČOVICE Luhačovice (výsledky vstupního hodnocení) - ODPADY 2002 Hradec Králové (seznámení s výsledky) | účastníci účastníci účastníci účastníci účastníci | 12.-13.6.2001 14.6.2001 30.10.-2.11.2001 2.10.-4.10.2001 06/2002 | zdarma zdarma (zdarma) 15 000,- 3 000,- |
| 5. | Řízené rozhovory (analýza postojů a zájmů) | významné subjekty kraje | 07-09/2001 | zdarma |
| 6. | Dny otevřených dveří (odborné firmy) | každý | po 06/2002 | zdarma |
| 7. | Zahraniční exkurze (navrhované technologie) | významné subjekty + VIP | po 06/2002 | účastnický poplatek |
| NEPŘÍMÉ FORMY KOMUNIKACE |  |  |  |  |
| 8. | Dopis (informace o zahájení prací, výzva ke spolupráci) | obce, původci, odborné firmy, státní správa, školy, media, VIP, zájmové skupiny (cca 150) | 07/2001 | 6 000,- |
| 9. | WWW - KrÚ (základní informace, pracovní verze dokumentů, FAQ, e-konference) | každý | 11/2001 | umístění - zdarma, vytvoření - 15000,- |
| 10. | Infolinka 0800 - KrÚ (základní informace, výsledky, kontakty, statistika dotazů) | každý | po 06/2002 | ceník Telecom |
| 11. | Lokální tisk- krajský deník (interview, tiskové konference, ankety) | každý | průběžně | zdarma |
| 12. | Celostátní tisk (interview, tisková konference) | každý | po 06/2002 | (zdarma) |
| 13. | Odborný tisk - Odpady, Odpadové forum, Moderní obec, S´2002, (výsledky Analytické části, výsledky Návrhové části) | každý | 01/2002; 09/2002 | zdarma |
| 14. | Lokální rozhlas/TV (interview, besedy) | každý | průběžně | zdarma |
| 15. | Krajské „referendum“ (definitivní rozhodnutí o realizované variantě KKOH) | každý | po 01/2003 | podle formy |
| CELKEM - známé náklady |  |  |  | 84 000,- |

* veškeré výstupy přes OSV KrÚ.

Hodnocení komunikace

Dopady komunikační strategie budou průběžně monitorovány na základě:

a) zpětné vazby

(počet účastníků seminářů, písemná odezva, počet zavolání na Infotelefon, počet návštěvníků www apod.)

b) účasti a výsledků „referenda“

(vyslovení souhlasu s výsledky KKOH)

c) podpory realizace KKOH

(zvýšení výtěžnosti separovaného sběru a sběru nebezpečných odpadů, zvýšení návštěvnosti sběrných dvorů, zvýšení kvality separovaně shromážděných druhotných surovin, omezování produkce nebezpečných odpadů, omezování skládkování odpadů atd.)

V případě potřeby budou provedeny potřebné korekce komunikační strategie.

| Příloha 2 |  | Seznam projednávání pracovního postupu a dílčích výstupů koncepce OH kraje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den | Místo |  | Seznam účastníků | Druh schůzky | Náplň schůzky |
| 24.5.2001 | RRAV Jihlava |  | zástupci kraje,zástupce RRAV,zástupci Dekontu | realizační | projednání projektu, organizační záležitosti |
| 10.7.2001 | RRAV Jihlava |  | zástupce RRAV,zástupci Dekontu,členové PS II a PS III | realizační,PS II,PS III | seznámení s POH ČR, postup prací na KKOH |
| 20.7.2001 | Dekont Praha |  | zástupci Dekontu, vedoucí PS III | realizační | příprava průzkumu mínění obcí |
| 20.9. 2001 | ČEÜ Praha 4 |  | zástupci ČEÚ, zpracovatelé dalších koncepcí, Horsák, Novák, Štejfa |  | informační podpora zpracování koncepcí ze strany ČEÚ a požadavky ČEÚ na zpracovatele koncepcí |
| 2.11.2001 | Dekont Zlín |  | zástupci Dekontu, vedoucí PS III | realizační | dotazníky,PR, databáze OkÚ |
| 14.11.2001 | ODAS, Žďár nad Sázavou |  | skupina PS II | PS II | rozdělení území na svoz.oblasti,dotazníky |
| 15.11.2001 | RRAV Jihlava |  | skupina PS III | PS III | vytipování NGO a původců odpadu, úprava dotazníků, seznam koncepcí,plánů |
| 10.12.2001 | Dekont Zlín |  | zástupci Dekontu, vedoucí PS III,zástupce Enviro-Ekoanalytika | realizační | staré zátěže,další postup na analyt.části koncepce |
| 14.1.2002 | Dekont Praha |  | zástupci Dekontu, vedoucí PS III | realizační | PR,SWOT,postup prací |
| 15.1.2002 | Magistrát města Jihlavy |  | zástupci KÚ,starostové velkých měst v regionu, zástupce RRAV,zástupci Dekontu, členové PS II a PS III | společná schůzka | informace o POH ČR,prezentace výsledků anal.části,informace o dalším postupu |
| 7.3.2002 | Dekont Zlín |  | zástupci Dekontu | realizační | postup prací,dokončit analýzu |
| 18.3.202 | ODAS Žďár nad Sázavou |  | zástupci Dekontu, členové PS II | PS II | verifikace údajů,SWOT,prognóza vývoje v OH |
| 19.3.2002 | RRAV Jihlava |  | členové PS III | PS III | SWOT,scénáře vývoje |

| Příloha 3 | Návrh vize a politiky pro odpadové hospodářství kraje |
| --- | --- |

Politika odpadového hospodářství kraje Vysočina

Strategickou vizí Kraje Vysočina je vytvoření politického a rozhodovacího rámce pro nakládání s odpady a jasné vymezení postavení kraje Vysočina v rámci systému hospodaření s odpady České republiky.

K dosažení této vize směřují jednoltivé body politiky :

1.Plán odpadového hospodářství kraje a veřejně deklarovaná metodika přístupu k odpadovému hospodářství budou hlavními pilíři systému hospodaření s odpady v kraji

2. Institucionální a organizační uspořádání pro řízení nodpadového hospodářtví v kraji zajistí realizaci Plánu odpadového hospodářství kraje

3. Zajištěné finanční zdroje budou účelně směřovány do realizace priorit v obasti odpadového hospodářství kraje

4. Otevřená komunikace se všemi  obyvateli a dotčenými stranami se stane základním nástrojem při minimalizaci dopadů hospodaření s odpady na životní prostředí.

5. Základem pro podrobnou analýzu problému při návrzích opatření v oblasti odpadového hospodářství se musí stát kvalitní sběr dat a jejich všeobecná dostupnost a kompatibilita

6. Rozvoj odpadového hospodářství kraje se bude řídit, jako trvale udržitelný s prioritou prevenčního přístupu

7. Recyklace odpadů a využití odpadů v kraji se stane jednou z možností pro vytvoření nových pracovních míst

8. Rentabilní systém logistiky sběru odpadů vytvoří základní podmínky pro splnění stanovených ukazatelů v oblasti třídění odpadů

9. Aplikací moderních a odzkoušených technologií úpravy a zpracování odpadů se zvýší bezpečnost hopsodaření s odpady

10. Technika prostého odstranění odpadu bude orientována pouze na odpady, které neleze jiným způsobem využít a používané technologie a stvební řešení pro jejich odstranění trvale zajistí co nejnižší vliv na stav životního prostředí

| Příloha 4 | Struktura a obsah návrhové části |
| --- | --- |

- Identifikace a vyhodnocení variant

- 4.1 Přehled variant

Základem pro návrh strategie budou analýza variantních řešení systému nakládání s odpady, respektive variantní návrhy na odstranění příčin identifikovaných problémů.

Identifikace technických variant pro dosažení cílů systému hospodaření s odpady kraje bude obecně respektovat základní žebříček priorit pro nakládání s odpady
(s ohledem na životní prostředí):

- Prevence

- Znovuvyužití

- Recyklace

  - Separace u zdroje

  - Separace po svozu

- Úprava: spalování

- Konečné odstranění: skládka

Konkrétní návrhy variant řešení budou vyhodnocené z hlediska ekonomických dopadů/přínosů pro kraj a doporučená techniká řešení budou respektovat  vyhodnocení ekonomické únosnosti.

Budou vyhodnocené hlavní institucionální možnosti pro uspořádání OH na úrovni kraje.  Na celostátní úrovni je vláda odpovědná za přípravu a koordinaci nástrojů (právních, finančních / ekonomických, veřejné povědomí, vytvoření kontrolního a monitorovacího systému), avšak odpovědnost za způsob uplatnění, zejména vynucování a monitorování účinnosti těchto nástrojů je navrhovaným zákonem o odpadech soustředěna na kraj, který si pro tyto činnosti musí vytvořit odpovídající podmínky.

- 4.1.1 Průřezová opatření

- 4.1.2 Opatření specifická pro skupiny odpadů

- 4.2 Analýza proveditelnosti

Hodnocení variant bude probíhat ve dvou etapách, na základě širšího přehledu variant budou konzultovány různé zájmové strany a následně bude vytvořen zúžený seznam variant, které budou detailně vyhodnocené a na základě vyhodnocení bude provedeno doporučení preferovaných variant. Toto doporučení bude podpořeno s využitím objektivizujícího kritéria výběru (multikriteriální analýzou) hodnocením ekonomické náročnosti. Rozhodování v rámci multikriteriální analýzy bude podpořeno analýzou proveditelnosti doporučovaných variant, s důrazem na posouzení:

- vlivů na životní prostředí (ne v rozsahu EIA)

- sociální / finanční únosnosti

- finanční zajištění

realizační a provozní rizikaK výběru preferovaného souboru variant budou přizváni zástupci všech zájmových stran v na regionální úrovni. Návrh preferovaného souboru variant bude vycházet ze vstupů těchto zájmových stran do jednotlivých částí hodnocení, avšak bude podpořen verifikovatelnými a objektivizovanými kritérii (výsledky multikriteriální analýzy, posouzením ekonomiké náročnosti). Výsledné doporučení na preferovaný soubor variant bude zpracováno do strategického dokumentu s osnovou uvedenou v kapitole Fáze 5.

- 4.3 Preferovaná varianta (formulace strategie)

- 4.3.1 Průřezová opatření

- Budoucích institucionálních a organizačních opatření pro odpadové hospodářství .

- Opatření, která mají být použita pro snížení množství, obnovu, recyklaci nebo opětovné použití odpadů.

- Normy, metody a technologie,  které mají být použity pro skladování, sběr a dopravu odpadů

- Technologie / techniky, které mají být použity pro zpracování a konečnou likvidaci odpadů

- Opatření a postupy, které mají být použity pro vyčištění a rekultivaci  stávajících míst likvidace.

- Metody a postupy, které mají být použity pro podrobné plánování, stanovení, vývoj a provoz zařízení odpadového hospodářství.

- Plány a principy, které mají být použity pro financování a zpětné získání nákladů na služby 
a zařízení odpadového hospodářství.

- Přístup a opatření, která mají být učiněna pro  výchovu, informaci a komunikaci s veřejností a dalšími klíčovými akcionáři.

- 4.3.2 Opatření specifická pro skupiny odpadů

- Normy, metody a technologie,  které mají být použity pro skladování, sběr a dopravu odpadů, specifická pro jednotlivé skupiny odpadů

- Opatření, která mají být použita pro snížení množství, obnovu, recyklaci nebo opětovné použití odpadů, specifická pro jednotlivé skupiny odpadů

- Technologie / techniky, které mají být použity pro zpracování a konečnou likvidaci odpadů, specifické pro jednotlivé skupiny odpadů

- 4.3.3 Odpovědnost za realizaci plánovaných opatření

- 4.3.4 Časový program pro realizaci plánovaných opatření

- Zdroje a finanční dopady

- 5.1 Hlavní předpoklady

- 5.2 Požadavky na instituce

- 5.3 Požadavky na kapacity pro nakládání s odpady

- 5.4 Investiční náklady

- 5.5 Provozní náklady

- 5.6 Financování a úhrada nákladů

- Monitorování a úpravy Strategie

- 6.1 Monitorování Strategie

- 6.2 Úpravy strategie

- Projednání koncepce v kraji

Strategický dokument bude připraven nejprve v návrhové podobě a distribuován zástupcům všech hlavních zájmových stran, identifikovaných ve Fázi 1. Zvláštní pozornost bude věnována prezentaci dokumentu orgánům kraje. Představení a diskuse návrhového dokumentu se uskuteční na regionálním semináři, zorganizovaném v součinnosti s orgány kraje.

Připomínky a navrhované úpravy budou zapracované do konečné verze dokumentu, který bude podkladem pro přípravu krajského plánu odpadového hospodářství (KPOH). Konečná verze dokumentu v tomto smyslu bude obsahovat východiska pro:

- Strategický plán pro realizaci požadovaných institucionálních a organizačních  změn.

- Popis hlavních systémů a procedur, které mají být vyvinuty a použity pro realizaci strategie.

- Strategický plán vývoje požadovaných zařízení pro odpadového hospodářství .

- Stanovení lidských zdrojů potřebných pro realizaci strategie.

- Stanovení kapitálových a opakujících se výdajů nutných pro opatření a provoz fyzických zařízení a služeb odpadového hospodářství .

- Strategický plán financování zařízení, infrastruktury nebo dalších typů projektů týkajících se odpadového hospodářství, a zavádění a zlepšování systémů pro zpětné získávání nákladů.

- Program  pro komunikaci strategie veřejnosti a dalším klíčovým zájmovým stranám, a pro získání jejich přijetí strategie a spolupráce při zavádění.